平成10年7月30日

PCIC-I/F 設計仕様書

～ D研ASIC対応PCI ControllerとSPARClite BusのI/F回路設計仕様 ～

Rev 2.0

RTL-Design有限会社

.担当  福田兼司

改訂履歴

| 2.0 | ’98.07.30 |  |  | 福田 | 変更無し |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ’98.02.28 |  |  | 福田 | DMACのバースト転送に対応 |
| 1.0 | ’98.02.10 |  |  | 福田 | 変更無し |
| 0.4 | ’97.12.22 |  |  | 福田 | ’97.12.19提供用デザインRev0.3（暫定版）に対応 XMACKカウンタ（BDCRの値をスヌープする）を追加 未使用空間のデコードを追加 |
| 0.3 | ’97.12.16 |  |  | 福田 | 笹崎様より仕様変更依頼。 内容はDoorbell割り込みイネーブルをマスクに変更、 |
| 0.2 | ’97.12.08 |  |  | 福田 | 機能仕様とタイミングの暫定仕様追加、ブロック図の変更等 |
| 0.1 | ’97.11.27 |  |  | 福田 | 暫定版 |
| 版 | 発行日 | 承認 | 調査 | 作成 | 内 容 |

RTL-Design有限会社 1998

目次

page

- はじめに	4

- 概要	5

  - 一般仕様	5

  - 機能概要と特徴	5

  - ブロック図	7

- I/F信号仕様	8

  - PCI Controller I/F	8

  - Local Bus I/F	10

- レジスタ仕様	12

  - PCI Bus側メモリ・マップ	12

  - Local Bus側メモリ・マップ	13

  - レジスタ詳細	14

- 機能仕様	17

  - PCI BusからPCIC-I/F内部レジスタへのアクセス	17

  - PCI BusからPCIC内部のDMA&FIFOレジスタへのアクセス	17

  - PCI BusからLocal Busへのアクセス	17

  - Local BusからPCIC-I/F内部レジスタへのアクセス	17

  - Local BusからPCIC内部のDMA&FIFOレジスタへのアクセス	17

  - Local BusからPCI Bus（PCIC内部のFIFO）へのアクセス	18

  - PCI Bus側への割り込み（XOINTA）	19

  - Local Bus側への割り込み（OINT_PCI）	19

付属

Local BusからPCIC-I/F内部レジスタへのアクセス・タイミング（割り込み含む）

PCI BusからPCIC-I/F内部レジスタへのアクセス・タイミング（割り込み含む）

Local BusからPCIC内部のDMA&FIFOレジスタへのアクセス・タイミング

PCI BusからPCIC内部のDMA&FIFOレジスタへのアクセス・タイミング

Local BusからPCI Busへのアクセス・タイミング

PCI BusからLocal Busへのアクセス・タイミング

１．はじめに

本書は、PCI Busの制御を行うPCI Controller（以後、PCICと記す）とLocal Bus（SPARClite Bus）とのインターフェース回路（以後、PCIC-I/Fと記す）について、機能や動作、インターフェース・タイミング等を詳細に記した仕様書です。

本書の取り決め事項

本書では名前と用語に関して、次のような取り決め事項が適用されます。

信号名	信号名は太字フォントで表記され、PCIC-I/Fの入出力信号や、PCIC-I/Fの外

の信号は大文字で、PCIC-I/Fの内部信号は小文字で記載します。

信号名の最初にXがつく場合（例えばXTWE）やアンダー・バーの後にXがつく場合（例えばTD_XBE）は、その信号が負論理（active low）であることを示します。また、信号全体を指す時、範囲は省略される（例えばTA）ことがあります。

信号範囲						AD[31:0]のように、信号名の後に範囲を大括弧に囲み、論理的に関連する信号

の範囲を表します。

範囲の最初の数字は最上位ビット(msb)、最後の数字は最下位ビット(lsb)を示します。

“_”									“（ダブル・コーテーション）で囲まれた数字は信号のとる値を示し、その後

にhが記された場合は１６進表示、何も記されていない場合２進表示の値であることを示しています。例：”0“, ”FF80“h

また、英文字が囲まれていた場合は列挙型のオブジェクトに対する値であることを意味します。

アサート／					アサートおよびディアサートは、信号の遷移を表します。正論理の信号が”0”

ディアサート	から”1”に遷移する場合や、負論理の信号が”1”から”0”に遷移する場合をアサート、その逆はディアサートです

アクティブ／			アクティブおよびインアクティブは、クロック・エッジにおいて信号のグロー

インアクティブ	バルな状態を示します。正論理の信号が”1”の時や負論理の信号が”0”の時アクティブ、その逆はインアクティブです。

リソース						リソースは、データの供給源を指します。ハード・ディスクはこれに相当し

ますが、他にメモリ等も一時記憶用のバッファでない場合はリソースと呼んでいます。

コンポーネント		PCI BusやSPARCliteのアドレス空間にマッピングする、個々のメモリ（一

時記憶用のバッファも含む）やレジスタ等をコンポーネントと呼んでいます。

２．概要

2.1 一般仕様

FPGA    		デバイス			： EPF10K70（altera flex10k）

パッケージ	：	240pin-PQFP

ピン数				： 139（XDACKを使わないので実際は138）

規模					： 40Kgate

電源電圧			： 5.0v±5%

周囲温度			： 0℃～70℃

内部周波数	： PCI BusクロックおよびLocal Busクロックの周波数

ASIC    		デバイス			： CE61（富士通）

パッケージ	：	未定

ピン数				： 51（PCIBusのみ）

規模					： 40Kgate

電源電圧			： 3.3v±10%

周囲温度			： 0℃～70℃

内部周波数	： PCI BusクロックおよびLocal Busクロックの周波数

PCI Bus			電源電圧	： FPGA=5.0v±5%、ASIC=3.3v±10%

周囲温度	： 0℃～70℃

周波数		： FPGA=16MHz、ASIC=33MHz

Local Bus		電源電圧	： FPGA=5.0v±5%、ASIC=3.3v±10%（ASIC内部電圧）

周囲温度	： 0℃～70℃

周波数		： FPGA=未定、ASIC=33MHz／40MHz／50MHz 可変

2.2 機能概要と特徴

本PCIC-I/Fは、PCICとLocal Busとのインターフェースを行う回路です。PCIC-I/Fの持つ主な特徴を以下に記します。

- PCI BusとLocal Bus間の通信を容易にするためのDoorbellとMailbox機能を搭載

- PCI Busのスレーブ動作（Local Bus上のリソースはPCIからRead/Writeが出来る）を可能にするためのLocal Busのアクセス制御を行う

- PCI Busのマスタ動作を実現するためにLocal Bus上のDMACとPCIC内部のFIFOとのハンドシェイク制御を行う

PCIC-I/Fの内部ブロックは、データパス系以外は２つの制御ブロックに分かれています。各制御ブロックの機能概要を以下に記します。

- PBSC：	PBSC（PCI Bus Side Control）は、PCI Bus側から各種レジスタ（Doorbell&

MailboxA,LocalAD,ASIやPCIC内部のDMA&FIFOレジスタ）へアクセス									する時の制御や、同じくPCI Bus側からLocal Bus上のリソースへアクセス									する時の制御を行います。

PBSC内部回路は全てPCIクロックで動作します。

- LBSC	： LBSC（Local Bus Side Control）は、LocalBus側から各種レジスタ（Doorbell&

MailboxB,IDやPCIC内部のDMA&FIFOレジスタ）へアクセスする時の制									御や、同じくLocal Bus側からPCI Busへアクセスする時の制御（PCIC内									部のFIFOとのハンドシェイク制御等）を行います。

LBSC内部回路は全てLocalクロックで動作します。

2.3 ブロック図

3．I/F信号仕様

  - PCI Controller I/F

| 種類 | ポート名 | データ型 | 入出力 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Target Interface | PCLK | std_logic | in | PCIクロック：PCI Busの33MHzのクロック信号。 PCI Controllerの内部クロックとSkewを合わせる。 |
|  | ## XPRST | std_logic | in | PCIリセット：PCI Busのリセット信号。PCIC-I/F全ての初期化を行う |
|  | XIIRDY | std_logic | in | イニシエータ・レディー：PCI BusのIRDY#入力信号です。 |
|  | TA | std_logic_vector (7 downto 2) | in | ターゲット・アドレス：PCI Bus上の32Bitフルアドレスです。このアドレス信号とXTCS で各コンポーネントのチップ・セレクトを作ります。PCICのTAに接続します。bit0:lsb |
|  | ITD | std_logic_vector (31 downto 0) | in | ターゲット・データ入力：リトルエンディアンの32bitデータバスです。PCICのTDOに接続します。bit0:lsb |
|  | OTD | std_logic_vector (31 downto 0) | out | ターゲット・データ出力：リトルエンディアンの32bitデータバスです。PCICのTDIに接続します。bit0:lsb |
|  | TD_XBE | std_logic_vector (3 downto 0) | in | ターゲット・データ・バイト・イネーブル：どのバイト・レーンに有効なデータが存在するかを示します。bit0:lsb |
|  | XTCS | std_logic | in | ターゲット・チップ・セレクト：PCIからのアクセスに応答し、ターゲット動作を実行中であることを示します。 |
|  | XTRE | std_logic | in | リード・イネーブル：読込み制御信号です。!XTRE & !TWAITの時はTAで示すデータをTDOにドライブします。 |
|  | XTWE | std_logic | in | ライト・イネーブル：書込み制御信号です。!XTWE & !TWAITの時、IRDY#信号がアクティブであった場合、クロックの立ち上がりでデータ（TDI）をラッチします。 |
|  | TWAIT | std_logic | out | ターゲット・ウェイト：PCIからのアクセスにウェイトを挿入したい場合アクティブにドライブします。 |
|  | TBUSY | std_logic | out | ターゲット・ビジー：各XTCSに対応したTBUSY信号は、ターゲットからの切断を制御するために使用しますが、特に切断する必要がないので使用していません |
|  | CONFIG_REG | std_logic_vector (31 downto 0) | in | コンフィグレーション・レジスタ：256Byteのコンフィグレーション・レジスタ空間中、コマンド・レジスタとステータス・レジスタの値を示します。 PCIC-I/Fはターゲット・アボート（bit28）やマスタ・アボート（bit29）のみをINTA#に接続するために使用します bit0:lsb |

| Local Bus I/F 種類 | ポート名 | データ型 | 入出力 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI DMAC Interface | DMAA | std_logic_vector (4 downto 2) | out | DMAアドレス：PCICのDMA&FIFOレジスタのアドレスとして使用します。bit0:lsb |
|  | IDMAD | std_logic_vector (31 downto 0) | in | DMAデータ入力：PCICのDMA&FIFOレジスタのデータを入力するポートです。PCICのDMADOに接続します。bit0:lsb |
|  | ODMAD | std_logic_vector (31 downto 2) | out | DMAデータ出力：PCICのDMA&FIFOレジスタに対してデータを出力するポートです。PCICのDMADIに接続します。bit0:lsb |

|  | ## DMAD_XBE | std_logic_vector (3 downto 0) | out | DMAデータ・バイト・イネーブル：どのバイト・レーンに有効なデータが存在するかを示します。bit0:lsb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## XDMACS | std_logic | out | DMA チップ・セレクト：PCICのDMA&FIFOレジスタのチップ・セレクト信号です。 |
|  | ## XDMARE | std_logic | out | DMAリード・イネーブル：PCICのDMA&FIFOレジスタ専用の読込み制御信号です |
|  | ## XDMAWE | std_logic | out | DMAライト・イネーブル：PCICのDMA&FIFOレジスタ専用の書込み制御信号です |

| PCI Master Interface | IMD | std_logic_vector (31 downto 0) | in | マスタ・データ入力：この32bitポートはPCICのMDOに接続します。bit0:lsb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OMD | std_logic_vector (31 downto 0) | out | マスタ・データ出力：この32bitポートはPCICのMDIに接続します。bit0:lsb |
|  | OMD_XBE | std_logic_vector (3 downto 0) | out | マスタ・データ・バイト・イネーブル出力：どのバイト・レーンに有効なデータが存在するかを示します。実際にはXILBE信号そのものです。PCICのMDI_XBEに接続します。bit0:lsb |
|  | MDIR | std_logic | in | マスタ・ディレクション：マスタ・トランザクションの方向を示します “0”:PCIBus→LocalBus |
|  | XMREQ | std_logic | in | マスタ・リクエスト：PCICがPCI Busのマスタとして動作する時の転送要求信号です。 |
|  | XMACK | std_logic | out | マスタ・アクノリッジ：PCICがPCI Busのマスタとして動作する時の転送要求信号に対する応答信号です。この信号はPCIC内部ではクロックとして使用します。 |
|  | MEOP | std_logic | in | マスタ・エンド・オブ・プロセス：PCIのマスタ転送が終了したことを示します。INT_PCIの割り込み要因として使用します |
|  | XOINTA | std_logic | out | PCI割り込みA：HOSTに対する割り込み信号です。PCIのINTA#はオープン・ドレインなので、３ステート・バッファのアウトプット・イネーブルで制御します。 MailboxBにLocal Busからデータを書き込んだ時アサートし、PIC（メモリ・マップ参照）に”1”を書き込むとディアサートします。また、PCICがターゲット・アボートやマスタ・アボートを受信してもアサートします。全てマスクが可能です。 |

| 種類 | ポート名 | データ型 | 入出力 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Local Bus Interface | LCLK | std_logic | in | Local Busクロック：Local Busのクロック信号です。 33MHz,40MHz,50MHzに設定可能です |
|  | ## XLRST | std_logic | in | Local Busリセット：Local Busのリセット信号。PCIC-I/F全ての初期化を行う |
|  | ##### XBREQ | std_logic | out | Local Busリクエスト：Local Busのリクエスト信号。PCIからのアクセスをLocal Busに流す時など、PCIC-I/FがLocal Busのマスタとして動作する時アサートします |
|  | XBGRNT | std_logic | in | Local Busグラント：Local Busのグラント信号、LBREQに対して許可が出たことを示す。PCIC_I/Fはこの信号がアサートしたことを検出するとLocal Busに対してアクセスを開始します。 |
|  | OASI | std_logic_vector (7 downto 0) | out | アドレス空間識別出力：PCIから設定されるASIレジスタの内容をLocal Busに出力します |
|  | XOE_ASI | std_logic | out | アドレス空間識別のアウトプット・イネーブル信号です |
|  | XIAS | std_logic | in | アドレス・ストローブ入力：アクセスの始まりを検出するための信号です |
|  | XOAS | std_logic | out | アドレス・ストローブ出力：Local Busのマスタとしてアクセスを開始したことを意味します。PCIC_I/Fは32bitアクセスのシングル・アクセスしか生成しないので、１回のアクセスはASのアサートで始まりREADYのアサートで終了します |
|  | XOE_XAS | std_logic | out | アドレス・ストローブのアウトプット・イネーブル信号 |
|  | ILA | std_logic_vector (7 downto 2) | in | Local Busアドレス入力：Local Bus上のアドレスを入力しPCICSが”0”の時、ILA[7:2]を詳細デコード（メモリ・マップ参照）します。bit0:lsb |
|  | OLA | std_logic_vector (31 downto 0) | out | Local Busアドレス出力：PCIから設定されるLocalADレジスタの内容をLocal Busに出力します。bit0:lsb |
|  | XOE_LA | std_logic | out | Local Busアドレスのアウトプット・イネーブル信号です |
|  | ILD | std_logic_vector (31 downto 0) | in | Local Busデータ入力：ビックエンディアンの32bitデータ入力です。PCIC-I/Fはリトルエンディアンなので、入力直後に変換を行います。bit0:lsb |
|  | OLD | std_logic_vector (31 downto 0) | out | Local Busデータ出力：ビックエンディアンの32bitデータ出力信号です。PCIC-I/Fはリトルエンディアンなので、出力の直前に変換を行いますbit0:lsb |
|  | XOE_LD | std_logic | out | Local Busデータのアウトプット・イネーブル信号です |
|  | XILBE | std_logic_vector (0 to 3) | in | Local Busバイト・イネーブル入力：どのバイト・レーンに有効なデータが存在しているかを知るためのactive lowの信号です。bit0はLD[31:24]にbit1はLD[23:16]にbit2はLD[15:8]にbit3はLD[7:0]に有効なデータが存在することを示しています。bit3:lsb |

| 種類 | ポート名 | データ型 | 入出力 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Local Bus Interface | XOLBE | std_logic_vector (0 to 3) | out | Local Busバイト・イネーブル出力：Local Busのマスタとして動作する時に、どのバイト・レーンに有効なデータが存在するかを示す信号です。bit3:lsb |
|  | IRDXWR | std_logic | in | リード／ライト入力：リード・アクセス（”1”）かライト・アクセス（”0”）かを識別するための入力信号です |
|  | ORDXWR | std_logic | out | リード／ライト出力：Local Busのマスタとして動作する時、そのアクセスがリード・アクセス（”1”）かライト・アクセス（”0”）かを通知するための出力信号です |
|  | XOE_RDXWR | std_logic | out | リード／ライトのアウトプット・イネーブル信号です |
|  | XIREADY | std_logic | in | レディー入力：バス・サイクルの終了を検出する信号です。PCIからのアクセスを受け、Local Busのマスタとして動作する時、この信号を検出すると、PCIのTRDY#をアサートします |
|  | XOREADY | std_logic | out | レディー出力：バス・サイクルの終了を通知します。Local Bus のスレーブとして動作する時この信号のアサートでアクセスは終了します。PCIとの共有リソースの場合でも、このアサート・タイミングは変わりません。競合処理はハードウェアでは行わないので、注意して下さい。 |
|  | XOE_XREADY | std_logic | out | レディーのアウトプット・イネーブル信号です |
|  | XPCICS | std_logic | in | PCIチップ・セレクト：PCIC-I/F内部の各種レジスタ、PCIC内部のDMA&FIFOレジスタとマスタのFIFOポートを選択する信号です。ASIはデコード済です。 PCIC-I/Fでは、この信号が”0”の時、さらにILAをデコードして内部xlregcsとxldmacs、さらにマスタのFIFO選択用のxpbcsを生成します |
|  | XDREQ | std_logic | out | データ・リクエスト：Local Bus上のDMACに対して、DMA転送を要求するハンドシェイク信号です |
|  | XDACK | std_logic | in | データ・アクノリッジ：Local Bus上のDMACがXDREQを受け、DMA転送を開始したことを示すハンドシェイクの応答信号です。PCIC-I/Fはこの信号を使用しません |
|  | XOBURST | std_logic | out | バースト：バースト・アクセスを受け入れる準備が整ったことを示します。 |
|  | XIBMREQ | std_logic | in | バースト・リクエスト：DMACやSPARCliteがバースト・アクセスを実行したいことを示します。 |
|  | XOBMACK | std_logic | out | バースト・アクノリッジ：バースト・アクセスを受け入れるたことを示します。 |
|  | XOE_XBMACK | std_logic | out | バースト・アクノリッジのアウトプット・イネーブル信号です |
|  | OINT_PCI | std_logic | out | Local Bus割り込み：MailboxAにPCI Busからデータを書き込んだ時アサートし、LIC（メモリ・マップ参照）に”1”を書き込むとディアサートします。 また、PCICのマスタ転送が終了した時（MEOPがアサート）にもアサートします。どちらもマスクが可能です。 |

4．レジスタ仕様

4.1 PCI Bus側メモリ・マップ

| PCI Bus |  | 31 |  |  |  |  |  | 24 23 |  |  |  |  |  |  |  | 16 15 |  |  |  |  |  |  |  | 8 7 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “00”h | R | PIE | PIS | LIE | LIS | ID1 | ID0 | 0 | 0 | TAIE | MAIE | EIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XDREQ | XBURST | REST4TO | REST1TO3 | REST0 | Datta num |  |  | ASIR (ASI Register) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W |  | PIC |  | LIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “04”h | R | MailboxA(PCI→SPARClite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “08”h | R | MailboxB(PCI←SPARClite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “0C”h | R | Local AD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “10”h | R | Local Bus Access Port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “14”h | - | PCI Bus Access Port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “18”h | - | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “1C”h | - | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “20”h | R | CAR(Current Address Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W | BAR(Base Address Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “24”h | R | CDCR(Current Dword Count Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W | BDCR(Base Dword Count Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “28”h | R | 0 | 0 | 0 | 0 | CMD3 | CMD2 | CMD1 | CMD0 | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | REQ | 0 | 0 | 0 | TC |
|  | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MSK | 0 | 0 | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “2C”h | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MSK | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W |  |  |  |  |  |  |  |  | DMCR |  |  |  |  |  |  |  | DCR |  |  |  |  |  |  |  | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |
| “30”h | R | FDCR(FIFO Data Count Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FBSR(FIFO Buffer Size Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “34”h | R | WQPR(Write Request Parameter Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RQPR(Read Request Parameter Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “38”h | R | Reserved |  |  |  |  |  |  |  | Reserved |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | XBE3 | XBE2 | XBE1 | XBE0 | Full | Empty | DIR | XMREQ | XMACK | 0 | 0 | EOP |
|  | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |
| “3C”h | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MSK | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W |  |  |  |  |  |  |  |  | FMCR |  |  |  |  |  |  |  | FCR |  |  |  |  |  |  |  | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI Bus |  | 31 |  |  |  |  |  | 24 23 |  |  |  |  |  |  |  | 16 15 |  |  |  |  |  |  |  | 8 7 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |

4.2 Local Bus側メモリ・マップ

| 31 |  |  |  |  |  | 24 23 |  |  |  |  |  |  |  | 16 15 |  |  |  |  |  |  |  | 8 7 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Local Bus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIR (ASI Register) |  |  |  |  |  |  |  | XDREQ | XBURST | REST4TO | REST1TO3 | REST0 | Datta num |  |  | TAIE | MAIE | EIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PIE | PIS | LIE | LIS | ID1 | ID0 | 0 | 0 | R | “00”h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PIC |  | LIC |  |  |  |  | W |  |
| MailboxA(PCI→SPARClite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | “04”h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| MailboxB(PCI←SPARClite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | “08”h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |
| Local AD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | “0C”h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |
| Local Bus Access Port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | “10”h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| PCI Bus Access Port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | “14”h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |
| Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | “18”h |
| Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | “1C”h |
| CAR(Current Address Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | “20”h |
| BAR(Base Address Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |
| CDCR(Current Dword Count Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | “24”h |
| BDCR(Base Dword Count Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |
| 0 | 0 | 0 | REQ | 0 | 0 | 0 | TC | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CMD3 | CMD2 | CMD1 | CMD0 | R | “28”h |
| Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MSK | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |
| Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MSK | R | “2C”h |
| Reserved |  |  |  |  |  |  |  | DCR |  |  |  |  |  |  |  | DMCR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |
| FBSR(FIFO Buffer Size Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FDCR(FIFO Data Count Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | “30”h |
| Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |
| RQPR(Read Request Parameter Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WQPR(Write Request Parameter Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | “34”h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |
| Full | Empty | DIR | XMREQ | XMACK | 0 | 0 | EOP | 0 | 0 | 0 | 0 | XBE3 | XBE2 | XBE1 | XBE0 | Reserved |  |  |  |  |  |  |  | Reserved |  |  |  |  |  |  |  | R | “38”h |
| Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |
| Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MSK | R | “3C”h |
| Reserved |  |  |  |  |  |  |  | FCR |  |  |  |  |  |  |  | FMCR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |
| 31 |  |  |  |  |  | 24 23 |  |  |  |  |  |  |  | 16 15 |  |  |  |  |  |  |  | 8 7 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Local Bus |  |

4.3 レジスタ詳細

PCIC-I/F内部のレジスタの詳細を以下に示します。DMA&FIFOレジスタについてはPCI Controllerマクロ仕様書 Rev 3.0を御参照下さい。

- PIE (PCI Bus Interrupt Enable)

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “00”h | 31 | R/W | “1”b | MailboxBへの書き込み時のPCI Busへの割り込み（INTA#）をイネーブルにします。このビットの制御はPCI Bus側から行います。”1”の時イネーブルです。 |
| Local Bus | “00”h | 7 | R |  |  |

- PIS (PCI Bus Interrupt Status)／PIC (PCI Bus Interrupt Clear)

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “00”h | 30 | R/W | “0”b | このレジスタはDoorbellB用の割り込みレジスタそのものであり、”1”の時PCI Busへ割り込みが発生したことを示します。Local Bus側からMailboxBへの書き込みが発生した時”1”にセットされ、PCI Bus側から”1”を書き込むことでリセットされます。 |
| Local Bus | “00”h | 6 | R |  |  |

- LIE (Local Bus Interrupt Enable)

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “00”h | 29 | R | “1”b | MailboxAへの書き込み時のLocal Busへの割り込み（INT_PCI）をイネーブルにします。このビットの制御はLocal Bus側から行います。”1”の時イネーブルです。 |
| Local Bus | “00”h | 5 | R/W |  |  |

- LIS (Local Bus Interrupt Status)／LIC (Local Bus Interrupt Clear)

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “00”h | 28 | R | “0”b | このレジスタはDoorbellAの割り込みレジスタそのものであり、”1”の時Local Busへ割り込みが発生したことを示します。PCI Bus側からMailboxAへの書き込みが発生した時”1”にセットされ、Local Bus側から”1”を書き込むことでリセットされます。 |
| Local Bus | “00”h | 4 | R/W |  |  |

- ID1,ID0

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “00”h | 27,26 | R | “00”b | Local Bus側から任意の値を書き込むことが出来、PCI Bus側からその値を読み込むことが出来ます。 bit27：ID1、 bit26：ID0 |
| Local Bus | “00”h | 3,2 | R/W |  |  |

- TAIE (Targetl Abort Interrupt Enable)

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “00”h | 23 | R/W | “0”b | PCICがPCI Busのマスタとして動作し、ターゲット・アボートを受信した時のPCI Busへの割り込み（XOINTA）をイネーブルにします。このビットの制御はPCI Bus側から行います。”1”の時イネーブルです。 |
| Local Bus | “00”h | 15 | R |  |  |

- MAIE (Targetl Abort Interrupt Enable)

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “00”h | 22 | R/W | “0”b | PCICがPCI Busのマスタとして動作し、マスタ・アボートを受信した時のPCI Busへの割り込み（INTA#）をイネーブルにします。このビットの制御はPCI Bus側から行います。”1”の時イネーブルです。 |
| Local Bus | “00”h | 14 | R |  |  |

- EIE (END of Process Interrupt Enable)

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “00”h | 21 | R | “0”b | PCIC内部のDMAレジスタのCDCRが”0”となり、PCICのマスタ動作（DMA転送）が終了した時のLocal Busへの割り込み（INT_PCI）をイネーブルにします。このビットの制御はLocal Bus側から行います。”1”の時イネーブルです。 |
| Local Bus | “00”h | 13 | R/W |  |  |

- XDREQ

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “00”h | 15 | R | “1”b | データ・リクエスト信号であるXDREQの信号レベルを、このポートを通して確認することが出来ます |
| Local Bus | “00”h | 23 | R |  |  |

- XBURST

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “00”h | 14 | R | “1”b | バースト・アクセスの許可信号であるXBURSTの信号レベルを、このポートを通して確認することが出来ます |
| Local Bus | “00”h | 22 | R |  |  |

- REST4TO

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “00”h | 13 | R | “0”b | PCICのマスタ機能を使う時、転送するデータ数の残りが４以上あることを示します |
| Local Bus | “00”h | 21 | R |  |  |

- REST1TO3

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “00”h | 12 | R | “0”b | PCICのマスタ機能を使う時、転送するデータ数の残りが１以上４未満であることを示します |
| Local Bus | “00”h | 20 | R |  |  |

- REST0

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “00”h | 11 | R | “0”b | PCICのマスタ機能を使う時、転送するデータ数の残りが０（無い）であることを示します |
| Local Bus | “00”h | 19 | R |  |  |

- data_num

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “00”h | 10：8 | R | “0”b | PCICのマスタ機能を使う時、LBUF（PCIC-I/F内に存在する36Bit×4段のFIFO）内に存在するデータ数を示します。 |
| Local Bus | “00”h | 18：16 | R |  |  |

- ASIR (ASI Register)

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “00”h | 7：0 | R/W | “00”h | PCI Bus側からLocal Bus上のASIの値を設定するための8ビット・レジスタです。このレジスタの値は、PCIC-I/FがLocal Busのマスタとして動作する時ASI上に出力されます |
| Local Bus | “00”h | 31：24 | R |  |  |

- MailboxA (PCI→SPARClite)

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “04”h | 31：0 | R/W | “0000 0000”h | PCI Bus側から任意の値を書き込むことが出来、Local Bus側からその値を読み込むことが出来ます。 また、PCI Bus側から任意の値を書き込んだ時に、Local Bus側に割り込み（INT_PCI）が発生するように設定することが出来ます。 |
| Local Bus | “04”h | 31：0 | R |  |  |

- MailboxB (PCI←SPARClite)

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “08”h | 31：0 | R | “0000 0000”h | Local Bus側から任意の値を書き込むことが出来、PCI Bus側からその値を読み込むことが出来ます。 また、Local Bus側から任意の値を書き込んだ時に、PCI Bus側に割り込み（INTA#）が発生するように設定することが出来ます。 |
| Local Bus | “08”h | 31：0 | R/W |  |  |

- Local AD

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “0C”h | 31：0 | R/W | “0000 0000”h | PCI Bus側からLocal Bus上のLAの値を設定するための32ビット・レジスタです。このレジスタの値は、PCIC-I/FがLocal Busのマスタとして動作する時LA上に出力されます |
| Local Bus | “0C”h | 31：0 | R |  |  |

- Local Bus Access Port

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “10”h | 31：0 | R/W | 無し | PCI Bus側からLocal Bus上のリソースをアクセスするためのポートです。このポートへアクセスするとPCIC-I/FはLocal Busのマスタ動作を開始します。 |
| Local Bus | “10”h | 31：0 | - |  |  |

- PCI Bus Access Port

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “14”h | 31：0 | - | 無し | Local Bus側からPCI Bus上のリソースをアクセスするためのポートです。このポートへアクセスするとPCIC-I/FはPCICとのハンドシェイクを開始し、PCICはPCI Busのマスタ動作を開始します。 |
| Local Bus | “14”h | 31：0 | R/W |  |  |

5．機能仕様

  - PCI BusからPCIC-I/F内部レジスタへのアクセス

レジスタの種類はPIE(R/W),PIS(R),PIC(W),LIE(R),LIS(R),MailboxA(R/W),MailboxB(R),

ASI(R/W),LocalAD(R/W)です。PCI Bus側からこれらのレジスタをアクセスすることが出来ます。Local Bus側からアクセス可能なレジスタもありますが、書き込みが競合することはありません。ただし、例えばPCI Bus側からMailboxBを読み込んでいる時に、Local Bus側からMailboxBにデータが書き込まれた場合、どのようなデータが読まれるか保証できません。

  - PCI BusからPCIC内部のDMA&FIFOレジスタへのアクセス

PCI Bus側からPCIC内部のDMA&FIFOレジスタをアクセスすることが出来ます。この機能はデバッグ時にしか使用しないため、Local Bus側からのアクセスとの競合は一切考慮しておりません。基本的には読み込みのみと考えて下さい。

注意：PCI Bus側からDMA&FIFOレジスタを設定（書き込み）してもPCICのマスタ機能は正常に動作しません。設定（書き込み）は必ずLocal Bus側から行って下さい。

  - PCI BusからLocal Busへのアクセス

ASIレジスタおよびLocalADレジスタを設定した後、Local Bus Access Portを通しPCI BusからLocal Busにアクセスすることが出来ます。ただしLocal Busへアクセスすると同期取りや、Local Busの調停、リソースの応答時間等で応答までかなりの時間を要します。その間PCI BusのトランザクションはTRDY#によるウェイトを挿入することになります。

PCI Bus（Rev2.1）には16クロック・ルールという規定があり、PCIのクロックで16クロック以内に応答できない場合、STOP#をアサートしてトランザクションを終了させなければならないが、Local Busが33MHzで動作し、さらにLocal Busがアイドル状態であっても最低15クロックはウェイトを挿入しなければならないことが分かっています。

そこで、PCICの16クロック・ルール用のタイマを128とし、初期データ・フェーズのウェイトは126クロックを最大とする。

  - Local BusからPCIC-I/F内部レジスタへのアクセス

レジスタの種類はLIE(R/W),LIS(R),LIC(W),PIE(R),PIS(R),MailboxA(R),MailboxB(R/W),

ASI(R),LocalAD(R)です。Local Bus側からこれらのレジスタをアクセスすることが出来ます。PCI Bus側からアクセス可能なレジスタもありますが、書き込みが競合することはありません。ただし、例えばLocal Bus側からMailboxAを読み込んでいる時に、PCI Bus側からMailboxAにデータが書き込まれた場合、どのようなデータが読まれるか保証できません。

  - Local BusからPCIC内部のDMA&FIFOレジスタへのアクセス

Local Bus側からPCIC内部のDMA&FIFOレジスタをアクセスすることが出来ます。

DMA&FIFOレジスタはPCIクロックで制御しています。Local Busからこのレジスタをアクセスする場合Local クロックからPCIクロックに乗り換え（同期取り）を行う必要がありますが、リード・アクセスはデータを読み込むだけなのでその必要がありません。

つまり、ライト・アクセスはLocal Busからのアクセス情報（dma_ac）を、まずPCIクロックに同期し、該当するレジスタにデータを書き込んだ後、書き込みが終了したという報告（dma_ac_ack）をこんどはLocalクロックに同期しXOREADYをアサートしますが、リード・アクセスはこのような２度の同期取りを行わずに制御します（付属のタイミング図参照）。

  - Local BusからPCI Bus（PCIC内部のFIFO）へのアクセス

Local BusからPCI Busへのアクセスは、DMA&FIFOレジスタを設定しマスクを解除すると、書き込み（PCI Bus上のリソースにデータをライトする）の場合は、Local Bus上の汎用DMACにデータを書き込むように要求（XDREQをアサート）します。汎用DMACはXDREQのアサートを確認するとLocal Bus上のリソースからデータを読み込み、読み込んだデータをPCI Bus Access Portに書き込みます。書き込まれたデータは一旦PCIC-I/F内部のFIFO（LBUF）に蓄えられ、PCIC内部のFIFOの状態を見て（ハンドシェイクの要求信号であるXMREQのアサートを監視）XMACKをアサートしデータを移動します。

読み込み（PCI Bus上のリソースからデータをリードする）の場合は、PCI上のリソースからPCIC内部のFIFOにデータを読み込み、FIFO内に１つでもデータが存在するとハンドシェイクの要求信号であるXMREQがアサートします。PCIC-I/FはXMREQのアサートを確認するとPCIC-I/F内部のLBUFにデータを移動します。LBUFにデータが溜まるとLocal Bus上の汎用DMACにデータを読み出すように要求（XDREQをアサート）します。汎用DMACはXDREQのアサートを確認するとPCI Bus Access Portに対する読み込みアクセスを実行し、読み込んだデータをLocal Bus上のリソースに書き込みます。

また、Local Busを効率良く使用するため、バースト転送（必ず４つのデータ）をサポートし、PCIC-I/Fは出来る限りバーストで転送出来るように動作（XBURSTをアサートしてバーストを要求）します。

例えば１5個のデータを転送する場合、4,4,4,1,1,1で転送するように動作します。もし仮にXBURSTをアサートしたのにも関わらずシングル転送が来た場合、そのシングル転送が終了した後、やはり出来る限りバースト転送を行うように動作します。例えば先の例で、最初の４個のデータをバーストで転送した後、バースト転送を要求したにも関わらずシングル転送が来たというケースは4,1,4,4,1,1で転送を行います。全てバースト転送出来るような数（例えば4,4,4,4,4,4）でも一度シングル転送を行う（バーストを要求したにも関わらずシングル転送が実行された）と4,4,1,4,4,4,1,1,1のように最後の４未満のデータはシングル転送を行う（XBURSTをディアサートしてシングル転送を要求する）ことになってしまいます。

これは、通常のDMACを使った転送ではなくSPARCliteによる処理を意識した機能です。

そのためDMACの専用信号であるXDACKは使用していません。

汎用DMACを使わない場合（SPARCliteがPCI Bus Access Portをアクセスすることによってデータを転送する）、SPARCliteはPCIC-I/Fの内部レジスタの”00”hの23-16bitを監視することで、LBUFの状態や残りの転送数を知り、データ転送を行うことが出来ます。

XOBURSTおよびXDREQのディアサートはXOREADYのディアサートと同タイミングであり、アサートのタイミングは予測できません。

汎用DMACのアクセスはデュアル・アドレス・モードで行い、常に32ビット・アクセスで実行することとします。

PCIクロックへの同期はPCIC内部で行うため、本制御回路は全てLocalクロックで動作します（ただしXMREQのアサートはPCIクロックに同期しているためXMREQのサンプルは同期取りをしてから行っています）。

  - PCI Bus側への割り込み（XOINTA）

PCI Bus側のHOSTへの割り込み要因は３種類です。１つはDoorbellBです。Local Bus側からMailboxBにデータを書き込んだ時に割り込みが発生し、HOSTはPISを確認することで、割り込み元を認識でき、PICに”1”を書き込むことでPIS割り込みをリセットできます。さらにDoorbellBはマスクが可能です。PIEに”0”を書き込むと割り込みは発生しません（ただしPISは”1”になるのでポーリングは可能です）。PIEはPISレジスタの出力にゲートしているので、解除したとたんに割り込みが発生することがあります。初期状態は、PIS割り込みはイネーブル（PIEは”1”）になっています。

HOSTへの割り込みはこれ以外に２つ（ターゲット・アボートとマスタ・アボート）の要因があります。PCI Bus上で、PCICがマスタとして動作している時にターゲット・アボートを受信したかマスタ・アボートを起こした場合、割り込みが発生するように設定できます。設定はターゲット・アボートがTAIE、マスタ・アボートがMAIEをそれぞれ”1”にすると割り込みがイネーブルされます。初期状態は共にディセーブル状態です。これらの割り込みレジスタは、PCIC内部のコンフィグレーション空間のステータス・レジスタのbit28とbit29（CONFIG_REGのbit28とbit29）です。従って割り込みのリセットはこのレジスタに”1”を書き込むことで行います。TAIE,MAIEは割り込みレジスタの出力にゲートしているだけなので、既にステータス・レジスタのbit28やbit29がセットされていると、マスクを解除したとたんに割り込みが発生してしまいます。

  - Local Bus側への割り込み（OINT_PCI）

Local Bus側のSPARCliteへの割り込み要因は２種類です。１つはDoorbellAです。PCI Bus側からMailboxAにデータを書き込んだ時に割り込みが発生し、SPARCliteはLISを確認することで、割り込み元を認識でき、LICに”1”を書き込むことでLIS割り込みをリセットできます。さらにDoorbellAはマスクが可能です。LIEに”0”を書き込むと割り込みは発生しません（ただしLISは”1”になるのでポーリングは可能です）。LIEはPISレジスタの出力にゲートしているので、解除したとたんに割り込みが発生することがあります。初期状態は、LIS割り込みはイネーブル（LIEは”1”）になっています。

また、PCICのマスタ動作の終了であるMEOPを割り込みとしてSPARCliteに通知するよう設定することが出来ます。設定はEIEを”1”にすると割り込みがイネーブルされます。初期状態はディセーブル状態です。この割り込みレジスタ（MEOPのレジスタ）はPCIC内部の転送語数（CDCR）が”00000000”hになった時でかつPCIC内部のFIFOに何もデータが存在しない時にアサート（”1”）します。従ってこの割り込みを使用する場合のオペレーションは、マスタ動作の設定（DMA&FIFOレジスタへの設定）を終えてからEIEに”1”を書き込みイネーブル状態にしてマスタ動作をスタートします。マスタの転送が終了すると割り込みが上がるので、DMA&FIFOレジスタのFSRのEOPをチェックし、セット状態であることを確認したらEIEを”0”に設定しマスクしてから割り込み処理に入ります。

MEOPは性質上初期状態が既にアクティブになっていますので、マスタ動作を行っている時だけ監視するように、上記のようなオペレーションが必要となります。

OINT_PCIはハイ・アクティブです。