Responsive Processor仕様書

MB87F4181

第６版    平成１５年１月２４日

この仕様書は、下記のドキュメントとともに参照してください。

- CPUコア

SPARClite  MB86830シリーズ機能仕様書  Rev.4.0

- MB86941

SPARClite  複合周辺LSI  MB86941  ハードウェアマニュアル PM52-00102-1

- RTC

富士通ASICマクロ機能仕様書  F_RTC 第2版  FATI131-02

- Ｄ／Ａ，Ａ／Ｄ

（Ａ／Ｄ）Ｕ１ＡＨＡＡ仕様書 第2版、（Ｄ／Ａ）Ｕ１ＤＳ８Ａ仕様書 第2版

- USB

USB I/F仕様書

- PCI

PCI Controller マクロ仕様書Rev.3.0

参考資料

- SPARClite  ASIC  設計手引書  第2版

目次

1.機能	7

1.1.概略仕様	7

1.2  システム構成例	9

2. ピン仕様	10

2.1.　ピンアサインおよびステート表	10

2.2.　信号定義	10

3.各部仕様	16

3.1. 基本部	16

3.1.1 クロックジェネレータ	16

3.1.2	アドレスデコード部	18

3.2	SPARCliteコア	19

3.3 レスポンシブリンク	20

3.3.1 概要	20

3.3.2 記述上の注意	22

3.3.3 アドレスマップ	22

3.3.3.1 レジスタマップ	23

3.3.4  Responsive Link CODEC仕様	31

3.3.4.1 ファイル	31

3.3.4.2 インタフェース	33

3.3.4.3 符合化法	35

3.3.4.4 パケットフォーマット	36

3.3.4.5 ビット同期方法	38

3.3.4.6 エラーの取扱い	38

3.3.5 パケット･フォーマット	38

3.3.5.1  固定長（64B）のデータパケット	40

3.3.5.2  固定長（16B）のイベントパケット	41

3.3.6フレームフォーマット	42

3.3.7ルーティング･テーブル	43

3.3.8 DPM	45

3.3.9 通信方法	50

3.3.9.1 手順	50

3.3.9.2 DMAを用いた送信	50

3.3.9.3　相互通信の際の注意点	50

3.8 拡張割込みコントローラ：ＩＲＣ	52

3.8.1 概要	52

3.8.2 端子機能図	53

3.8.3 端子機能説明	55

3.8.4 レジスタ	56

3.8.4.1 レジスタマップ	56

3.8.4.2 レジスタ説明	57

3.8.5 動作	59

3.8.5.1 割り込み処理プロセス	59

3.8.5.2 割り込み処理方法	59

3.8.6 注意事項	60

3.8.6.1 レベルトリガモード時の割り込み要因クリアについて	60

3.8.6.2 トリガモード変更時の注意事項	60

3.9.	MMU	62

3.9.1 ソフトインターフェイス	64

3.9.2 レジスタインタフェース	67

3.9.2.1 MMU制御レジスタ	67

3.9.2.2 ノンキャッシャブル領域設定レジスタ	68

3.9.2.3 アドレスマスクレジスタ	68

3.9.2.4 コンテキストテーブルポインタレジスタ	69

3.9.2.5 コンテキストレジスタ	69

3.9.2.6  命令フォールトステータスレジスタ	69

3.9.2.7 データフォールトステータスレジスタ	71

3.9.2.8 ＴＬＢ制御レジスタ	73

3.9.2.9 ＴＬＢデータフォールトアドレスレジスタ	73

3.9.2.10 ＬＲＵ(Least Recently Used)レジスタ	74

3.9.2.11 ＴＬＢエントリレジスタ１	75

3.9.2.12 ＴＬＢエントリレジスタ２	76

3.9.2.13 TLBエントリ番号選択レジスタ	77

3.10	DMAC	80

3.11	ＰＣＩ インターフェイス	85

3.11.1 一般仕様	85

3.11.2 機能概要と特徴	85

3.11.3 ブロック図	87

87

3.11.4  I/F 信号	88

3.11.4.1  PCI Controller I/F	88

PCLK	88

3.7.4.2  Local Bus I/F	90

LCLK	90

3.11.5  レジスタ仕様	92

3.11.5.2  Local Bus側メモリ・マップ	93

3.11.5.3 レジスタ詳細	94

3.11.6  機能仕様	97

3.11.6.1  PCI BusからPCIC-I/F内部レジスタへのアクセス	97

3.11.6.2  PCI BusからPCIC内部のDMA&FIFOレジスタへのアクセス	97

3.11.6.3  PCI BusからLocal Busへのアクセス	97

3.11.6.4  Local BusからPCIC-I/F内部レジスタへのアクセス	97

3.11.6.5  Local BusからPCIC内部のDMA&FIFOレジスタへのアクセス	98

3.11.6.6  Local BusからPCI Bus（PCIC内部のFIFO）へのアクセス	98

3.11.6.7  PCI Bus側への割り込み（XOINTA）	99

3.11.6.8  Local Bus側への割り込み（OINT_PCI）	99

3.12 MB86941	101

3.12.1	概要	101

3.12.2 レジスタマップ	101

3.13.	PWM	101

3.14 	パルスカウンタ	101

3.15	SDRAM-I/F	101

3.16 バス・アービタ	101

3.16.1 仕様全般	101

3.16.3 ステートマシン構成	101

3.17  AD/DA	101

3.17.1	ADコンバータ	101

3.17.2	ＤＡコンバータ	101

3.18  USB I/F	101

3.18.1  全体ブロック構成	101

3.18.2  Ｈub部仕様概要	101

3.18.3  UDCデバイスコントローラ部仕様概要	101

3.18.4  USB Macro Prameter List	101

3.19 ＲＴＣ	101

# 1.機能

## 1.1.概略仕様

本チップは内部に高性能ＣＰＵコア（SPARC :性能～100MIPS）を内蔵し、チップ間リアルタイム通信のための高速シリアル通信リンクと分散処理情報転送のためのルーティング機能を有している。　さらにこれらの処理を行うためにバスバンド幅を考慮した高速SDRAMインタフェースを備えている。

本チップを使用することにより、制御用途のリアルタイム分散処理システムを構築することが容易となる。

【各部の概略】

■レスポンシブリンク部

EVENT/DATA ライン分離、優先度に基づいたパケット追越機能付ルーティングスイッチ内蔵

４ＣＨ　各ﾁｬﾈﾙ毎にパケット追越用バッファ／ルーティングテーブルを内蔵

基本動作周波数　200ＭHz

■ＣＰＵコア部

ＳＰＡＲＣアーキテクチャ　Ｖ８Ｅ準拠

１００ＭHz　動作（内部ｸﾛｯｸ逓倍回路内蔵）

８ﾚｼﾞｽﾀｳｨﾝﾄﾞｳ／136本の32ﾋﾞｯﾄ汎用レジスタ内蔵

８ＫＢ命令ｷｬｯｼｭ／８ＫＢﾃﾞｰﾀｷｬｯｼｭ内蔵　２ウェイ

スリープモード機能

■周辺リソース部

- ＳＩＯ（シリアルインタフェース）2CH

- ＰＩＯ（１６bit）

- ＳＳＩＯ（同期式シリアルインタフェース）1CH

- パルスカウンタ 24bit 9CH

- ＰＷＭ発生器 9CH

- 汎用タイマ／カウンタ 4CH

- リアルタイムクロック（カレンダ機能）

・ＩＲＣ（割込制御）

４３ＣＨ　各割込入力毎にﾄﾘｶﾞﾓｰﾄﾞ／マスク設定可能

・ＤＭＡＣ

４ＣＨ  固定／ﾗｳﾝﾄﾞﾛﾋﾞﾝ優先順位制御

・ＭＭＵ

TLB機能  1K～256KB/ﾍﾟｰｼﾞ   ｽﾙｰﾓｰﾄﾞ

６４エントリ

・ＳＤＲＡＭ制御		100MHz，２ＣＨモード／１ＣＨモードの切り替えあり

・ＰＣＩインタフェース	３．３V，３２ビット、３３ＭＨｚ

・ＵＳＢインタフェース	１２ＭＨｚ動作（ファンクション及びハブ内蔵）

・アナログインタフェース

１０ビット　Ａ／Ｄ　８ＣＨ

８ビット　Ｄ／Ａ　２ＣＨ

■電源

内部動作　　　３．３Ｖ

外部Ｉ／Ｏ　　３．３Ｖ

■パッケージ

プラスティック　ＢＧＡ４１６

４０ｍｍ角パッケージ

ブロック構成図

## 1.2  システム構成例

本チップを使用したシステム構成例を下図に示す。レスポンシブルリンクは全部で４ＣＨあり、各ＣＨにはデータリンク／イベントリンクが用意されている。SDRAMインタフェースとして２ＣＨあり、それぞれリスポンシブリンク用／SPARClite　ＣＰＵ用となっている。両者のインタフェースは内部でデュアルポートメモリに接続されており、通信が可能である。ホストＰＣとターゲット接続可能なPCIインタフェースがあり、カードバスあるいはＰＣ上のPCIカードに本チップを実装できる。ホストＰＣからは他にRS-232CあるいはＵＳＢインタフェースによりプログラムのダウンロードあるいはデバッグが可能となる。

本チップを使用したシステム構成例

ULSI

ULSI

ULSI

ULSI

ULSI

SDRAM#1

SDRAM#2

Host

PC

PCI

BUS

ROM

USB

SIO /RS-232C

RESET

CLOCK

Motor/Sensor

Responsive

Link

周辺ﾘｿｰｽ

CPU Local BUS

A/D

D/A

PWM

ﾘｱﾙﾀｲﾑ

分散制御

ULSI

SPARClite

CPU

# 2. ピン仕様

## 2.1.　ピンアサインおよびステート表

## 2.2.　信号定義

| 信号名 | ピン番号 | 入出力 | CELL | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASI<7:0> |  | O |  | 本チップ内バスマスタのアクセス空間を示す。 |
| AD<31:2> |  | O |  | 本チップ内バスマスタのアドレスを示す。 |
| D<31:0> |  | I/O |  | データバスである。 |
| AS# |  | O |  | アドレスストローブ信号である。バスサイクルの最初の１クロック’L’がアサートされる。 |
| READY# |  | I |  | レディ入力端子である。本信号が１クロック期間’L’がアサートされるとそのサイクルが終了する。本端子はチップ内バスマスタが外部アクセスした時に有効となる。 |
| BE#<0:3> |  | O |  | バイトイネーブル端子である。32ビットバス幅を使用する場合、ライト時に有効なバイトを示す。リード時にはデータタイプに依存せず-BE<0:3>の全てがアサートされる。 |
| RD |  | O |  | ‘H’の時、本チップ内のバスマスタがリードサイクルを実行中であることを示す。 |
| CS#<0:2> |  | O |  | 外部チップセレクト信号である。アドレスデコードは物理アドレスで行う。 |
| BMODE8# |  | I |  | -CS<0>領域のバス幅指定信号である。本信号が’L’の時８ビットバスモードとなる。 |
| BMODE16# |  | I |  | -CS<0>領域のバス幅指定信号である。本信号が’L’の時16ビットバスモードとなる。 |
| IPD<15:0> |  | I/O |  | パラレルポート信号である。 |
| SICLK |  | I/O |  | SIOのシリアルデータ転送用クロックの入出力端子である。 |
| SIRXD |  | I |  | SIOの受信データ入力端子である。 |
| SITXD |  | O |  | SIOの送信データ出力端子である。 |
| SIIRQ |  | O |  | SIOの割込み要求出力端子である。 |
| IRQ<7:0> |  | I |  | 割込要求入力端子である。優先順位はIRQ<7>が最上位である。 |
| 941SL# |  | I |  | ピン番号XXX～XXXの端子を、941周辺の信号として使用するか、SDRAM I/F-0の信号として使用するかを選択する信号である。’L’で941周辺の信号となる。 |
| DSR0# |  |  |  |  |
| RASX0 |  |  |  |  |
| RTS0# |  |  |  |  |
| CASX0 |  |  |  |  |
| DTR0# |  |  |  |  |
| WEX0 |  |  |  |  |
| CTS0# |  |  |  |  |
| DQM<4> |  |  |  |  |
| TRNDT0 |  |  |  |  |
| DQM<5> |  |  |  |  |
| TEMP0 |  |  |  |  |
| DQM<6> |  |  |  |  |
| TRDY0 |  |  |  |  |
| DQM<7> |  |  |  |  |
| TCLK0# |  |  |  |  |
| SDCLK0 |  |  |  |  |
| RCVTD0 |  |  |  |  |
| CSBA<1> |  |  |  |  |
| RCLK0 |  |  |  |  |
| CSBA<0> |  |  |  |  |
| SYBRK0 |  |  |  |  |
| SAD<11> |  |  |  |  |
| RRDY0 |  |  |  |  |
| SAD<10> |  |  |  |  |
| DSR1# |  |  |  |  |
| SAD<9> |  |  |  |  |
| RTS1# |  |  |  |  |
| SAD<8> |  |  |  |  |
| DTR1# |  |  |  |  |
| SAD<7> |  |  |  |  |
| CTS1# |  |  |  |  |
| SAD<6> |  |  |  |  |
| TRNDT1 |  |  |  |  |
| SAD<5> |  |  |  |  |
| TEMP1 |  |  |  |  |
| SAD<4> |  |  |  |  |
| TRDY1 |  |  |  |  |
| SAD<3> |  |  |  |  |
| TCLK1# |  |  |  |  |
| SAD<2> |  |  |  |  |
| RCVTD1 |  |  |  |  |
| SAD<1> |  |  |  |  |
| RCLK1 |  |  |  |  |
| SAD<0> |  |  |  |  |
| SYBRK1 |  |  |  |  |
| DQ<31> |  |  |  |  |
| RRDY1 |  |  |  |  |
| DQ<30> |  |  |  |  |
| IRQ1 |  |  |  |  |
| DQ<29> |  |  |  |  |
| IRQ3 |  |  |  |  |
| DQ<28> |  |  |  |  |
| IRQ5 |  |  |  |  |
| DQ<27> |  |  |  |  |
| IRQ7 |  |  |  |  |
| DQ<26> |  |  |  |  |
| IRQ9 |  |  |  |  |
| DQ<25> |  |  |  |  |
| IRQ11 |  |  |  |  |
| DQ<24> |  |  |  |  |
| IRQ13 |  |  |  |  |
| DQ<23> |  |  |  |  |
| ACK0 |  |  |  |  |
| DQ<22> |  |  |  |  |
| PRSCK0 |  |  |  |  |
| DQ<21> |  |  |  |  |
| CLK0 |  |  |  |  |
| DQ<20> |  |  |  |  |
| IN0 |  |  |  |  |
| DQ<19> |  |  |  |  |
| OUT0 |  |  |  |  |
| DQ<18> |  |  |  |  |
| ACK1 |  |  |  |  |
| DQ<17> |  |  |  |  |
| PRSCK1 |  |  |  |  |
| DQ<16> |  |  |  |  |
| CLK1 |  |  |  |  |
| DQ<15> |  |  |  |  |
| IN1 |  |  |  |  |
| DQ<14> |  |  |  |  |
| OUT1 |  |  |  |  |
| DQ<13> |  |  |  |  |
| CLK2 |  |  |  |  |
| DQ<12> |  |  |  |  |
| IN2 |  |  |  |  |
| DQ<11> |  |  |  |  |
| OUT2 |  |  |  |  |
| DQ<10> |  |  |  |  |
| CLK3 |  |  |  |  |
| DQ<9> |  |  |  |  |
| IN3 |  |  |  |  |
| DQ<8> |  |  |  |  |
| OUT3 |  |  |  |  |
| DQ<7> |  |  |  |  |
| DQ<6> |  |  |  |  |
| DQ<5> |  |  |  |  |
| DQ<4> |  |  |  |  |
| DQ<3> |  |  |  |  |
| DQ<2> |  |  |  |  |
| DQ<1> |  |  |  |  |
| DQ<0> |  |  |  |  |
| PWM<0:7> |  | O |  | PWM(Pulse Width Modulation)の出力端子である。 |
| UP<0:7> |  |  |  |  |
| DWN<0:7> |  |  |  |  |
| AVD |  |  |  |  |
| AVS |  |  |  |  |
| VR1 |  |  |  |  |
| VR2 |  |  |  |  |
| AD<0:7> |  |  |  |  |
| DAVD |  |  |  |  |
| DAVS |  |  |  |  |
| VRP3 |  |  |  |  |
| VRN3 |  |  |  |  |
| DSG |  |  |  |  |
| DA<0:1> |  |  |  |  |
| SDCLK1 |  |  |  |  |
| RASX1 |  |  |  |  |
| CASX1 |  |  |  |  |
| WEX1 |  |  |  |  |
| DQM1<4:7> |  |  |  |  |
| CSBA1<0:1> |  |  |  |  |
| SAD1<11:0> |  |  |  |  |
| DQ1<31:0> |  |  |  |  |
| TXD+<0:3> |  |  |  |  |
| TXD-<0:3> |  |  |  |  |
| RXD+<0:3> |  |  |  |  |
| RXD-<0:3> |  |  |  |  |
| TXE+<0:3> |  |  |  |  |
| TXE-<0:3> |  |  |  |  |
| RXE+<0:3> |  |  |  |  |
| RXE-<0:3> |  |  |  |  |
| PAD<31:0> |  |  |  |  |
| C/BE- |  |  |  |  |
| PAR |  |  |  |  |
| FRAME- |  |  |  |  |
| IRDY- |  |  |  |  |
| TRDY- |  |  |  |  |
| STOP- |  |  |  |  |
| IDSEL |  |  |  |  |
| DEVSEL- |  |  |  |  |
| PERR- |  |  |  |  |
| REQ- |  |  |  |  |
| GNT- |  |  |  |  |
| CLK |  |  |  |  |
| RST- |  |  |  |  |
| INTA- |  |  |  |  |
| LOCK- |  |  |  |  |
| UP_D+ |  |  |  |  |
| UP_D- |  |  |  |  |
| DN_D+ |  |  |  |  |
| DN_D- |  |  |  |  |
| CLK-48M |  |  |  |  |

# 3.各部仕様

## 3.1. 基本部

### 3.1.1 クロックジェネレータ

- 外部クロック入力端子CLK25APLより25MHzのクロックをAPLLへ入力する。

APLL

CK    X

200MHz

CLK25APL

Link

CPU

EXT. pin

1/4-1/20

Bus-clk

div

1/4

1/2

Bus-clkで動作するマクロ

941周辺

拡張IRC

MMU

PCIのCPU I/F部

USBのCPU I/F部

PWMのCPU I/F部

パルスカウンタのCPU I/F部

RTCのCPU I/F部

100MHzで動作するマクロ

SDRAM I/F

50MHzで動作するマクロ

PWM，パルスカウンタ

- APLLからは200MHzクロックをレスポンシブ・リンク部及びクロック分周部(div)に供給する。クロック分周部(div)では、100MHz，50MHz等のクロックを生成し、CPUやその他のマクロへ出力する。

・クロック切り替え機能

CPUコア内蔵のクロックギアレジスタ(CS3#=L,Offset Address=+0x2C)、本レジスタのSTARTビット及びBUSCLKビットを設定し、スリープに入る(ASI=0x01,Address=0x00020004,bit0=1)ことにより、CPUへ入力するクロック及びCPU内部のクロック逓倍数を変更することができる。

ASI=0x04,  Address=0xFFFFC000

| 31 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | START |  | BUSCLK[2:0] |  | CLKSEL[2:0] |  |

Ｗ

| bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| ７ | START | START : Default 0 本ビットを1に設定し、CPUcoreをスリープモードにすると、本機能はcoreからの出力PDOWN#がlowになるのを待ち、lowになったら、バスクロックを切り替えて4000クロック後にWKUP#を2CLK間lowにして、coreのスリープモード解除を指示する。尚、本ビットに1をライトせずにcoreがスリープモードに入ると、wkup#信号が発生せずハングアップするので注意すること。 |
| 5：3 | BUSCLK | BUSCLK : Default 011 BUSCLKを指定する。 100：端子CLK25APLのｸﾛｯｸ周波数×8÷20(10MHz) 101：端子CLK25APLのｸﾛｯｸ周波数×8÷10(20MHz) 110：端子CLK25APLのｸﾛｯｸ周波数×8÷6 (33MHz) 111：端子CLK25APLのｸﾛｯｸ周波数×8÷5 (40MHz) 011：端子CLK25APLのｸﾛｯｸ周波数×8÷4 (50MHz) その他の値の設定は禁止する。 |
| 2：0 | CLKSEL | CLKSEL：Default 101 リセット解除後コアが外部バスクロックの何逓倍で動作しているかを示す。 100：1倍 101：2倍 110：3倍 111：4倍 011：5倍 本ビットフィールドへライトすると、本レジスタをリードするとライトした値が読める。本ビットフィールドへのライトは、コアの動作に影響は与えない。 |

3.1.2	アドレスデコード部

レジスタインタフェース

ASI=0x4, Address=0xFFFF1000～0xFFFF1057

| 31 | 16 | 15 | 8 | 7 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ASM<7:0> |  | ASI<7:0> |  |

| bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| １５：８ | ASM<7:0> | Asi Mask : Default 00 or 03 本ﾋﾞｯﾄはﾋﾞｯﾄ7：0にセットされた値のどのﾋﾞｯﾄをﾏｽｸするかどうかを示す。 ０：マスクせず １：マスクする |
| ７：０ | ASI<7:0> | ASI : Default 04 or 08(08,09,0A,0B) チップセレクトのASIを指定する。 |

尚、チップセレクト信号CS[n]は、以下の通りにアドレスをデコードする。

| ﾁｯﾌﾟｾﾚｸﾄ | ASI(初期値) | ﾃﾞｺｰﾄﾞｱﾄﾞﾚｽ | 接続されるＩ／Ｏ | ﾚｼﾞｽﾀのｱﾄﾞﾚｽ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS[0] | 8,9,A,B | 00xx xxxx | ＲＯＭ | FFFF1044 |  |
| CS[1] | 4 | FFFF0xxx | ＭＭＵ | FFFF1000 |  |
| CS[2] | 4 | FFFF1xxx | ＤＥＣ | FFFF1004 |  |
| CS[3:6] | 4 | FFFF2xxx | ＤＭＡＣ[0:3] | FFFF1008 |  |
| CS[7] | 4 | FFFF3xxx | ＰＣＩ | FFFF100C |  |
| CS[8] | 4 | FFFF4xxx | ＵＳＢ | FFFF1010 |  |
| CS[9] | 4 | FFFF5xxx | ＲＴＣ | FFFF1014 |  |
| CS[10] | 4 | FFFF6xxx | ８６９４１ | FFFF1018 |  |
| CS[11:19] | 4 | FFFF7xxx | ＰＷＭ[0:8] | FFFF101C |  |
| CS[20:28] | 4 | FFFF8xxx | ＰＬＳＣＮＴ[0:8] | FFFF1020 |  |
| CS[29] | 4 | FFFF9xxx | ＡＤＣ | FFFF1024 |  |
| CS[30] | 4 | FFFFAxxx | ＤＡＣ | FFFF1028 |  |
| CS[31] | 8,9,A,B | 08xx xxxx | ＳＤＲＡＭ１ | FFFF1050 |  |
| CS[32] | 8,9,A,B | <33>or<34> | ＧＡＴＥ部 |  |  |
| CS[33] | 8,9,A,B | 04xx xxxx | ＳＤＲＡＭ０ | FFFF104C |  |
| CS[34] | 4 | FFFFBxxx | レスポンシブリンク部 | FFFF102C |  |
| CS[35] | 4 | FFFFCxxx | ＤＩＶ部 | FFFF1030 |  |
| CS[36] | 8,9,A,B | 0Cxx xxxx | ＤＰＭ | FFFF1054 |  |
| CS[37] | 4 | FFFFDxxx | ＩＲＣ部 | FFFF1034 |  |
| CS[38] | 4 | FFFFExxx | SDCTL0(SDRAM I/F 0のｺﾝﾄﾛｰﾙﾚｼﾞｽﾀ) | FFFF1038 |  |
| CS[39] | 4 | FFFF Fxxx | SDCTL1(SDRAM I/F 1のｺﾝﾄﾛｰﾙﾚｼﾞｽﾀ) | FFFF103C |  |
| CS[40] | 5 | FFFF0xxx | BERRレジスタ |  | FFFF1040 |
| CS[41] | 8,9,A,B | 02xx xxxx | 拡張チップセレクト |  | FFFF1048 |
| CS[42] | ４ | FFFF Bxxx | RS232C Baud rate controller |  | FFFF1058 |

## 3.2	SPARCliteコア

ＳＰＡＲＣアーキテクチャ　Ｖ８Ｅ準拠  32bit  CPU

５０／１００ＭHz　動作（内部ｸﾛｯｸ逓倍回路内蔵）

８ﾚｼﾞｽﾀｳｨﾝﾄﾞｳ／136本の32ﾋﾞｯﾄ汎用レジスタ内蔵

８ＫＢ命令ｷｬｯｼｭ／８ＫＢﾃﾞｰﾀｷｬｯｼｭ内蔵　２ウェイ

スリープモード機能

ハーバードバスダイレクトインタフェース機能

## 3.3 レスポンシブリンク

### 3.3.1 概要

レスポンシブリンクのリアルタイム通信アーキテクチャは、組み込み制御用途であることを十分に考慮して設計されている。一般的に通信データは通信の最小単位（ここではパケットと呼ぶ）に分割されて送受信される。マルチタスクシステムでは同時に他の複数のシステムとデータをやり取りすることが要求されるので、それらのシステムでは時分割で並行処理を行い、複数の他のシステムとパケットのやり取りを行う。ここで、通常のデータのサイズ（センサデータ、画像データ、音声データ等）は大きく、それに対してイベントのサイズはかなり小さい。従ってこの方法では同時に通信すべき通信データとして、大量のデータパケットと、ごくわずかではあるがリアルタイム制御用途には非常に重要なイベントパケットが同一種類のパケットとして存在する。制御等を前提にするリアルタイムシステムにおいては、イベント伝達のレイテンシをできるだけ短くかつ固定にすること及び時間制約の厳守が最も重要であると考えられる。しかし、データとイベントを共有された同一の通信線を通して時分割に通信を行う従来方式ではイベント伝達の時間が正確にバウンドできないので、ハードリアルタイムシステムは実現困難であると考えられる。

また、複数のモジュールでひとつの通信チャネルを共有するシリアルバスでは、同時に何台のモジュールが通信するかによってバンド幅が動的に変化し時間をバウンドすることが困難であり、実効速度も出にくい。

さらに、リアルタイム通信におけるトレードオフとして

・ソフトリアルタイム：バンド幅保証 ⇒

スループットをできるだけ上げたい

・ハードリアルタイム：レイテンシ保証 ⇒

レイテンシをできるだけ小さくしたい

という要求がある。しかしながら表 1に示すように、パケットサイズを大きくするとスループットは大きくなるが、同時にレイテンシも大きくなってしまう。逆にパケットサイズを小さくするとレイテンシは小さくなるが、オーバヘッドが大きくなりスループットが小さくなってしまう。

- 表 1：パケットサイズのトレードオフ

| 項目＼パケットサイズ | 大 | 小 |
| --- | --- | --- |
| スループット | 大 | 小 |
| レイテンシ | 大 | 小 |

従ってレスポンシブリンクではデータラインとイベントラインを分離し、かつ各リンクの結合形態はpoint-to-point（1対1）とする。データラインではパケットサイズを固定長で且つ大きめにしてバンド幅を保証するソフトリアルタイムを実現し、イベントラインではパケットサイズを固定長で且つ小さめにしてイベントの遅延時間を保証するハードリアルタイムを実現する。

- 図 1：Responsive Link

ハードリアルタイムシステムを実現するために、レスポンシブリンクは通常のデータライン以外にイベントラインを持つ。（図 1参照）。

通常のデータラインは（普通の）データをやり取りするために用い、イベントラインはイベントを転送する目的にのみ使用する。イベントの大きさは非常に小さく、データパスとイベントパスが分離されており、さらにpoint-to-point通信を採用しているので、イベントパケットはイベントラインを通してハードリアルタイムに伝達することができる。（データラインがどんなに込み合っていたとしても関係ない。）

ベントラインは(1)モジュール間割り込み, (2)モジュール間同期, (3)モジュール間ステータス伝達,の際のイベントの伝達にのみ用いる。

レスポンシブリンクでは1ホップごとに前方エラー訂正(FEC)を行い、8bitにつき1bitのエラーであれば、再送することなしに誤り訂正を行うことができる。この機能によって、より正確に通信のリアルタイム性を保証することが可能となる。

レスポンシブリンクのスイッチ部はカットスルー型のスイッチを採用している。データパケットは固定長(64byte)で、パケットに優先度が付加されている。データパケットはアドレス（ソースとデスティネーション）、ペイロード、ステータスから構成される。カットスルー型のスイッチなので、衝突が起きない限りデータはノードを経由して転送されるが、あるノードで衝突が起こった場合は、優先度の高いパケットが低いパケットを追い越すことができるようになっている。この機能によって従来までの集中管理型ではなく分散管理型のリアルタイム通信を実現している。

イベントパケットも固定長(16byte)で、アドレス、割り込みレベル、割り込みベクタ、ステータスから構成される。イベントの場合もノードで衝突がない限り、直接ノードを経由してルーティングされるが、衝突が生じた場合はデータの場合と同様に、優先順位に従ってパケットの追い越しを行なう。

また、データとイベントはそれぞれ独立にルーティングを行えるようにしている。さらにパケットの優先順位毎に別々のルートを設定することも可能となっている。

通信速度及びリンク長は、様々な環境（コンフィギュレーション、アプリケーション）を想定し可変とする。リンクの最大変調速度は200[Mbaud]である。電気的なインタフェースにはP-CML(Pseudo Current Mode Logic)を用い、基本的には差動型で入出力を行う。P-CMLは外付の簡単な回路によって、LVTTL(LowVoltage TTL)及びECL(Emitter Coupled Logic)とインタフェース可能であり、基板上や短い距離を接続するにはLVTTLを用いて直結し、長い距離を接続するにはECL＋光ファイバでインタフェースを行う。

### 3.3.2 記述上の注意

レスポンシブリンクは5入力5出力のクロスバースイッチが2系統（データ用とイベント用）ある。それぞれ0から4までのリンク番号で識別される。リンク番号0は自分自身(MPU)に接続されており、リンク番号1から4までが外部に入出力されている。

ここでは、リンク番号0はlink(0)と記述する。リンク番号1から4まではlink(4..1)のように記述する。

また、例えば32ビットのAという信号はA[31:0]と記述し、Aの1～4ビットはA[4:1]のように記述する。

### 3.3.3 アドレスマップ

レスポンシブリンク部のアドレスマップは以下の通りである。

| 信号名 | ASI（初期値） | デコードアドレス | 接続されるI/O |
| --- | --- | --- | --- |
| rtbl_addr_cs_ | 0x04 | 0xFFFE_2xxx | ルーティングテーブルアドレス部 (r/w) |
| rtbl_link_cs_ | 0x04 | 0xFFFE_3xxx | ルーティングテーブルリンク部 (r/w) |
| link_irc_cs_ | 0x04 | 0xFFFE_1xxx | レスポンシブリンク用IRC (r/w) |
| event_dpm_in_cs_ | 0x04 | 0x0C0x_xxxx | イベント入力用DPM (r) |
| event_dpm_out_cs_ | 0x04 | 0x0C1x_xxxx | イベント出力用DPM (r/w) |
| data_dpm_in_cs_ | 0x04 | 0x0C2x_xxxx | データ入力用DPM (r) |
| data_dpm_out_cs_ | 0x04 | 0x0C3x_xxxx | データ出力用DPM (r/w) |

#### 3.3.3.1 レジスタマップ

レスポンシブリンクの内部レジスタについて説明を行なう。レスポンシブリンクのASIの初期値は以下の通りである。

デフォルトASI	0x04

##### 3.3.3.1.1 SDRAMモードレジスタ

アドレス    0xFFFE_0000

属性        リード／ライト

| Bit No. | Bit名 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| 1-0 | SDMODE | SDram MODE : Default 00 本ビットはレスポンシブリンク用SDRAMの有無と大きさを示す。 00 : 外付けSDRAMなし 01 : 外付けSDRAMあり、容量： 8MB 10 : 外付けSDRAMあり、容量：16MB |

##### 3.3.3.1.2 レスポンシブリンク速度設定レジスタ

アドレス     0xFFFE_0004

属性         リード／ライト

| Bit No. | Bit名 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| Event1: 2-0 Event2: 5-3 Event3: 8-6 Event4: 11-9 Data1: 18-16 Data2: 21-19 Data3: 24-22 Data4: 27-25 | RLS | Responsive Link Speed : Default 000 本ビットはレスポンシブリンクの変調速度を示す。 011 : 6.25 Mbaud 010 : 12.5 Mbaud 001 : 25 Mbaud 000 : 50 Mbaud 111 : 100 Mbaud |

##### 3.3.3.1.3 レスポンシブリンク初期化レジスタ

アドレス     0xFFFE_0008

属性         リード／ライト

| Bit No. | Bit名 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| 20-17,16, 4-1,0 | RLINIT | Responsive Link INITialization : Default 0 本ビットはレスポンシブリンクのスイッチの初期化およびエンコーダ／デコーダ部分の初期化を行なう。 各ビットの対応は以下の通り。 Event link switchの初期化<=>RLINIT[0] Data link switchの初期化<=>RLINIT[16] Event link (4..1) <=> RLINIT[4:1] Data link (4..1) <=> RLINIT[20:17] 0: 通常動作 1: 初期化 |

##### 3.3.3.1.4 レスポンシブリンク割り込みクリアレジスタ

アドレス      0xFFFE_000C

属性          リード／ライト

| Bit No. | Bit名 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| 6-1 | RLIC | Responsive Link Irq Clear : Default 0 本ビットはイベントリンクの割り込み要求のクリアを行なう。 各ビットの対応は以下の通り。 Data Out Eop IRQ Clear <=> RLIC[1] Event Out Eop IRQ Clear <=> RLIC[2] Data In Eop IRQ Clear <=> RLIC[3] Event In Eop IRQ Clear <=> RLIC[4] Data Packet In IRQ Clear <=> RLIC[5] Event Packet In IRQ Clear <=> RLIC[6] 0: 通常動作 1: クリア |

##### 3.3.3.1.5 レスポンシブリンク送信停止割り込みクリアレジスタ

アドレス      0xFFFE_0010

属性          リード／ライト

| Bit No. | Bit名 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| 20-16, 4-0 | WIC | Wait Irq Clear : Default 0 本ビットはレスポンシブリンク送信停止割り込み要求のクリアを行なう。 各ビットの対応は以下の通り。 Event Wait IRQ Clear(4..0) <=> WIC[4:0] Data Wait IRQ Clear(4..0) <=> WIC[20:16] 0: 通常動作 1: クリア |

##### 3.3.3.1.6 レスポンシブリンク継続割り込みクリアレジスタ

アドレス      0xFFFE_0014

属性          リード／ライト

| Bit No. | Bit名 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| 20-16, 4-0 | CIC | Coutinuous Irq Clear : Default 0 本ビットはレスポンシブリンク継続割り込み要求のクリアを行なう。 各ビットの対応は以下の通り。 Event Continuous IRQ Clear(4..0) <=> CIC[4:0] Data Continuous IRQ Clear(4..0) <=> CIC[20:16] 0: 通常動作 1: クリア |

##### 3.3.3.1.7 レスポンシブリンク致命的エラー割り込みクリアレジスタ

アドレス      0xFFFE_0018

属性          リード／ライト

| Bit No. | Bit名 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| 20-16, 4-0 | FIC | Fatal Irq Clear : Default 0 本ビットはレスポンシブリンク致命的エラー割り込み要求のクリアを行なう。 各ビットの対応は以下の通り。 Event Fatal IRQ Clear(4..0) <=> FIC[4:0] Data Fatal IRQ Clear(4..0) <=> FIC[20:16] 0: 通常動作 1: クリア |

##### 3.3.3.1.8 レスポンシブリンクルーティングテーブル割り込みクリアレジスタ

アドレス      0xFFFE_001C

属性          リード／ライト

| Bit No. | Bit名 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| 1-0 | RTIC | Routing Table Irq Clear : Default 0 本ビットはレスポンシブリンクルーティングテーブル割り込み要求のクリアを行なう。 各ビットの対応は以下の通り。 Event Routing Table IRQ Clear <=> RTIC[0] Data Routing Table IRQ Clear <=> RTIC[1] 0: 通常動作 1: クリア |

##### 3.3.3.1.9 レスポンシブリンクSDRAMバスリクエストレジスタ

アドレス      0xFFFE_0020

属性          リード／ライト

| Bit No. | Bit名 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| 0 | RLSDBREQ | Responsive Link SDram-Bus REQuest : Default 1 本ビットはレスポンシブリンクのSDRAMバスへのバスリクエストを行なう。 0: バスリクエストイネーブル 1: バスリクエストディスエーブル |

##### 3.3.3.1.10 レスポンシブリンクSDRAMバスグラントレジスタ

アドレス      0xFFFE_0024

属性          リード／ライト

| Bit No. | Bit名 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| 31, 20-16, 4-0 | RLSDBGRNT | Responsive Link SDram-Bus GRaNT 本ビットはレスポンシブリンクのSDRAMバスのバスグラントを示す。 各ビットの対応は以下の通り。 Event SDRAM Bus Grant (4..0) <=> RLSDBGRNT[4:0] Data SDRAM Bus Grant (4..0) <=> RLSDBGRNT[20:16] MPU SDRAM Bus Grant <=> RLSDBGRNT[31] 0: バス獲得 1: バス開放 |

##### 3.3.3.1.11 レスポンシブリンクルーティングテーブルバスリクエストレジスタ

アドレス      0xFFFE_0028

属性          ライト

| Bit No. | Bit名 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| 0 | RLTBLBREQ | Responsive Link rouging TaBLe Bus REQuest : Default 1 本ビットはレスポンシブリンクのルーティングテーブルバスへのバスリクエストを行なう。 0: バスリクエストイネーブル 1: バスリクエストディスエーブル |

アドレス      0xFFFE_0028

属性          リード

| Bit No. | Bit名 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| 31, 20-16, 4-0 | RLTBLBREQ | Responsive Link rouging TaBLe Bus REQuest : Default 1 本ビットはレスポンシブリンクのルーティングテーブルバスへのバスリ クエストを示す。 各ビットの対応は以下の通り。 Event SDRAM Bus Request (4..0) <=> RLSDBGRNT[4:0] Data SDRAM Bus Request (4..0) <=> RLSDBGRNT[20:16] MPU SDRAM Bus Grant <=> RLSDBGRNT[31] 0: バスリクエストあり 1: バスリクエストなし |

##### 3.3.3.1.12 レスポンシブリンクルーティングテーブルバスグラントレジスタ

アドレス      0xFFFE_002C

属性          リード

| Bit No. | Bit名 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| 31, 20-16, 4-0 | RLTBLBGRNT | Responsive Link routng TaBLe Bus GRaNT 本ビットはレスポンシブリンクのルーティングテーブルバスのバスグラントを示す。 各ビットの対応は以下の通り。 Event Routing Table Bus Grant (4..0) $<=>$ RLSDBGRNT[4:0] Data Routing Table Bus Grant (4..0) $<=>$ RLSDBGRNT[20:16] MPU Routing Table Bus Grant $<=>$ RLSDBGRNT[31] 0: バス獲得 1: バス開放 |

##### 3.3.3.1.13 イベントリンクLRUアドレスレジスタ

アドレス      0xFFFE_0030

属性          リード

| Bit No. | Bit名 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| 9-0 | ELLRUA | Event Link LRU Address 本ビットはイベントリンクのルーティングテーブル中で、最も近くに使用されたテーブルの格納されているアドレスを示す。 |

##### 3.3.3.1.14 データリンクLRUアドレスレジスタ

アドレス      0xFFFE_0034

属性          リード

| Bit No. | Bit名 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| 9-0 | DLLRUA | Data Link LRU Address 本ビットはデータリンクのルーティングテーブル中で、最も近くに使用されたテーブルの格納されているアドレスを示す。 |

##### 3.3.3.1.15 レスポンシブリンク用割り込みコントローライネーブルレジスタ

アドレス      0xFFFE_0038

属性          リード

| Bit No. | Bit名 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| 0 | RLICE | Responsive Link Interrupt Controller Enable 本ビットはレスポンシブリンク用割り込みコントローラのイネーブルビットを示す。 |

##### 3.3.3.1.16 イベントリンク用SDRAMループカウントレジスタ

アドレス      0xFFFE_0040

属性          リード／ライト

| Bit No. | Bit名 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| 7-0 | ELSDCNT | Event Link SDRAM loop CouNTer 本ビットの設定により、イベントリンク用SDRAMでイベントパケットが最大何回ループを行って出力を待ち続けるかを示す。(1 -> 40 bus cycle) |

##### 3.3.3.1.17 データリンク用SDRAMループカウントレジスタ

アドレス      0xFFFE_0044

属性          リード／ライト

| Bit No. | Bit名 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| 3-0 | DLSDCNT | Data Link SDRAM loop CouNTer 本ビットの設定により、データリンク用SDRAMでデータパケットが最大何回ループを行って出力を待ち続けるかを示す。(1-> 95 bus cycle) |

##### 3.3.3.1.18 レスポンシブリンクスイッチモードレジスタ

アドレス      0xFFFE_0048

属性          リード／ライト

| Bit No. | Bit名 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| 1-0 | RLSM | Responsive Link Switch Mode 本ビットの設定により、レスポンシブリンクのスイッチの動作を変更する。 Event Link Switch <=> RLSM[0] Data Link Switch <=> RLSM[1] 0: Cut Through Mode 1: Store and Forward Mode |

##### 3.3.3.1.19 レスポンシブリンク用オフラインレジスタ

アドレス      0xFFFE_004c

属性          リード

| Bit No. | Bit名 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| 20-16,4-0 | RLOL | Responsive Link OffLine 本ビットはレスポンシブリンクのオフライン割り込みを通知する。 Event Link Offline IRQ Clear(4..0) <=> RLOL[4:0] Data Link Offline IRQ Clear(4..0) <=> RLOL[20:16] 1: Offline 0: Online |

##### 3.3.3.1.20 レスポンシブリンク用オフラインレジスタ

アドレス      0xFFFE_004c

属性          ライト

| Bit No. | Bit名 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| 1,0 | RLOL | Responsive Link OffLine 本ビットの設定により、レスポンシブリンクのオフライン割り込みをクリアできる。 Responsive Link Down IRQ Clear <=> RLOL[0] Responsive Link Wakeup Online IRQ Clear <=> RLOL[1] 0: 割り込みクリア |

### 3.3.4  Responsive Link CODEC仕様

#### 3.3.4.1 ファイル

##### 3.3.4.1.1 イベント用エンコーダ

表 2  ファイル一覧(イベント用エンコーダ)

| ファイル | 内容 |
| --- | --- |
| event_encoder.v | トップモジュール |
| bs_enc.v | bit stuffingエンコーダ |
| byte_buf.v | 入力側バッファ |
| cb_gen.v | ステータスフレームジェネレータ |
| ham_enc.v | ハミング符合エンコーダ |
| nrzi_enc.v | NRZI符合エンコーダ |
| p_to_s.v | パラレル・シリアル変換 |
| ip_gen.v | アイドルパケットジェネレータ |
| st_gen.v | セットアップパターンジェネレータ |

##### 3.3.4.1.2 イベント用デコーダ

表 3 ファイル一覧(データ用デコーダ)

| ファイル | 内容 |
| --- | --- |
| event_decoder.v | トップモジュール |
| bs_dec.v | bit stuffingデコーダ |
| dpll_2.v | ビット同期回路(2周期DPLL, Up-Down Edge Trigger) |
| dpll_4.v | ビット同期回路(4周期DPLL) |
| dpll_8.v | ビット同期回路(8周期DPLL) |
| dpll_16.v | ビット同期回路(16周期DPLL) |
| dpll_32.v | ビット同期回路(32周期DPLL) |
| err_flag.v | エラーフラグ制御回路 |
| ham_dec.v | ハミング符合デコーダ |
| nrzi_dec.v | NRZI符合デコーダ |
| s_to_p.v | シリアル・パラレル変換 |

##### 3.3.4.1.3 データ用エンコーダ

表 4  ファイル一覧(データ用エンコーダ)

| ファイル | 内容 |
| --- | --- |
| data_encoder.v | トップモジュール |
| bs_enc.v | bit stuffingエンコーダ |
| byte_buf.v | 入力側バッファ |
| cb_gen.v | ステータスフレームジェネレータ |
| ham_enc.v | ハミング符合エンコーダ |
| nrzi_enc.v | NRZI符合エンコーダ |
| p_to_s.v | パラレル・シリアル変換 |
| ip_gen.v | アイドルパケットジェネレータ |
| st_gen.v | セットアップパターンジェネレータ |

##### 3.3.4.1.4 データ用デコーダ

表 5 ファイル一覧(データ用デコーダ)

| ファイル | 内容 |
| --- | --- |
| event_decoder.v | トップモジュール |
| bs_dec.v | bit stuffingデコーダ |
| dpll_2.v | ビット同期回路(2周期DPLL, Up-Down Edge Trigger) |
| dpll_4.v | ビット同期回路(4周期DPLL) |
| dpll_8.v | ビット同期回路(8周期DPLL) |
| dpll_16.v | ビット同期回路(16周期DPLL) |
| dpll_32.v | ビット同期回路(32周期DPLL) |
| err_flag.v | エラーフラグ制御回路 |
| ham_dec.v | ハミング符合デコーダ |
| nrzi_dec.v | NRZI符合デコーダ |
| s_to_p.v | シリアル・パラレル変換 |

##### 3.3.4.1.5 インクルードファイル

CODECには、共通インクルードファイル(rp.h)の他に、コーデック用インクルードファイル(codec.h)が必要です。

#### 3.3.4.2 インタフェース

##### 3.3.4.2.1エンコーダ

エンコーダのトップモジュールのインタフェース記述は以下のとおりです。

module event_encoder ( clk, d_clk, res_, p_mode, load, p_in, s_out, busy, init, ZZstreg )

input   clk;

input   d_clk;

input   res_;

input   [1:0] p_mode;

input   load;

input   [7:0] p_in;

output  s_out;

output  busy;

input   init;

output  [3:0] ZZstreg;

表 5  端子一覧(エンコーダ)

| 記 号 | I/O | 極 性 | 機 能 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clk | I | -- | インタフェース回路のシステムクロックです。スイッチ部と共通のクロックを入力してください。 |
| d_clk | I | -- | データ転送に使用するDPLLの最小基本クロックです。 |
| res_ | I | L | 非同期のリセットで内部回路の初期化を行います。 |
| p_mode0 - p_mode2 | I | -- | データ転送に用いるDPLLのモード(1bitの転送にd_clkの何周期を使用するか) を設定します。設定方法は表6のとおりです。なお、オペレーション中にこれらの設定を変更することはできません。 |
| Load | I | H | 入力データが有効であることを示すストローブ端子です。 |
| p_in0 - p_in7 | I | -- | 8bitパラレルのデータ入力端子です。p_in0がLSB、p_in7がMSBに対応します。 |
| s_out | O | -- | エンコードされたデータがシリアルに出力されます。 |
| Busy | O | H | この信号がアクティブである間は、エンコーダは次の入力を受け付けられません。 |
| Nit | I | H | この信号がアクティブになると、全ての転送を中止しリンクを初期化します。 |
| Zzstreg0 - Zzstreg3 | O | -- | デバッグ用の内部状態出力端子です。 |

表 6 　DPLLモードの設定

| モード名 | p_mode2 | p_mode1 | p_mode0 | d_clk周期/1bit転送 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mode2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Mode4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mode8 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Mode16 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Mode32 | 0 | 1 | 1 | 32 |

##### 3.3.4.2.2 デコーダ

デコーダのトップモジュールのインタフェース記述は以下のとおりです。

module event_decoder ( clk, d_clk, res_, p_mode, s_in, dout, ds, cancel, correct, fatal, ZZstreg );

input   clk;

input   d_clk;

input   res_;

input   [1:0] p_mode;

input   s_in;

output  [7:0] dout;

output  ds;

output  cancel;

output  correct;

output  fatal;

output  ZZstreg;

表7　端子一覧(デコーダ)

| 記 号 | I/O | 極 性 | 機 能 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | I | -- | インタフェース回路のシステムクロックです。スイッチ部と共通のクロックを入力してください。 |
| d_clk | I | -- | データ転送に使用するDPLLの最小基本クロックです。 |
| res_ | I | L | 非同期のリセットで内部回路の初期化を行います。 |
| p_mode0 p_mode2 | I | -- | データ転送に用いるDPLLのモード(1bitの転送にd_clkの何周期を使用するか) を設定します。設定方法は表６のとおりです。なお、オペレーション中にこれらの設定を変更することはできません。 |
| s_in | I | -- | エンコードされたシリアルデータの入力端子です。 |
| dout0 dout7 | O | -- | デコードされたデータが8bitパラレルで出力されます。Dout0がLSB、dout7がMSBに対応します。 |
| ds | O | H | 出力データが有効であることを示すストローブ端子です。 |
| cancel | O | H | なんらかの理由で現在のパケット転送が中止されたことを示します。この信号がアクティブになった後、最初に出力されるデータは、次のパケットの先頭フレームになります。 |
| correct | O | H | 出力中のデータに、誤りの訂正を行ったことを示します。ただし、当該パケットの転送中に2bit以上の誤りが発生した場合には、正しく訂正されていないことがあります。 ds信号のアサート時にのみ意味を持ちます。 |
| fatal | O | H | 出力中のデータに、訂正不能な誤りを検出したことを示します。ただし、すべての訂正不能な誤りを検出できるとは限りません。 ds信号のアサート時にのみ意味を持ちます。 |
| ZZstreg0 - ZZstreg1 | O | -- | デバッグ用の内部状態出力端子です。 |

#### 3.3.4.3 符合化法

本CODECでは、8bitの情報ビット列に、誤り訂正用の4bitの冗長ビット列を加えた12bitを1フレームとして通信を行います。

CODECで行われる符合化法としては、まず冗長ビット列を加える誤り訂正符合化(巡回組織ハミング符合化)が行われ、連続した1の符合に0を挿入するBit Stuffingを行い、最後にそれぞれの符合を実際に転送する波形に変換するNRZI符合化が行われます。以下、各符合化について説明します。

##### 3.3.4.3.1 誤り訂正符合化

誤り訂正符合として、生成多項式がx4+x+1の巡回組織ハミング符合を採用しています。この符合化では、8bitデータの下位(LSB)側に4bitの冗長ビット列を付加することで、12bit中の任意の1bitの誤りを受信側で訂正することを可能にします。

送信側で付加する冗長ビット列は、転送する8bitデータを5bit左シフトした値に10011による法2の除算を行ったときの剰余として得られます。受信側では、受信した12bitデータに10011による法2の除算を行ったときの剰余として4bitのシンドロームを得ます。このシンドロームは、受信した12bitデータ中に生じた誤りの位置に対して固有の値をとるため、表 より誤りの位置を特定できます。

- 表 8 シンドロームと誤りの位置

| シンドローム | 誤りの位置(下位4ビットは冗長ビット) |
| --- | --- |
| 0000 | 00000000 0000 (誤りなし) |
| 0001 | 00000000 0001 (冗長ビットの誤り) |
| 0010 | 00000000 0010 (冗長ビットの誤り) |
| 0100 | 00000000 0100 (冗長ビットの誤り) |
| 1000 | 00000000 1000 (冗長ビットの誤り) |
| 0011 | 00000001 0000 (0ビット目の誤り) |
| 0110 | 00000010 0000 (1ビット目の誤り) |
| 1100 | 00000100 0000 (2ビット目の誤り) |
| 1011 | 00001000 0000 (3ビット目の誤り) |
| 0101 | 00010000 0000 (4ビット目の誤り) |
| 1010 | 00100000 0000 (5ビット目の誤り) |
| 0111 | 01000000 0000 (6ビット目の誤り) |
| 1110 | 10000000 0000 (7ビット目の誤り) |

転送の際には、これら12bitのビット列は、MSB側から1bitずつ送信されます。

##### 3.3.4.3.2  Bit Stuffing

転送データ中に5つの連続した1が現れた場合には、その後ろに0が挿入されます。このことにより、1が長時間連続することによって引き起こされるリンクへの直流成分が発生や、受信側のビット同期への支障を回避しています。

##### 3.3.4.3.3  NRZI符合化

各ビット列は、最終的に転送される際にはNRZI(Non Return to Zero Inverted)符合化されます。NRZI符合化では、0を送る場合にはリンクのデータビットを反転し、1を送る場合にはデータ線の状態を前のまま保持します。

#### 3.3.4.4 パケットフォーマット

##### 3.3.4.4.1 パケット

パケットはフレームから構成され、データ用とイベント用で異なる構成となります。

・データパケット：64フレームから構成されます。

・イベントパケット：16フレームから構成されます。

##### 3.3.4.4.2 フレーム

フレームには、データフレームとステータスフレームがあり、それぞれ12bitの構成となっています。

・データフレーム

| 情報ビット | 冗長ビット |
| --- | --- |
| dddddddd | rrrr |

・情報ビット: 転送するデータの本体です。

・冗長ビット: 誤り訂正のために情報ビットに対して計算される冗長ビット列です。

・ステータスフレーム

| 情報ビット | エラービット | コレクトビット | シリアル番号 | 冗長ビット |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ddd | f | c | nnn | rrrr |

・情報ビット:　このフィールドはCODECでは制御せずにそのまま転送します。

・エラービット: 属するパケットがエラーを含んでいるかどうかを示します。転送中に回復できないエラーが発生した場合、このビットが1になります。それ以外の場合は0となります。

・コレクトビット:　属するパケットの転送中に誤り訂正を行ったかどうかを示します。誤り訂正を１ビットでも行った場合、このビットが１になります。それ以外の場合は0となります。

・シリアル番号: 隣接するエンコーダとデコーダの間で転送されるパケットの通し番号です。この値はエンコーダとデコーダ間で管理されるため、リンク毎が独立したカウンタを持ちます。従って、パケットが複数ノードを経由する場合には、リンクを通過する度に値は書き変わります。

・冗長ビット: 誤り訂正のために情報ビットに対して計算される冗長ビット列です。

##### 3.3.4.4.3 セットアップパターン

電源投入直後や、予期できないバースト的なリンクエラーなどの後は、エンコーダ・デコーダ間でフレームの同期がとれない場合があります。そのような場合、明示的にエンコーダのinit端子をアサートすることにより、リンクの初期化をすることができます。

エンコーダでは、init端子がアサートされると、以下に示すセットアップパターンをデコーダ側に送信します。このパターンは、連続した1が6個以上は連続しないというbit stuffingの規則に反しているため、いかなる通常のパケットとも区別されてデコーダを初期化します。デコーダ側では、このパターンを受信するとcancel端子をアサートし、その後、最初に認識したフレームを、新しいパケット(シリアル番号0)の第1フレームとして解釈します。

セットアップパターン

000001111110

電源投入後に初めてパケットを送信する場合は、必ず前もってセットアップパターンによるリンクの初期化を行わなくてはなりません。

#### 3.3.4.5 ビット同期方法

デコーダにはDPLL (Digital Phase Lock Loop)機構が設けられており、d_clkの立ち上がりエッジに同期して受信信号をサンプリングしています。1bitの転送あたり何回サンプリングするかは、 p_modeの設定に依存します(表6参照)。

DPLLではp_modeで設定された周期ごとに受信用クロックを生成しますが、受信信号のエッジを検出することにより、信号のエッジ間の中央で受信用クロックが立ち上がるように、受信用クロックの周期を微調整します。

#### 3.3.4.6 エラーの取扱い

本CODECでは、誤り訂正符合化によって1bitの誤りまでは自動的に前方エラー訂正を行うことができます。しかし、2bit以上の誤りが発生した場合は、このようなエラー訂正を行うことができません。

2bit以上の誤りが発生した際、デコーダ側で計算されるシンドロームの結果は次の2つのどちらかの状態になります。

- 表8に存在しない値をとる

この場合は、訂正不能なエラーが発生したことを検出できます。デコーダ側ではエラー訂正をあきらめ、dsのアサート時にfatal端子をあわせてアサートします。

- 表8に存在する値をとる

この場合は、訂正不能なエラーが発生したことをデコーダが検出することはできません。通常の1bitエラーの場合と見分けがつかないため、誤った訂正を行います。

このうち、2番目の場合はエラーの検出ができないため誤ったパケットが転送されることになり好ましくありません。したがって、デコーダ側では2回連続して1bitのエラー訂正を行った場合は、バースト的なエラーが発生していると考えfatal端子をアサートします。

また、デコーダは期待したシリアル番号と異なるステータスフレームを受信した場合にも、訂正不能なエラーを検出したとして、fatal端子をアサートします。この場合、その異なるシリアル番号をインクリメントした値が、次のフレームへの期待シリアル番号となります。

以上のように訂正不能なエラーを検出した場合、それがパケットのヘッダ部分(先頭4フレーム)であった場合は、パケット受信を中止しcancel端子をアサートし初期状態に移行します。ヘッダを受信した後に訂正不能なエラー

を検出した場合には、fatal端子をアサートしながらそのままパケットの受信を続行します。

### 3.3.5 パケット･フォーマット

レスポンシブリンクではデータラインとイベントラインを分離し、かつ各リンクの結合形態はpoint-to-point（1対1）とする。データラインではパケットサイズを固定長で且つ大きめにしてバンド幅を保証するソフトリアルタイムを実現し、イベントラインではパケットサイズを固定長で且つ小さめにしてイベントの遅延時間を保証するハードリアルタイムを実現する。

通常のデータラインは（普通の）データをやり取りするために用い、イベントラインはイベントを転送する目的にのみ使用する。イベントの大きさは非常に小さく、データパスとイベントパスが分離されており、さらにpoint-to-point通信を採用しているので、イベントパケットはイベントラインを通してハードリアルタイムに伝達することができる。（データラインがどんなに込み合っていたとしても関係ない。）

イベントラインは(1)モジュール間割り込み, (2)モジュール間同期, (3)モジュール間ステータス伝達,の際のイベントの伝達にのみ用いる。

次からイベントパケットとデータパケットのフォーマットについて説明する。

#### 3.3.5.1  固定長（64B）のデータパケット

レスポンシブリンクのスイッチ部はカットスルー型のスイッチを採用している。データパケットは固定長(64byte)で、パケットに優先度が付加されている。データパケットはアドレス（ソースとデスティネーション）、ペイロード、ステータスから構成される。カットスルー型のスイッチなので、衝突が起きない限りデータはノードを経由して転送されるが、あるノードで衝突が起こった場合は、優先度の高いパケットが低いパケットを追い越すことができるようになっている。この機能によって従来までの集中管理型ではなく分散管理型のリアルタイム通信を実現している。

データパケットは、2byteの送信元アドレス・2byteの送信先アドレス・56byteのペイロード・4byteの制御・状態データの計64byteより構成される。4byteの制御・状態データは以下のフォーマットをとる。

UD: 	ユーザ定義フラグ（任意に設定可能）

Full: 	ペイロード56byteがすべて有効データで埋められているとき1、それ以外は0

Data Length : 	ペイロードの有効データ長。1から56の値をとる。

Dirty0-15 : 	パケットのどのワード（4byte）にエラーが存在するかを示すビット。パケットの2ワード目にエラーがある場合はDirty1が1となる。（ハードウェアによりセットされる）

Start : 	このパケットがスタートパケットであるとき1、それ以外は0

End : 	このパケットがエンドパケットであるとき1、それ以外は0

Int : 	このパケットを受け取る際に割り込みを生じるときは1、それ以外は0

Fatal : 	このパケットに致命的なエラーが存在するときは1、それ以外は0（ハードウェアによりセットされる）

Correct : 	このパケットの一部分にエラーが存在し、それが修復されたときは1、それ以外は0（ハードウェアによりセットされる）

Serial Number : 	パケットのシリアルナンバ。スタートパケットが0、以降0から7までを繰り返す。

#### 3.3.5.2  固定長（16B）のイベントパケット

イベントパケットも固定長(16byte)で、送信元アドレス、送信先アドレス、ペイロード、ステータスから構成される。イベントの場合もノードで衝突がない限り、直接ノードを経由してルーティングされるが、衝突が生じた場合はデータの場合と同様に、優先順位に従ってパケットの追い越しを行なう。

4byteの制御・状態データは以下のフォーマットをとる。

UD: 	ユーザ定義フラグ（任意に設定可能）

Full: 	ペイロード8byteがすべて有効データで埋められているとき1、それ以外は0

Data Length : 	ペイロードの有効データ長。1から8の値をとる。

Dirty0-15 : 	パケットのどのバイトにエラーが存在するかを示すビット。パケットの2バイト目にエラーがある場合はDirty1が1となる。（ハードウェアによりセットされる）

Start : 	このパケットがスタートパケットであるとき1、それ以外は0

End : 	このパケットがエンドパケットであるとき1、それ以外は0

Int : 	このパケットを受け取る際に割り込みを生じるときは1、それ以外は0

Fatal : 	このパケットに致命的なエラーが存在するときは1、それ以外は0（ハードウェアによりセットされる）

Correct : 	このパケットの一部分にエラーが存在し、それが修復されたときは1、それ以外は0（ハードウェアによりセットされる）

Serial Number : 	パケットのシリアルナンバ。スタートパケットが0、以降0から7までを繰り返す。

### 3.3.6フレームフォーマット

1byteは、以下のような冗長ビットを含めたフレームとしてシリアルに送受信される。詳細は、CODECの章を参照。

Redundancy bits :  word毎にRedudancy bits（冗長ビット）を付加することで、CRC等とは異なり、全て受信し終わらなくてもword毎の制御ができる

### 3.3.7ルーティング･テーブル

レスポンシブリンクの大きな特徴は、そのルーティングにある。各通信ノードには以下のルーティングテーブルが存在し、送られてきたパケットの送信元アドレス・送信先アドレス及びパケットの種別（データパケットあるいはイベントパケット）を参照してそのパケットに応じた処理を行う。

ここで、

EE : イベントパケット有効ビット。イベントパケットに関する条件の場合1

DE : データパケット有効ビット。データパケットに関する条件の場合1

PE : 優先度付け替え有効ビット。このビットが1のとき、以降のP1、P0で定まる新優先度に付け替えて次のノードへ送信する。

P[1-0] : 新優先度（2ビット）。PE=1のとき有効。

L[4-0] : 出力リンク番号。現在のノードからどのノードへ出力するかを定める。

L[0] : CPU

L[1] : リンク1

L[2] : リンク2

L[3] : リンク3

L[4] : リンク4

である。

通信ノードはパケットを受け取ると、その送信元・送信先アドレス及び優先度が一致するエントリをルーティングテーブルからサーチし、L4-L0で示す次のノードへ出力する。その際、優先度付け替え有効ビットPEが1にセットされている場合は指定された新優先度P1、P0に付け替える。

- データとイベントの独立したルーティング

ルーティングテーブルのEEビット及びDEビットを設定することにより、データとイベントはそれぞれ独立にルーティングを行えるようにしている。

- 優先度に応じたルーティング

データパケット及びイベントパケットは、それぞれ送信元アドレスと送信先アドレスの最上位ビットを用いた2bitの優先度を持つ。ルーティングテーブルの優先度ビットを設定することにより、パケットの優先順位毎に別々のルートを設定することが可能となっている。

つまり、まったく同じネットワークアドレス（送信元アドレスと送信先アドレス）を持つ通信パケットの経路を優先度によって別々に設定及び変更することによって専用回線や迂回路を実現可能となっている。

上図では、同じ送信元・送信先アドレスをもつイベントパケットとデータパケットが、それぞれの優先度の違いにより異なる経路を通る様子を示している。

- 通信ノードにおける優先度付け替え

通信パケットの優先度を通信ノード毎に付け替えることが可能である。優先度付け替え有効ビットPEが１にセットされている場合、そのパケットの優先度を変更することができる。このように、優先度通信パケットの追い越しを分散管理型で制御可能である。

その他の特徴として

分散管理型

同時に接続可能なノード数が大

トポロジーフリー

が挙げられる。

### 3.3.8 DPM

Dual Port Memoryの略。Data in/out control registerおよび、Event in/out control registerを設定することでパケットの送信/受信方法を決定することができる。イベントパケットの送信および、受信にはEvent packet in/out専用のDPMを用い、データパケットの送信および、受信にはData packet in/out専用のDPMを使用する。

次にEvent in/out、Data in/outそれぞれのDPMについて説明する。

Event Output

Event out control registerのFrom_AddrとTo_Addrを設定することにより、何パケット分event packetのデータが書かれたら、パケットを送信するか決定する。ゆえに、From_Addr(word単位)とTo_Addr(word単位)をevent packet１つ分にしておくと、event out用のDPMにevent packet１つ分のデータが書かれた時点で、event packetが１つ送信される。

Mode0 : 	すべてのパケットにheadrとtrailerを付加する

Mode1 : 	最後に共通のheaderとtrailerを付加する(すべてのパケットの宛先が同一となる)

Int : 	ビットが立っていたら、終了時に割り込みをかける

Dreq : 	ビットが立っていたら、DMA Counter回DMA requestを出す

Event Input

Event in control registerのFrom_AddrとTo_Addrを設定することにより、何パケット分event packetのデータが到着しDPMに書かれたら、割り込みをかける、もしくはDMA requestを出すか決定する。ゆえに、From_AddrとTo_Addrをevent packet2つ分にしておくと、event in用のDPMにevent packetが2つ到着した時点で、Event in control registerの設定により指定されたアクションをする。

Mode0 :	すべてのパケットそれぞれにheaderとtrailerが付いている

Mode1 : 	0x40以降がそれぞれのパケットのheaderとtrailerになる

Int : 	ビットが立っていたら、終了時に割り込みをかける

Dreq : 	ビットが立っていたら、DMA Counter回DMA requestを出す

Data Output

Data out control registerのFrom_AddrとTo_Addrを設定することにより、何パケット分data packetのデータが書かれたら、パケットを送信するか決定する。ゆえに、From_AddrとTo_Addrをdata packet１つ分にしておくと、data out用のDPMにdata packet１つ分のデータが書かれた時点で、data packetが１つ送信される。

Mode0 : すべてのパケットにheadrとtrailerを付加する

Mode1 : 最後に共通のheaderとtrailerを付加する(すべてのパケットの宛先が同一となる)

Int : 	ビットが立っていたら、終了時に割り込みをかける

Dreq : 	ビットが立っていたら、DMA Counter回DMA requestを出す

Data Input

Data in control registerのFrom_AddrとTo_Addrを設定することにより、何パケット分data packetのデータが到着しDPMに書かれたら、割り込みをかける、もしくはDMA requestを出すか決定する。ゆえに、From_AddrとTo_Addrをdata packet2つ分にしておくと、data in用のDPMにdata packetが2つ到着した時点で、Data in control registerの設定により指定されたアクションをする。

Mode0 :	すべてのパケットそれぞれにheaderとtrailerが付いている

Mode1 : 	0x40以降がそれぞれのパケットのheaderとtrailerになる

Int : 	ビットが立っていたら、終了時に割り込みをかける

Dreq : 	ビットが立っていたら、DMA Counter回DMA requestを出す

### 3.3.9 通信方法

#### 3.3.9.1 手順

- 通信速度の設定---Responsive Link速度設定レジスタ

- リンクの初期化---Responsive Link初期化レジスタ

- ルーティングテーブルのバスリクエスト---Responsive Link　バスリクエストレジスタ

- ルーティングテーブルの設定

- ルーティングテーブルのバスリリース---Responsive Link　バスリクエストレジスタ

- DPMの設定---Event in/out control レジスタおよび、Data in/out control レジスタ

- DPMにデータを書き込む　→　パケット送信

#### 3.3.9.2　DMAを用いた送信

DPMの容量には当然限界がある。しかし、レスポンシブリンクでは、DMAとDPMが協調して動作することで、DPMの容量を越えるような大きなデータを一度に送信することが可能である。

その際の手順は以下の通りである。ただし、総データ量はN packet分であることを仮定する。

- DPMの設定

- Nの約数のうち最大のものをfとする。ただし、データリンクではf<36、イベントリンクではf<15であるとする。

- DPMのDMA Counterを(N/f)-1に設定する。

- DPMのMODE1_HEADER及びMODE1_TRAILERに宛先およびパケットの持つべき性質(受信側での割込みなど)を設定する。

- DPMのコントロールレジスタをmode 1,from(0),to(f*0xe+0xd),DREQに設定する。(mode 0で送信する場合、DMAの転送元にはパケットの形でデータが存在している必要がある。ただし、この場合手順３は必要無い。)

- DMAの設定

- DMAの送信元を送信したいデータの格納されているメモリの先頭アドレスに設定する。

- DMAの送信先を送信用DPMの先頭のアドレスにする。

- DMAの送信先を送信用DPMの先頭のアドレスにする。

- DMAのコントロールレジスタはSAU, RL, MTM, STをONにする。 (このSTによる起動がDMA Counterの設定時に差し引いた1回に相当する)

#### 3.3.9.3　相互通信の際の注意点

相互通信をする際に注意すべきは、二つのボードをつなげてから、まずそれぞれのボードにおいて「通信速度の設定」を行い、さらに、それぞれのボードにおいて「リンクの初期化」を行う。

当然、通信速度は同じでなければならない。また、リンクの初期化はボードをつなげてから行わないと相互通信ができないので注意すること。その他の設定は個別に各ボードで行う。（モニタでの相互通信には、リンクの初期化モジュールを作成し、ボードをつなげたあと、そのモジュールを実行することにより相互通信を行う。）

## 3.8 拡張割込みコントローラ：ＩＲＣ

### 3.8.1 概要

- MB86941にカスケードされてCPUに接続

- １５ｃｈの割り込み入力、MB86941と合わせて２９ＣＨの割込み入力

- 各割り込み入力ごとにトリガモード設定可能

- ハイレベル

- ローレベル

- 立ち上がりエッジ

- 立ち下がりエッジ

- 各割り込み入力ごとに割り込みをマスク可能

- ＭＢ８６９４１のIRCの機能に対して、モードレジスタを追加

### 3.8.2 端子機能図

ＩＲＣ ＲＳＴ ＣＬＫ ＤＯＵＴ＜１５：０＞ ＡＳＢ ＲＤＷＲＢ ＣＳＢ ＡＤＲ＜４：２＞ ＤＩＮ＜１５：０＞ ＲＤＯＥ ＩＲＬＯＵＴ＜３：０＞ ＲＤＹＯＢ ＩＲＬＩＮ＜３：０＞ ＩＲＱＩＮ＜１１：１＞

拡張割込みｺﾝﾄﾛｰﾗ、MB86941の割込みｺﾝﾄﾛｰﾗ及びCPUとの接続は以下のようになっている。MB86941の割込みｺﾝﾄﾛｰﾗについては、MB86941仕様書を参照のこと。

-NMI

IRL[3:0]

拡張IRC

941

CPU

IRQ15

4

その他の割込み

IRQ6

IRLOUT[3:0]

or

その他の割込み

- 割込みマップ

プライオリティ

高

1	IRQ15		NMI(Power fail)

2	IRQ14		Timer3

3	IRQ13		Link

4	IRQ12		信号レベル’LOW’に固定

5	IRQ11		信号レベル’LOW’に固定

6	IRQ10		DMAC

7	IRQ9		PCI

8	IRQ8		USB

9	IRQ7		Timer2

--	IRQ6		Cascade（拡張IRCのIRLOUT[3:0]のORを入力）

25	IRQ5		ADC

26	IRQ4		SSIO

27	IRQ3		SIO

28	IRQ2		信号レベル’LOW’に固定

29	IRQ1		外部IRQ[0]

低

拡張ＩＲＣ：

高

10	IRQ15		Timer1

11	IRQ14		信号レベル’LOW’に固定

12	IRQ13		RTC

13	IRQ12		外部IRQ[2]

14	IRQ11		外部IRQ[1]

15	IRQ10		Pulse Counter8

16	IRQ9		Pulse Counter7

17	IRQ8		Pulse Counter6

18	IRQ7		Pulse Counter5

19	IRQ6		Pulse Counter4

20	IRQ5		Pulse Counter3

21	IRQ4		Pulse Counter2

22	IRQ3		Pulse Counter1

23	IRQ2		Pulse Counter0

24	IRQ1		Timer0

低

### 3.8.3 端子機能説明

| 端子名 | 入出力 | 端子説明 |
| --- | --- | --- |
| ＲＳＴ | Ｉ | リセット入力端子です。LSI内部の-PE-RSTの反転した信号に接続されます。本端子が“Ｈ”になるとＩＲＣの内部状態をイニシャライズします。 |
| ＣＬＫ | Ｉ | クロック入力端子です。ＩＲＣはこの信号で動作します。LSI内部のBUS-CLKに接続されます。 |
| ＡＳＢ | Ｉ | アドレスストローブ端子です。この端子が‘Ｌ’で端子ＣＳＢ＝‘Ｌ’の時、 ＩＲＣのバスサイクルが開始します。 |
| ＲＤＷＲＢ | Ｉ | リード／ライト信号です。本端子が‘Ｈ’の時リードサイクルを示し、‘Ｌ’ の時ライトサイクルを示します。 |
| ＣＳＢ | Ｉ | チップセレクト端子です。本端子を‘Ｌ’にし、端子ＡＳＢ＝‘Ｌ’にすることでＩＲＣのレジスタにアクセスすることができます。 |
| ＡＤＲ ＜４：２＞ | Ｉ | アドレス入力端子です。本アドレスにしたがってレジスタを選択します。LSI内部のSPARCliteバスのアドレスa_out[4：2]に接続されます。 |
| ＤＩＮ ＜１５：０＞ | Ｉ | データ入力端子です。レジスタに書き込まれるデータを入力します。LSI内部のSPARCliteのデータバスのbit15-0に接続されます。 |
| ＤＯＵＴ ＜１５：０＞ | Ｏ | データ出力端子です。レジスタのデータが出力されます。LSI内部のSPARCliteのデータバスのbit15-0に接続されます。 |
| ＲＤＯＥ | Ｉ | データ出力イネーブル端子です。本端子が“Ｈ”になるとデータバスに出力イネーブルとなります。 |
| ＤＯＲＥＱＢ | Ｏ | データ出力要求端子です。データリード時、本端子を“Ｌ”にしてデータを出力することをＣＰＵに示します。 |
| ＮＯＮＣＢ | Ｏ | ノンキャッシュ出力端子です。本端子は、データリード時、キャッシュ対象外を示す信号です。 |
| ＩＲＬＩＮ ＜３：０＞ （ＩＲＱＩＮ ＜１５：１２＞） | Ｉ | 割り込み要求入力端子です。本端子は、ＩＲＣモードレジスタによって割り込みをコード化したデータを入力するか、または割り込み端子IRQIN<15:12>として使用されます。 |
| ＩＲＱＩＮ ＜１１：１＞ | Ｉ | 割り込み要求入力端子です。割り込み受け付け優先順位は固定でIRL<3>(IRQ<15>)が最上位でIRQIN<1>が最下位です。トリガモードレジスタにより15本独立して“Ｌ”レベル、“Ｈ”レベル、立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジの4通りの選択が可能です。 |
| ＩＲＬＯＵＴ ＜３：０＞ | Ｏ | 割り込み要求レベル出力端子です。本端子は、ＣＰＵに割り込みを発生させ、かつ割り込みのレベルを通知するための信号です。 |
| ＲＤＹＯＢ | Ｏ | レジスタアクセス時ＣＰＵにＲＥＡＤＹを通知するための信号です。ＩＲＣレジスタは１ウエイトアクセスです。 |

### 3.8.4 レジスタ

#### 3.8.4.1 レジスタマップ

| ADR<4:2> | レジスタ名 | アクセス | ｂｉｔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 |  | 03 | 02 |  | 01 | 00 |
| 000 | ﾄﾘｶﾞﾓｰﾄﾞ0 | ﾘｰﾄﾞ /ﾗｲﾄ | 15ch |  | 14ch |  | 13ch |  | 12ch |  | 11ch |  | 10ch |  |  | 9ch |  |  | 8ch |  |
| 001 | ﾄﾘｶﾞﾓｰﾄﾞ1 | ﾘｰﾄﾞ /ﾗｲﾄ | 7ch |  | 6ch |  | 5ch |  | 4ch |  | 3ch |  | 2ch |  |  | 1ch |  |  |  |  |
| 010 | Request Sense | リード | Request Sense 15-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011 | Request Clear | ライト | Request Clear 15-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Mask | ﾘｰﾄﾞ /ﾗｲﾄ | Mask 15-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MI |
| 101 | IRLﾗｯﾁ/ｸﾘｱ | ＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CL | ＩＲＬ |  |  |  |  |
| 110 | IRCﾓｰﾄﾞ | ﾘｰﾄﾞ /ﾗｲﾄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IRCMOD |  |  |

＊･･････CLﾋﾞｯﾄはリードオンリー、IRLﾋﾞｯﾄはライトオンリー

#### 3.8.4.2 レジスタ説明

##### 3.8.4.2.1トリガモードレジスタ

トリガモードレジスタは各チャネルのトリガモードを設定します。トリガモードは、“Ｈ”レベル、“Ｌ”レベル、立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジをサポートしています。トリガモードレジスタ０はﾁｬﾈﾙ15-8、トリガモードレジスタ1はﾁｬﾈﾙ7-1のトリガモードを設定します。

| ﾄﾘｶﾞﾓｰﾄﾞﾚｼﾞｽﾀ0 (ADR<4:2>=000) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ch15 |  | ch14 |  | ch13 |  | ch12 |  | ch11 |  | ch10 |  | ch9 |  | ch8 |  |

ﾘｰﾄﾞ/ﾗｲﾄ

Bit15-0：チャネル15-8のトリガモード選択

| ﾄﾘｶﾞﾓｰﾄﾞﾚｼﾞｽﾀ1 (ADR<4:2>=001) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ch7 |  | ch6 |  | ch5 |  | ch4 |  | ch3 |  | ch2 |  | ch1 |  |  |  |

ﾘｰﾄﾞ/ﾗｲﾄ                                                                    MD1         Reserved

MD0

Bit15-2：チャネル7-1のトリガモード選択

| MD1 | MD0 | トリガモード | ←初期値 |
| --- | --- | --- | --- |
| ０ ０ １ １ | ０ １ ０ １ | Ｈｉｇｈ Ｌｅｖｅｌ Ｌｏｗ Ｌｅｖｅｌ Ｒｉｓｅ Ｅｄｇｅ Ｆａｌｌ Ｅｄｇｅ |  |

##### 3.8.4.2.2  Request Senseレジスタ

Request Senseレジスタは、トリガモードレジスタで設定されたトリガが端子IRLIN<3:0>(IRQIN<15:12>)、IRQIN<11:1>に入力されるとその割り込みチャネルに対応したビットに“１”がセットされます。ビット15がIRLIN<3>(IRQIN<15>)，ビット1がIRQIN<1>に対応します。 Request Senseレジスタはリードのみです。

| Request Sense (ADR<4:2>=001) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ch15 | ch14 | ch13 | ch12 | ch11 | ch10 | ch9 | ch8 | ch7 | ch6 | ch5 | ch4 | ch3 | ch2 | ch1 |  |

ﾘｰﾄﾞ

Bit15-1：チャネル１５－１の割り込み要求を示します。“１”の時、割り込みが要求されていることを示します。

##### 3.8.4.2.3  Request Clearレジスタ

Request Clearレジスタのビット１５－１の中で”１”がセットされるとそれに対応する保持されていた割り込み要求は”０”になります。 Request Clearレジスタはライトのみです。

| Request Clear (ADR<4:2>=011) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ch15 | ch14 | ch13 | ch12 | ch11 | ch10 | ch9 | ch8 | ch7 | ch6 | ch5 | ch4 | ch3 | ch2 | ch1 |  |

ﾗｲﾄ

Bit15-1：“１”に設定されたビットに対応した割込み要求を“０”にします。

##### 3.8.4.2.4  Maskレジスタ

Maskレジスタは、各チャネルごとに割り込みマスクを指定します。ビット１５－１が割り込みチャネルの15-1に対応しており、“１”をセットすることにより割り込みをマスクすることができます。割り込みをマスクしているときでもRequest Senseレジスタは、割り込み入力で“１”にセットされます。ビット0は、端子IRLOUT<3:0>に割り込みレベルラッチの内容を出力するか否かを決めるビットです。ビット０が“１”の時、端子IRLOUT<3:0>には“Ｌ”を出力します。

| Mask (ADR<4:2>=100) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ch15 | ch14 | ch13 | ch12 | ch11 | ch10 | ch9 | ch8 | ch7 | ch6 | ch5 | ch4 | ch3 | ch2 | ch1 | MI |

ﾘｰﾄﾞ/ﾗｲﾄ

Bit15-1：“１”をセットするとそのビットに対応するチャネルの割り込みをマスクします。

Bit0   ：“１”をセットすると割り込みレベルラッチ(IRL Latch)の内容を端子IRLOUT<3:0>に出力しません。端子IRLOUT<3:0>は“Ｌ”になったままです。

##### 3.8.4.2.5  ＩＲＬラッチ／クリアレジスタ

ＩＲＬラッチ／クリアレジスタは、割り込みレベルラッチの内容を読み出したり、その割り込みレベルラッチをクリアします。ビット４に“１”を書き込むと割り込みラッチの内容がクリアされ、次の割り込みレベルがラッチされます。ビット３－０は割り込みレベルラッチの内容が読み出されます。

| IRLﾗｯﾁ/ｸﾘｱ (ADR<4:2>=101) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CL | IRLﾗｯﾁ |  |  |  |

ﾘｰﾄﾞ/ﾗｲﾄ

Bit4  ：“１”を書き込むと割り込みレベルラッチをクリアします。

Bit3-0：割り込みレベルラッチの内容が読み出されます。

##### 3.8.4.2.6  ＩＲＣモードレジスタ

割り込みコントローラ（ＩＲＣ）のモードを設定します。ビット1-0が(00)２の時、端子IRLIN<3:0>には、割り込みレベルを入力するようになります。ビット1-0が(01)２の時、端子IRLIN<3:0>は割り込み入力IRQIN<15:12>として使用されます。

| IRCﾓｰﾄﾞ (ADR<4:2>=110) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IRCMOD |  |

ﾘｰﾄﾞ/ﾗｲﾄ

| Bit1-0 | モード | ←初期値 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 端子IRLIN<3:0>が割り込みレベルを示す |  |
| 01 | 端子IRLIN<3:0>が割り込み入力IRQ<15:12>を示す |  |
| 10 | 設定禁止 |  |
| 11 | 設定禁止 |  |

### 3.8.5 動作

#### 3.8.5.1 割り込み処理プロセス

ＩＲＣモードレジスタのIRCMODビット(ﾋﾞｯﾄ1､0)が(01)２に設定されると、割り込み入力端子IRLIN<3:0>(IRQIN<15:12>)、IRQIN<11:1>に入力された割り込み信号は、トリガモードにしたがってその割り込みを保持します。保持された割り込みは､MASKレジスタでマスクされていないもののうちでﾌﾟﾗｲｵﾘﾃｨの一番高いもの(ﾌﾟﾗｲｵﾘﾃｨが高い順：IRQIN<15>，IRQIN<14>，………、IRQIN<1>)がコード化されて割り込みレベルラッチ(IRL Latch)に保持されます。保持されたIRL LatchのデータはMASKレジスタのMIビット（ビット０）が“０”の場合、端子IRLOUT<3:0>に出力されます。

ＭＰＵが割り込みｱｸﾉﾘｯｼﾞとして、IRLﾗｯﾁ/ｸﾘｱレジスタのCLビット（ビット４）に“１”を書き込むことにより、IRL Latchに保持されたデータはクリアされ、次の割り込みレベルが保持可能となります。この時点で既に割り込み要求が保持されているならば、ﾌﾟﾗｲｵﾘﾃｨの高いものが引き続き、IRL Latchに保持されます。

ＩＲＣモードレジスタのIRCMODビット(ﾋﾞｯﾄ1､0)が(00)２に設定されると、端子IRLIN<3:0>に入力されたデータが端子IRLOUT<3:0>にそのまま出力されます。

#### 3.8.5.2 割り込み処理方法

- ＭＰＵが割り込みをトラップとして処理する場合

- リセット後、MASKレジスタにすべて“１”にセットした状態でトリガモードをセットし、Request Clearレジスタに全ビット（ビット０は除く）に“１”をセットしてください。次に受け付ける割り込み入力のマスク（MASKレジスタのﾋﾞｯﾄ15-1）とMASK IRL（MASKレジスタのﾋﾞｯﾄ0）を解除してください。それにより、割り込み入力IRQIN<15：1>がアサートされた時点で割り込み要求が保持され、さらにコード化されてIRL Latchに保持されます。

- トラップ処理ルーチンの中で、ＭＰＵは処理に対応した保持されている割込み要求をクリアし、 IRL Latchをクリアする必要があります。その結果、次の保持されている割り込みをIRL Latchに保持することが可能となります。

- ポーリング処理を行う場合

- 直接保持されている割り込みをポーリングする場合

- MASKレジスタをすべて“１”にセットした状態で、ＭＰＵがRequest Senseレジスタを読み出します。この場合、(1)のトラップでの処理方法と組み合わせてマスクしないものはトラップによって処理し、マスクした割り込みについてはソフトウェアでセンスします。

- IRLﾗｯﾁ/ｸﾘｱレジスタをポーリングする場合

- トラップを発生しないで、ＭＰＵがIRLﾗｯﾁ/ｸﾘｱレジスタのIRLﾗｯﾁﾋﾞｯﾄを監視すること以外は(1)と同じです。リセット後、MASKレジスタに全て“１”をセットした状態でトリガモードをセットし、Request Clearレジスタに全ビット（ビット０は除く）に“１”をセットしてください。次にポーリングすべき割り込みのマスクを解除してください（MASKレジスタのMIビットは“１”のまま）。それにより、割り込み入力があった時点でその割り込みは保持され、コード化されてIRL Latchに保持されます。

- ＭＰＵは、定期的にIRLﾗｯﾁ/ｸﾘｱレジスタのIRLラッチビットをセンスし、そのデータが（0000）2でない場合は割り込み処理ルーチンへ飛び、対応する保持されている割り込みをクリアする必要があります。さらに、ＭＰＵがアクノリッジ動作としてIRLラッチビットをクリアすることにより、次の割り込み要求によるコード化されたデータがラッチ可能となります。

### 3.8.6 注意事項

#### 3.8.6.1 レベルトリガモード時の割り込み要因クリアについて

- レベルトリガモード時には、たとえRequest Clearを発行したとしても割り込み入力がアサートされたままの場合、割込み要求は再び保持されてしまいます。したがってRequest Clearのタイミングは、クリアしたい割り込み入力のネゲートから最低１ＣＬＫ遅れて発行してください。

IRQIN

CLK

ASB

RDWRB

Request Clearﾚｼﾞｽﾀﾗｲﾄ

図6.1  Request Clear発行タイミング例

#### 3.8.6.2 トリガモード変更時の注意事項

処理の途中でトリガモードを変えると、割り込み入力がなくても割り込みとして保持される可能性があります。したがって、トリガモードを変更する場合には、次の手順を踏む必要があります。

- すべての割り込みをマスクする。

- トリガモードを変える。

- Request Clearを発行する(Request Clearレジスタの対応するビットに“１”をライトする)。

- IRLﾗｯﾁ/ｸﾘｱレジスタのCLビットに“１”をライトする。

- 割り込みマスクを解除する。

## 3.9.	MMU

- 内蔵TLBとソフトでMMU機能（仮想アドレスから実アドレスへの変換、ページサイズはTLBエントリ毎に可変長）を実現する。

- TLBミスヒットによるTLB更新はソフト処理で行う。

- 更新すべきTLBをハードにてLRU(最も古い)管理し、更に任意のTLBをロックしてLRU計算対象からはずすことが可能。

- TLBを使用せず、ASIとアドレスのデコードによりMMUによる例外発生とデータキャッシュのダイナミック制御(Noncacheable信号の発生)を行うモードを搭載。(TRNMD≠11かつMMUEN=1)

- 本MMU機能を使用せず、バイパスするモードを搭載。(MMUEN=0)

- CPUコア内部以外へのアクセス時TLBによるアドレス変換は行い、そのアドレスを出力するモードを搭載。(TRNMD=11かつMMUEN=1)

- MMUによる例外発生時、その時のCPUのアクセスをSPARCアーキテクチャV8で示された 値にデコードし、命令フォールトステータスレジスタのIATとデータフォールトステータスレジスタのDATに保持する。

- 注意事項

- CPUのライトバッファはOFFとすること。(CBIR, ASI = 0x1, Address = 0x0000_0000, Bit5 = 0)ライトバッファがONの場合、MMUによる例外がデータアクセスの時に発生した時には、プログラムは既に先に進んでいるため、データアクセスを実行した命令アドレスが判らなくなるためである。

- CPUのバーストモード使用時、Noncache領域に対してバースト時はMMUによって4ワード分、非バースト時は１ワード分連続してNoncacheable信号が’L’にアサートされる。

- 命令フェッチとASI=0x8,0x9空間へのデータアクセスは区別できないので注意すること。両方とも命令フォールトとして扱われ、表示は命令フォールトステータスレジスタに示される。

- 本MMUのレジスタのアドレスマップは、デフォルトでASI=0x4の空間にマッピングされているが、アドレスデコード部の設定によりASI空間のマッピングを変更することができる。詳細は3.1.2章アドレスデコード部を参照のこと。

- TLBによるアドレス変換モード時(TRNMD=11かつMMUEN=1)、ASI=0x8,0x9,0xA,0xBの空間のみアドレス変換の対象となる。その他の空間は変換せずにアドレスを出力する。尚、CPUはASI≠0x8,0x9,0xA,0xBの空間はキャッシュ対象ではない。

- 上記特性を利用して、例えば全てのリソースののマッピングをアドレスデコード部の設定にてASI=0x2Xの空間にもマッピングすると、TLBによるアドレス変換モード使用時にASI=0x20～0x2Fの空間はTLBによるアドレス変換をしないで物理空間として透過的にアクセスすることができる。

- TLBの複数エントリのヒットは、ソフトによって回避すること。複数エントリがヒットした場合は、一番若い番号のTLBが有効となる。本MMUのTLBヒット判定の動作としては、アドレス及びコンテキストデータの内容を比較して一致したものの中で一番若いTLB番号のエントリが有効となり、そのエントリにあるアクセスタイプ（ACC）にてヒット／ミスヒットを判定する。ミスヒットした場合は、そのエントリのACCビットによってフォールトステータスを表示する。

- TLBによるアドレス変換モード時(TRNMD=11かつMMUEN=1)、MMUEN=1をライトする前にトラップルーチンが存在する領域のアドレス変換テーブルをTLBエントリに設定すること。これをしなかった場合、MMUEN=1にした時にTLBミスヒットが発生し、アクセス例外(mexcがアサートされる)が起こるが、トラップルーチンへジャンプした時に更にアクセス例外が発生し、CPUは停止するので注意すること。

### 3.9.1 ソフトインターフェイス

本MMUを制御するためのシーケンスを示す。

(1)命令アクセスの場合

命令フェッチ

↓           y

TLB検索hit？

↓n

Trap発生         アドレス変換

(MEXC発生)

↓

MMUによる例外が発生した時のアドレスはr[17](%l1)

に保存されるので、TrapルーチンにてTable walkし、

変換すべき物理アドレスを得る

↓

変換アドレスをTLBエントリにライトする。ライトすべき

TLBのエントリ番号は、

LRUレジスタを

参照し、エントリ番号を決定する

↓

トラップルーチンから抜けて、再度Trapの発生した

アドレスから実行

(2)データアクセスの場合

命令実行

↓

データアクセス

↓           y

TLB検索hit？

↓n

Trap発生         アドレス変換して

(MEXC発行)        アクセス続行

↓

MMUによる例外が発生したアドレスはTLBﾃﾞｰﾀﾌｫｰﾙﾄｱﾄﾞﾚｽﾚｼﾞｽﾀ

に保存されるので、TrapルーチンにてTable walkし、

変換すべき物理アドレスを

得る

↓

変換アドレスをTLBエントリにライトする

ライトすべきTLBのエントリ番号は、

LRUレジスタを

参照し、エントリ番号を決定する

↓

トラップルーチンから抜けて、再度Trapの発生した

アドレスから実行（r[17]に保存されたアドレスから

スタートする）

MMUブロック図

図は1TLBエントリ×64、ﾍﾟｰｼﾞｻｲｽﾞ1KBの時の場合を示している。

### 3.9.2 レジスタインタフェース

#### 3.9.2.1 MMU制御レジスタ

アドレス	ASI=0x4(ﾃﾞｺｰﾀﾞの設定により変更可)	Address=0xFFFF0000

ライト／リード

| 31 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FLH | TRNMD |  | MMUEN |

| bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| 3 | FLH | FLasH :Default 0 本ビットに１をライトすることにより、TLBの使用頻度状態を初期値にリセットする。(TLB番号63が一番古く、0番が一番最新となる。)ただし、各TLBエントリにおいて、TLBエントリレジスタ1に表示されるLOCKビットはリセットされない。本ビットの0のライトは、本MMUの動作に影響しない。 |
| 2-1 | TRNMD | TraNslation Mode :Default 00 本ﾋﾞｯﾄはアドレス変換モードを示し、MMUENﾋﾞｯﾄが1の時有効である。 00:TLBを使用せず、ノンキャッシャブルレジスタ及びアドレスマスクレジスタにｾｯﾄしたASIとアドレスによってMEXCとNoncacheable信号が発生する。 01:TLBを使用せず、ノンキャッシャブルレジスタ及びアドレスマスクレジスタにｾｯﾄしたASIとアドレスによってNoncacheable信号が発生する。 10:TLBを使用せず、ノンキャッシャブルレジスタ及びアドレスマスクレジスタにｾｯﾄしたASIとアドレスによってMEXC信号が発生する。 11:TLBを使用する。 |
| 0 | MMUEN | Memory Management Unit Enable :Default 0 0:MMU機能を使用しない 1:MMU機能を使用して、アドレス変換を行う |

#### 3.9.2.2 ノンキャッシャブル領域設定レジスタ

本レジスタはTLB未使用時(MMUEN=1,TRNMD≠11)に有効である。

アドレス	ASI=0x4(ﾃﾞｺｰﾀﾞの設定により変更可)	Address=0xFFFF0004

ライト／リード

| 31 | 30 |  | 23 | 22 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ASI<7:0> |  | Address<31:10> |  |  |

| Bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| 30-23 | ASI<7:0> | ASI :Default 0 本ﾋﾞｯﾄはMMUENﾋﾞｯﾄが1かつTRNMDﾋﾞｯﾄが11以外の時有効である。 本レジスタにｾｯﾄしたASIによってTRNMDビットに従いMEXC, Noncacheable信号が発生する。 |
| 22-1 | Address <31:10> | Address :Default 0 本ﾋﾞｯﾄはMMUENﾋﾞｯﾄが1かつ TRNMD ﾋﾞｯﾄが11以外の時有効である。 本レジスタにｾｯﾄしたAddressによってTRNMD ビットに従いMEXC, Noncacheable信号が発生する。 |

#### 3.9.2.3 アドレスマスクレジスタ

本レジスタはTLB未使用時(MMUEN=1,TRNMD≠11)に有効である。

アドレス	ASI=0x4(ﾃﾞｺｰﾀﾞの設定により変更可)	Address=0xFFFF0008

ライト／リード

| 31 | 30 |  | 23 | 22 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ASI<7:0> |  | Address<31:10> |  |  |

| bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| 30-23 | ASI<7:0> | ASI :Default 0 本ﾋﾞｯﾄはノンキャッシャブル領域設定レジスタにｾｯﾄされたASIについて、それぞれ対応した各ビットについてﾏｽｸするか否かを示す。 0:マスクせず 1:マスクする(対応するビットはdon’t careとする) |
| 22-1 | Address <31:10> | Address :Default 0 本ﾋﾞｯﾄはノンキャッシャブル領域設定レジスタにｾｯﾄされたアドレスについて、それぞれ対応した各ビットについてﾏｽｸするか否かを示す。 0:マスクせず 1:マスクする(対応するビットはdon’t careとする) |

#### 3.9.2.4 コンテキストテーブルポインタレジスタ

アドレス	ASI=0x4(ﾃﾞｺｰﾀﾞの設定により変更可)	Address=0xFFFF000C

ライト／リード

| 31 |  | 10 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CTP<31:10> |  |  | ‘０’ |  |

| bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| 31-10 | CTP<31:10> | Context Table Pointer :Default 0 このレジスタは主記憶の中に存在するコンテキストテーブルの先頭の物理アドレスを保持する |

#### 3.9.2.5 コンテキストレジスタ

アドレス	ASI=0x4(ﾃﾞｺｰﾀﾞの設定により変更可)	Address=0xFFFF0010

ライト／リード

| 31 |  | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTX<7:0> |  | ‘0’ |  |

| bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| 9-2 | CTX<7:0> | Context :Default 0 このレジスタはコンテキストデータを保持する |

#### 3.9.2.6  命令フォールトステータスレジスタ

本MMUはASIをデコードして命令フェッチか否かを判断しており、ASI=0x8,0x9空間へのデータリード・データライト時のMMUによる例外発生時は本レジスタが有効となる。

アドレス	ASI=0x4(ﾃﾞｺｰﾀﾞの設定により変更可)	Address=0xFFFF0014

ライト／リード

| 31 |  | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‘０’ |  |  | IAT |  | FIR | IAP | PIA | ITM |

| bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| 6-4 | IAT | Instruction Access Type :Default 0 命令アクセスタイプ 命令アクセスの際にMMUによる例外が発生した時の、命令のアクセスタイプである。本ビットはライトしても値を書くことができる。 命令アクセスタイプは以下の通り。 IATは0,1,4,5の値は未使用である。 |
| 3 | FIR | First Instruction Reference :Default 0 命令ページファーストリファレンス 0:don’t care 1:今まで参照されていない命令ページに最初の参照がされた時にセットされる。TLB制御レジスタのRTビットが１の時だけ本ビットがセットされ、MMUによる例外が発生する。尚、’参照’とはリードサイクルまたはライトサイクルを示す。命令フェッチの場合リードサイクルのみであるが、本MMUはASIをデコードして命令フェッチか否かを判断しており、ASI=0x8,0x9空間へのライト時にも検出対象となる。 本ビットは1のライトによりリセットされる。 |
| 2 | IAP | Instruction Access Protection error :Default 0 命令アクセスプロテクション違反 0:don’t care 1:命令がアクセスに対して許可されていない時にセットされる。 本ビットは1のライトによりリセットされる。命令アクセスプロテクション違反(IAP)と特権命令アクセス違反(PIA)のエラー検出はTLBエントリのACCとエラー検出時のCPUアクセスの種類によって表3.5.1のように決定される。 |
| 1 | PIA | Protected Instruction Access error :Default 0 特権命令アクセス違反 0:don’t care 1:ユーザモード命令がスーパバイザモード領域に対して命令アクセスするとセットされる。 本ビットは1のライトによりリセットされる。エラーの検出については表3.5.1を参照。 |
| 0 | ITM | Instruction TLB Misshit :Default 0 0:don’t care 1:命令アクセス時TLBでミスヒットが生じた時にセットされる。 本ビットは1のライトによりリセットされる。 |

#### 3.9.2.7 データフォールトステータスレジスタ

本MMUはASIをデコードして命令フェッチか否かを判断しており、ASI=0x8,0x9以外の空間へのリード・データライト時のMMUによる例外発生時は本レジスタが有効となる。

アドレス	ASI=0x4(ﾃﾞｺｰﾀﾞの設定により変更可)	Address=0xFFFF0018

ライト／リード

| 31 |  | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‘０’ |  |  | DAT |  | DPM | FDR | DAP | PDA | DTM |

| bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| 7-5 | DAT<2:0> | Data Access Type :Default 0 データアクセスタイプ データアクセスの際にMMUによる例外が発生した時の、データアクセスのアクセスタイプである。本ビットはライトしても値を書くことができる。 データアクセスタイプは以下の通り。 DATは2,3,6,7の値は未使用である。 |
| 4 | DPM | Data Page first Modify :Default 0 データページファーストモディファイ 0:don’t care 1:変更されたことのない(ライトされたことのない)データページに対して、最初のライトが行われた時にセットされる。TLB制御レジスタのDMTﾋﾞｯﾄが設定されている時だけ本ビットはセットされ、またMMUによる例外が発生する。 本ビットは1のライトによりリセットされる。 |
| 3 | FDR | First Data Reference :Default 0 データページファーストリファレンス 0:don’t care 1:今まで参照されていない(リード及びライトされたことのない)データページに最初のアクセス(リードまたはライト)がされた時にセットされる。TLB制御レジスタのRTビットが１の時だけ本ビットはセットされ、またMMUによる例外が発生する。 本ビットは1のライトによりリセットされる。 |
| 2 | DAP | Data Access Protection error :Default 0 データアクセスプロテクション違反 0:don’t care 1:求められるアクセスのタイプに対するパーミッションなしにデータアクセス がされた時にセットされる。 本ビットは1のライトによりリセットされる。データアクセスプロテクション違反(DAP)と特権データアクセス違反(PDA)のエラー検出はTLBエントリのACCとエラー検出時のCPUアクセスの種類によって表3.5.1のように決定される。 |
| 1 | PDA | Protected Data Access error :Default 0 特権データアクセス違反 0:don’t care 1:ユーザモード命令がスーパバイザモード領域に対してデータアクセスするとセットされる。 本ビットは1のライトによりリセットされる。エラーの検出については表3.5.1を参照。 |
| 0 | DTM | Data TLB Misshit :Default 0 0:don’t care 1:データアクセス時TLBでミスヒットが生じた時にセットされる。 本ビットは1のライトによりリセットされる。 |

命令フォールトステータスとデータフォールトステータスのプロテクションエラーと特権アクセス違反のマトリクスは以下の表の通りである。

P：プロテクションエラー(IAP,DAP)

S：特権アクセス違反(PIA,PDA)

表3.9.1     プロテクションエラーと特権アクセス違反の検出マトリクス

#### 3.9.2.8 ＴＬＢ制御レジスタ

アドレス	ASI=0x4(ﾃﾞｺｰﾀﾞの設定により変更可)	Address=0xFFFF001C

ライト／リード

| 31 |  | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DMT | RT |

| bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DMT | Data Modify Trap :Default 0 データモディファイトラップ 1に設定することにより、まだ変更されたことのない(ライトされたことのない)データページのデータに最初の変更（ライトサイクル）が行われた時に、MMUによる例外発生を可能にする。本ビットは１をライトすると１に設定され、０をライトすると０が設定される。 |
| 0 | RT | Reference Trap :Default 0 リファレンストラップ 1に設定することにより、まだ参照されたことのない(リードもライトもされたことのない)ページに最初の参照(リードまたはライト)が行われた時に、MMUによる例外発生を可能にする。本ビットは１をライトすると１に設定され、０をライトすると０が設定される。 |

#### 3.9.2.9 ＴＬＢデータフォールトアドレスレジスタ

アドレス	ASI=0x4(ﾃﾞｺｰﾀﾞの設定により変更可)	Address=0xFFFF0020

リード

| 31 |  | 10 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DFA<31:10> |  |  | ‘0’ |  |

| bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| 31-10 | DFA<31:10> | Data Fault Address :Default 0 データフォールトアドレス MMUによるTLBデータアクセス例外が起きると、仮想データアドレス(仮想ページ番号 VPN)を保持する。 |

なお、命令アクセス時にTLBフォールトした場合、フォールトした命令の仮想アドレスは、トラップハンドラのウインドウのr[17]（％Ｌ１）に保持される。

#### 3.9.2.10 ＬＲＵ(Least Recently Used)レジスタ

アドレス	ASI=0x4(ﾃﾞｺｰﾀﾞの設定により変更可)	Address=0xFFFF0024

リード

| 31 |  | 6 | 5 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LRU<5:0> |  |

| Bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| 5-0 | LRU<5:0> | Least Recently Used :Default 0x3F 本レジスタの値は最も使用されていないTLB番号が表示される。TLBミスヒット時のTLB更新は、このレジスタの値を参照して行う。MMUレジスタのFLHビットに1をライトすると、初期状態(TLB番号63が最も古く、TLB番号0が最も最新)になる。また、TLBエントリレジスタ1のビット1のロックビットがセットされていると、そのTLB番号はLRU計算対象から外される。 |

#### 3.9.2.11 ＴＬＢエントリレジスタ１

TLBエントリは全部で64エントリあるが、TLBエントリ番号選択レジスタにセットされた番号のTLBエントリの内容が本レジスタ及びTLBエントリレジスタ2に表示される。

アドレス	ASI=0x4(ﾃﾞｺｰﾀﾞの設定により変更可)	Address=0xFFFF0028

リード／ライト

| 31 |  |  |  |  |  |  | 10 | 9 | 2 | 1 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VPN<31:10> |  |  |  |  |  |  |  | CXN<7:0> |  | LCK | G |  |

| Bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| 31-10 | VPN<31:10> | Virtual Page No. :Default 0 仮想ページ番号を示す。ページサイズにより、比較対象になるビットが変わる。 ページサイズ 比較対象ビット 1KB 31-10 2KB 31-11 4KB 31-12 8KB 31-13 64KB 31-16 256KB 31-18 16MB 31-24 4GB なし |
| 9-2 | CXN<7:0> | ConteXt No. :Default 0 コンテキスト番号を示す。TLBのヒットチェック中コンテキストレジスタの内容と比較される。TLBエントリレジスタのGビットがセットされている時は、本フィールドはマスクされる。 |
| 1 | LCK | TLB LoCK :Default 0 1:本TLBは更新不可であり、LRU計算対象から外す。 0:本TLBは更新可であり、LRU計算対象とする。 本ビットは１をライトすると１に設定され、０をライトすると０が設定される。TLB更新の可否及びTLB更新操作はソフト管理による。 |
| 0 | G | Global :Default 0 1:CPUのアクセスとTLBの内容との比較時、コンテキストレジスタの内容は比較対象としない。これによって、コンキストレジスタの内容とタスクを一致させることにより各タスクに共通の空間が見えることになる。 0:CPUのアクセスとTLBの内容との比較時、コンテキストレジスタの内容も比較対象とする。これにより、各タスク間のメモリプロテクションが実現される。 |

#### 3.9.2.12 ＴＬＢエントリレジスタ２

TLBエントリは全部で64エントリあるが、TLBエントリ番号選択レジスタにセットされた番号のTLBエントリの内容が本レジスタ及びTLBエントリレジスタ1に表示される。

アドレス	ASI=0x4(ﾃﾞｺｰﾀﾞの設定により変更可)	Address=0xFFFF002C

リード／ライト

| 31 | 10 | 9 |  | 8 | 7 |  | 6 | 5 | 4 | 3 |  | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPN |  | V | C |  | M | R |  | ACC |  |  | PSZ |  |  |  |

| Bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| 31-10 | PPN<31:10> | Physical Page No. :Default 0 物理ページ番号を示す。ページサイズにより、有効ビットが変わる。 ページサイズ 有効ビット 1KB 31-10 2KB 31-11 4KB 31-12 8KB 31-13 64KB 31-16 256KB 31-18 16MB 31-24 4GB なし |
| 9 | V | Valid :Default 0 1:本TLBの内容は有効であることを示す。 0:本TLBの内容は無効であることを示す。 |
| 8 | C | Cache Enable :Default 0 0:本エントリが示すメモリ領域へのデータリード時、データ･キャッシュにキャッシュしない。（Noncacheable信号が発生する。） 1:本エントリが示すメモリ領域へのデータリード時、データ･キャッシュにキャッシュされる 尚、本ビットに関わらず命令は命令キャッシュにキャッシュされる |
| 7 | M | Modify :Default 0 0:本エントリが示すメモリ領域へのライトアクセスはまだ行われていない。 1: 本エントリが示すメモリ領域へのライトアクセスが発生した。 |
| 6 | R | Reference :Default 0 0:本エントリが示すメモリ領域へのリードアクセス、ライトアクセスはまだ行われていない。 1:本エントリが示すメモリ領域へのリードアクセス、ライトアクセスが行われた。 |
| 5-3 | ACC<2:0> | ACCess protection :Default 0 本エントリが示すメモリ領域へのアクセスにおいて、許されるアクセスの種類を示す。 |
| 2-0 | PSZ<2:0> | Page SiZe :Default 010 本ビットは、各TLBエントリが示す領域のページサイズを示す。ページサイズは可変長である、本ビットとページサイズの関係は以下の通りである。 ０００： １ＫＢ ００１： ２ＫＢ ０１０： ４ＫＢ ０１１： ８ＫＢ １００： ６４ＫＢ １０１： ２５６ＫＢ １１０： １６ＭＢ １１１： ４ＧＢ |

#### 3.9.2.13 TLBエントリ番号選択レジスタ

本レジスタにTLBエントリレジスタ1､2に表示すべきTLBエントリ番号をセットすることにより、所望のTLBエントリへのアクセスが可能となる。

アドレス	ASI=0x4(ﾃﾞｺｰﾀﾞの設定により変更可)	Address=0xFFFF0030

リード／ライト

| 31 |  | 6 | 5 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TNO<5:0> |  |

| Bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| 5-0 | TNO<5-0> | TLB no. Default: 0 本レジスタにセットされた番号のTLBの内容が、TLBエントリレジスタ１、２に表示される。 |

・アドレス変換テーブルについて(参考)

本MMU機能では、メモリ上の変換テーブルをハードウェアがアクセスすることはないため、変換テーブルのフォーマットはソフトウェアによって自由に設定可能である。本MMU機能を使用して場合の変換テーブルの例を以下に示す。

まず、仮想アドレスに3つのindexを定義する。

仮想アドレス

| 31 | 24 | 23 | 18 | 17 | 10 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| index1 |  | index2 |  | index3 |  |  |

(8bits)   (6bits)     (0-8bits)

index3は、各ページ毎に以下のようになる。

page      Bit数       有効Bit

1kB        8        V.Ad. bit17-10

2kB        7        V.Ad. bit17-11

4kB        6        V.Ad. bit17-12

8kB        5        V.Ad. bit17-13

64kB       2        V.Ad. bit17-16

256kB      0              -

この3つのindexにより、変換テーブルを以下のように階層化する。

Root Pointer(Table Pointer + Contxt No.)

Level-1 Table

│　PTD 　　 →

＋                  Level-2 Table

i1      PTD

＋                    Level-3 Table

i2  →  PTD

＋

i3     PTE

PTD = Page Table Descriptor

PTE = Page Table Entry

Page Size=1,2,4,8,64k bytesの時は、変換テーブルのLevel-3 TableにPTEが存在する(Level-2 TableまたはLevel-1 TableにPTEが存在するようにするとページは可変長となる）

Page Size=256k bytesの時は、変換テーブルのLevel-2 TableにPTEが存在する

Page Size=16M bytesの時は、変換テーブルのLevel-1 TableにPTEが存在する

Page Size=4G bytesの時は、変換テーブルは持たない

(仮想アドレスは、そのまま物理アドレスとなり、Contextのみの比較となる）

PTDのformat

| 31 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| PTP |  | ET |  |

PTP = Page Table Pointer

テーブルポインタの物理アドレスのBit31-2

ET  = 00 Invalid PTD

01 Valid PTD

10 Reserve (Valid PTE)

11 Reserve

PTEのformat

| 31 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPN |  | G | V | C | M | R | ACC |  |  | ET |  |

PPN = Physical Page Number

物理アドレスのBit31-10

G  = Global        本ビットが1の時、本エントリのページが、各タスクにおいて共通の空間であることを示す。この時、コンテキストレジスタの内容は比較対象とならない。

V   = Valid         本ビットが1の時、本エントリが有効であることを示す。このビットは、ETビットと連動させること。

C  ＝Cache enable  本ビットがセットされているとき、本エントリの                      ページをデータ･キャッシュにキャッシュする。（本ビットがリセットされている場合、ページ参照時(リード／ライトアクセス時)にNoncacheable信号を出力する）

M  = Modify         本エントリのページのデータに変更(ライトアクセス)があった場合、本ビットがセットされる

R  = Reference     MMUが本エントリのページを参照した時（リードアクセスまたはライトアクセスした時）にセットされる

ACC  = ACCess protection  本エントリが示すメモリ領域へのアクセスにおいて、許されるアクセスの種類を示す。許されるアクセスの種類はTLBエントリレジスタ2を参照。

ET  = Entry Type   00 Invalid PTE

01 Reserve (Valid PTD)

10 Valid PTE

11 Reserve

## 3.10	DMAC

- 32/16/8 bit I/F

- 入力チャネル：４

- 優先順位：固定優先度及びラウンドロビン

- Memory to memory転送機能

- Bus sizing機能（8, 16bit I/O用）

- Bus swapping機能（8, 16bit I/O用）

レジスタインタフェース

DMA制御レジスタ

アドレス　FFFF2800

ライト／リード

| 31 | 0 |
| --- | --- |
|  | PRI |

| Bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| 0 | PRI | PRIority :Default 0 本ﾋﾞｯﾄはDMAﾁｬﾈﾙのﾌﾟﾗｲｵﾘﾃｨを示す。 0:ﾌﾟﾗｲｵﾘﾃｨはラウンドロビン 1:ﾌﾟﾗｲｵﾘﾃｨはch0>ch1>ch2>ch3 |

DMA割り込みクリアレジスタ

アドレス　FFFF2804

ライト／リード

| 31 | 0 |
| --- | --- |
|  | IC |

| Bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| 0 | IC | Interrupt Clear 本ﾋﾞｯﾄはDMA割り込みのクリアを行う。 0:割り込みクリア |

ポート／ソースアドレスレジスタ

アドレス　FFFF2000 + 0x40*(x) +0x04

ライト／リード

| 31 | 0 |
| --- | --- |
| PSA<31:0> |  |

| Bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| 31-0 | PSA<31:0> | Port/Source Address :Default X チャネルxのDMAに対し、本ﾋﾞｯﾄはメモリからI/Oへの転送の時（MODEレジスタのMTMビットが０）ポートアドレスを示し、メモリからメモリへの転送の時（MODEレジスタのMTMビットが１）ソースアドレスを示す。 |

メモリ／デスティネーションアドレスレジスタ

アドレス FFFF2000 + 0x40*(x) +0x08

ライト／リード

| 31 | 0 |
| --- | --- |
| MDA<31:0> |  |

| Bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| 31-0 | MDA<31:0> | Memory/Destination Address :Default X チャネルxのDMAに対し、本ﾋﾞｯﾄはメモリからI/Oへの転送の時（MODEレジスタのMTMビットが０）メモリアドレスを示し、メモリからメモリへの転送の時（MODEレジスタのMTMビットが１）デスティネーションアドレスを示す。 |

転送レングスレジスタ

アドレス FFFF2000 + 0x40*(x) +0x18

ライト／リード

| 31 | 0 |
| --- | --- |
| ＬＮ<31:0> |  |

| Bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| 31-0 | LN<31:0> | transfer LeNgth :Default X チャネルxのDMAに対し、本ﾚｼﾞｽﾀは転送レングスを示す。単位はバイトである。 |

データバッファレジスタ

アドレス FFFF2000 + 0x40*(x) +0x0c

リード

| 31 | 0 |
| --- | --- |
| ID<31:0> |  |

| Bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| 31-0 | ID<31:0> | Internal Data :Default X チャネルxのDMAに対し、DMA転送時一度内部のデータバッファにてメモリにライトするデータを組み立てるが、そのデータバッファの値が読める。どのロケーションに有効なデータがあるかはステータスレジスタを見る必要がある。 |

転送モード制御レジスタ

アドレス FFFF2000 + 0x40*(x) +0x10

ライト／リード

|  | 31 |  | 14 |  | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DAS |  | SAU | BM | RL | PCI | MTM | MR | 32P |  | 16P | 8P | S16 | S8 | IER | IED |  | ST |
| bit No. |  | bit名 |  | 機 能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | DAS |  | Destination Address Update :Default X 0:メモリアドレスレジスタで設定したアドレスが次の転送にも使用される。 1:メモリアドレスレジスタの値は、最後に転送を行ったアドレスより１ワード先を示す。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | SAU |  | Source Address Update :Default X 0:ポートアドレスレジスタで設定したアドレスが次の転送にも使用される。 1:ポートアドレスレジスタの値は、最後に転送を行ったアドレスより１ワード先を示す。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | BM |  | Burst Mode :Default X 0:バースト転送しない。 1:バースト転送する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | RL |  | Responsive Link :Default X 1:レスポンシブリンク用DPMに対するDMA転送を行う。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | PCI |  | PCI :Default X 1:PCIに対してDMA転送を行う。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | MTM |  | Memory To Memory transfer :Default X 0:ポートアドレスレジスタで設定したI/Oとメモリ間のDMA転送であることを示す。転送方向はMRビットにて指定する。 1:ソースアドレスからデスティネーションアドレスへ、レングスレジスタで設定したバイト数のデータをDMA転送を行う。アドレスカウンタはUP方向のみのカウントとする。また、4ﾊﾞｲﾄﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘでない転送領域及びレングスのDMA転送はMemory To Memoryではサポートしない。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | MR |  | Memory Read :Default X 0:I/Oからメモリへの転送であることを示す。 1:メモリからI/Oへの転送であることを示す。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 32P |  | 32bit I/O Port :Default X 0:don’t care 1:MTMビットが0の時32bitのI/Oポートとの転送であることを示す。この時、ポートアドレスのビット1、0は無視される。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 16P |  | 16bit I/O Port :Default X 0:don’t care 1:MTMビットが0の時16bitのI/Oポートとの転送であることを示す。この時、ポートアドレスのビット0は無視され、ビット１によりどのデータバスに接続されるか（D31-16 or D15-0）を示す。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 8P |  | 8bit I/O Port :Default X 0:don’t care 1:MTMビットが0の時8bitのI/Oポートとの転送であることを示す。この時、ポートアドレスのビット1、0によりどのデータバスに接続されるか（D31-24 or D23-16 or D15-8 or D7-0）を示す。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | S16 |  | Swap at 16bit :Default X 0:don’t care 1:16bit単位でデータのスワップを行う。 31 16 15 0 31 1615 0 A B C D → C D A B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | S8 |  | Swap at 8bit :Default X 0:don’t care 1:8bit単位でデータのスワップを行う。 31 16 15 0 31 16 15 0 A B C D → B A D C S16=1,S8=1をセットすると以下のようにスワップされる。 31 16 15 0 31 16 15 0 A B C D → D C B A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | IER |  | Interrupt enable of ER-bit :Default 0 0:割込みを発生しない。 1:割込み発生を許可する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | IED |  | Interrupt enable of ED-bit :Default 0 0:割込みを発生しない。 1:割込み発生を許可する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | ST |  | Start :Default 0 0:DMA転送を停止させる。0をライト後DMACは初期化される。 1:DMA転送を起動する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本レジスタで設定できるモードは次ページの通りであり、それ以外の設定では動作の保証はしない。

| 転送モード |  | ｽﾜｯﾌﾟなし S16=0,S8=0 | ｽﾜｯﾌﾟあり S16=0,S8=1 | ｽﾜｯﾌﾟあり S16=1,S8=0 | ﾘﾄﾙｲﾝﾃﾞｨｱﾝ S16=1,S8=1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾒﾓﾘ (32bit) | ﾒﾓﾘ (32bit) | ○ | × | × | ○ |
| ﾒﾓﾘ (32bit) | I/O 32bit(D31-0) | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | I/O 16bit(D31-16) | ○ | × | × | ○ |
|  | I/O 16bit(D15-0) | ○ | × | × | ○ |
|  | I/O 8bit(D31-24) | ○ | × | × | ○ |
|  | I/O 8bit(D23-16) | ○ | × | × | ○ |
|  | I/O 8bit(D15-8) | ○ | × | × | ○ |
|  | I/O 8bit(D7-0) | ○ | × | × | ○ |
| ﾒﾓﾘ (D31-16) | I/O 8bit(D31-24) | ○ | × | × | ○ |

ステータスレジスタ

アドレス　FFFF2000+0x40*(x)+0x14

ライト／リード

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | L1 | L2 | L3 |  |  | ER | ED |

| bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| 31 | L0 | Location 0 :Default 0 0:内部データレジスタのD31-24は有効なデータでない。 1:内部データレジスタのD31-24は有効なデータである。 |
| 30 | L1 | Location 1 :Default 0 0:内部データレジスタのD23-16は有効なデータでない。 1:内部データレジスタのD23-16は有効なデータである。 |
| 29 | L2 | Location 2 :Default 0 0:内部データレジスタのD15-8は有効なデータでない。 1:内部データレジスタのD15-8は有効なデータである。 |
| 28 | L3 | Location 3 :Default 0 0:内部データレジスタのD7-0は有効なデータでない。 1:内部データレジスタのD7-0は有効なデータである。 |
| 1 | ER | Error :Default 0 0:don’t care 1:DMA転送中にエラーが発生してDMA転送が停止したことを示す。本ビットは１をライトするとクリアされる。 |
| 0 | ED | EnD :Default 0 0:don’t care 1:DMA転送が終了すると１に設定される。本ビットは１をライトするとクリアされる。 |

## 3.11	ＰＣＩ インターフェイス

### 3.11.1 一般仕様

PCI Bus			電源電圧	： 3.3v

(外部I/O)		周波数		： 33MHz（PCI Busクロック=端子名”CLK-PCI”）

Local Bus

(内部バス)		周波数		： 33MHz／40MHz／50MHz 可変

（Local Busクロック=Chip内部のバスクロック）

### 3.11.2 機能概要と特徴

本PCIC-I/Fは、PCICとLocal Busとのインターフェースを行う回路です。PCIC-I/Fの持つ主な特徴を以下に記します。

- PCI BusとLocal Bus間の通信を容易にするためのDoorbellとMailbox機能を搭載

- PCI Busのスレーブ動作（Local Bus上のリソースはPCIからRead/Writeが出来る）を可能にするためのLocal Busのアクセス制御を行う

- PCI Busのマスタ動作を実現するためにLocal Bus上の汎用DMACとPCIC内部のFIFOとのハンドシェイク制御を行う

PCIC-I/Fの内部ブロックは、データパス系以外は２つの制御ブロックに分かれています。各制御ブロックの機能概要を以下に記します。

- PBSC		：	PCI Bus Side Controlは、PCI Bus側からアクセスする各種レジス（Doorbell & MailboxA,LocalAD,ASIやPCIC内部のDMA&FIFOレジスタ）の制御を行います。また、PCI BusからLocal BusへのアクセスでPCIクロックに同期して動作する制御回路を含んでいます。	PBSC内部回路は全てPCIクロックで動作します。

- LBSC		： Local Bus Side Controlは、Local Bus側からアクセスする各種レジスタ（Doorbell & MailboxB,IDやPCIC内部のDMA&FIFOレジスタ）の制御や、 Local BusからPCI Busへのアクセス（DMAのハンドシェイク制御等）を制御します。またPCI BusからLocal BusへのアクセスでLocalクロックに同期して動作する制御回路を含んでいます。LBSC内部回路は全てLocalクロックで動作します。

### 3.11.3 ブロック図

### 3.11.4  I/F 信号

| 3.11.4.1 PCI Controller I/F 種類 | ポート名 | データ型 | 入出力 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Target Interface | ## PCLK | std_logic | in | PCIクロック：PCI Busの33MHzのクロック信号。 PCI Controllerの内部クロックとSkewを合わせる。 |
|  | XPRST | std_logic | in | PCIリセット：PCI Busのリセット信号。PCIC-I/F全ての初期化を行う |
|  | XIIRDY | std_logic | in | イニシエータ・レディー：PCI BusのIRDY#入力信号です。 |
|  | TA | std_logic_vector (7 downto 2) | in | ターゲット・アドレス：PCI Bus上の32Bitフルアドレスです。このアドレス信号とXTCS で各コンポーネントのチップ・セレクトを作ります。PCICのTAに接続します。bit0:lsb |
|  | ITD | std_logic_vector (31 downto 0) | in | ターゲット・データ入力：リトルエンディアンの32bitデータバスです。PCICのTDOに接続します。bit0:lsb |
|  | OTD | std_logic_vector (31 downto 0) | out | ターゲット・データ出力：リトルエンディアンの32bitデータバスです。PCICのTDIに接続します。bit0:lsb |
|  | TD_XBE | std_logic_vector (3 downto 0) | in | ターゲット・データ・バイト・イネーブル：どのバイト・レーンに有効なデータが存在するかを示します。bit0:lsb |
|  | XTCS | std_logic | in | ターゲット・チップ・セレクト：PCIからのアクセスに応答し、ターゲット動作を実行中であることを示します。 |
|  | XTRE | std_logic | in | リード・イネーブル：読込み制御信号です。!XTRE & !TWAITの時はTAで示すデータをTDOにドライブします。 |
|  | XTWE | std_logic | in | ライト・イネーブル：書込み制御信号です。!XTWE & !TWAITの時、IRDY#信号がアクティブであった場合、クロックの立ち上がりでデータ（TDI）をラッチします。 |
|  | TWAIT | std_logic | out | ターゲット・ウェイト：PCIからのアクセスにウェイトを挿入したい場合アクティブにドライブします。 |
|  | TBUSY | std_logic | out | ターゲット・ビジー：各XTCSに対応したTBUSY信号は、ターゲットからの切断を制御するために使用しますが、特に切断する必要がないので使用していません |
|  | CONFIG_REG | std_logic_vector (31 downto 0) | in | コンフィグレーション・レジスタ：256Byteのコンフィグレーション・レジスタ空間中、コマンド・レジスタとステータス・レジスタの値を示します。 PCIC-I/Fはターゲット・アボート（bit28）やマスタ・アボート（bit29）のみをINTA#に接続するために使用します bit0:lsb |

| 種類 | ポート名 | データ型 | 入出力 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI DMAC Interface | DMAA | std_logic_vector (4 downto 2) | out | DMAアドレス：PCICのDMA&FIFOレジスタのアドレスとして使用します。bit0:lsb |
|  | IDMAD | std_logic_vector (31 downto 0) | in | DMAデータ入力：PCICのDMA&FIFOレジスタのデータを入力するポートです。PCICのDMADOに接続します。bit0:lsb |
|  | ODMAD | std_logic_vector (31 downto 2) | out | DMAデータ出力：PCICのDMA&FIFOレジスタに対してデータを出力するポートです。PCICのDMADIに接続します。bit0:lsb |
|  | DMAD_XBE | std_logic_vector (3 downto 0) | out | DMAデータ・バイト・イネーブル：どのバイト・レーンに有効なデータが存在するかを示します。bit0:lsb |
|  | XDMACS | std_logic | out | DMA チップ・セレクト：PCICのDMA&FIFOレジスタのチップ・セレクト信号です。 |
|  | XDMARE | std_logic | out | DMAリード・イネーブル：PCICのDMA&FIFOレジスタ専用の読込み制御信号です |
|  | XDMAWE | std_logic | out | DMAライト・イネーブル：PCICのDMA&FIFOレジスタ専用の書込み制御信号です |
| PCI Master Interface | IMD | std_logic_vector (31 downto 0) | in | マスタ・データ入力：この32bitポートはPCICのMDOに接続します。bit0:lsb |
|  | OMD | std_logic_vector (31 downto 0) | out | マスタ・データ出力：この32bitポートはPCICのMDIに接続します。bit0:lsb |
|  | OMD_XBE | std_logic_vector (3 downto 0) | out | マスタ・データ・バイト・イネーブル出力：どのバイト・レーンに有効なデータが存在するかを示します。実際にはXILBE信号そのものです。PCICのMDI_XBEに接続します。bit0:lsb |
|  | MDIR | std_logic | in | マスタ・ディレクション：マスタ・トランザクションの方向を示します “0”:PCIBus→LocalBus |
|  | XMREQ | std_logic | in | マスタ・リクエスト：PCICがPCI Busのマスタとして動作する時の転送要求信号です。 |
|  | XMACK | std_logic | out | マスタ・アクノリッジ：PCICがPCI Busのマスタとして動作する時の転送要求信号に対する応答信号です。この信号はPCIC内部ではクロックとして使用します。 |
|  | MEOP | std_logic | in | マスタ・エンド・オブ・プロセス：PCIのマスタ転送が終了したことを示します。INT_PCIの割り込み要因として使用します |
|  | XOINTA | std_logic | out | PCI割り込みA：HOSTに対する割り込み信号です。PCIのINTA#はオープン・ドレインなので、３ステート・バッファのアウトプット・イネーブルで制御します。 MailboxBにLocal Busからデータを書き込んだ時アサートし、PIC（メモリ・マップ参照）に”1”を書き込むとディアサートします。また、PCICがターゲット・アボートやマスタ・アボートを受信してもアサートします。全てマスクが可能です。 |

#### 3.7.4.2  Local Bus I/F

| 種類 | ポート名 | データ型 | 入出力 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Local Bus Interface | ## LCLK | std_logic | in | Local Busクロック：Local Busのクロック信号です。 33MHz,40MHz,50MHzに設定可能です |
|  | XLRST | std_logic | in | Local Busリセット：Local Busのリセット信号。PCIC-I/F全ての初期化を行う |
|  | XBREQ | std_logic | out | Local Busリクエスト：Local Busのリクエスト信号。PCIからのアクセスをLocal Busに流す時など、PCIC-I/FがLocal Busのマスタとして動作する時アサートします |
|  | XBGRNT | std_logic | in | Local Busグラント：Local Busのグラント信号、LBREQに対して許可が出たことを示す。PCIC_I/Fはこの信号がアサートしたことを検出するとLocal Busに対してアクセスを開始します。 |
|  | OASI | std_logic_vector (7 downto 0) | out | アドレス空間識別出力：PCIから設定されるASIレジスタの内容をLocal Busに出力します |
|  | XOE_ASI | std_logic | out | アドレス空間識別のアウトプット・イネーブル信号です |
|  | XIAS | std_logic | in | アドレス・ストローブ入力：アクセスの始まりを検出するための信号です |
|  | XOAS | std_logic | out | アドレス・ストローブ出力：Local Busのマスタとしてアクセスを開始したことを意味します。PCIC_I/Fは32bitアクセスのシングル・アクセスしか生成しないので、１回のアクセスはASのアサートで始まりREADYのアサートで終了します |
|  | XOE_XAS | std_logic | out | アドレス・ストローブのアウトプット・イネーブル信号 |
|  | ILA | std_logic_vector (7 downto 2) | in | Local Busアドレス入力：Local Bus上のアドレスを入力しPCICSが”0”の時、ILA[7:2]を詳細デコード（メモリ・マップ参照）します。bit0:lsb |
|  | OLA | std_logic_vector (31 downto 0) | out | Local Busアドレス出力：PCIから設定されるLocalADレジスタの内容をLocal Busに出力します。bit0:lsb |
|  | XOE_LA | std_logic | out | Local Busアドレスのアウトプット・イネーブル信号です |
|  | ILD | std_logic_vector (31 downto 0) | in | Local Busデータ入力：ビックエンディアンの32bitデータ入力です。PCIC-I/Fはリトルエンディアンなので、入力直後に変換を行います。bit0:lsb |
|  | OLD | std_logic_vector (31 downto 0) | out | Local Busデータ出力：ビックエンディアンの32bitデータ出力信号です。PCIC-I/Fはリトルエンディアンなので、出力の直前に変換を行いますbit0:lsb |
|  | XOE_LD | std_logic | out | Local Busデータのアウトプット・イネーブル信号です |
|  | XILBE | std_logic_vector (0 to 3) | in | Local Busバイト・イネーブル入力：どのバイト・レーンに有効なデータが存在しているかを知るためのactive lowの信号です。bit0はLD[31:24]にbit1はLD[23:16]にbit2はLD[15:8]にbit3はLD[7:0]に有効なデータが存在することを示しています。bit3:lsb |

| 種類 | ポート名 | データ型 | 入出力 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Local Bus Interface | XOLBE | std_logic_vector (0 to 3) | out | Local Busバイト・イネーブル出力：Local Busのマスタとして動作する時に、どのバイト・レーンに有効なデータが存在するかを示す信号です。bit3:lsb |
|  | IRDXWR | std_logic | in | リード／ライト入力：リード・アクセス（”1”）かライト・アクセス（”0”）かを識別するための入力信号です |
|  | ORDXWR | std_logic | out | リード／ライト出力：Local Busのマスタとして動作する時、そのアクセスがリード・アクセス（”1”）かライト・アクセス（”0”）かを通知するための出力信号です |
|  | XOE_RDXWR | std_logic | out | リード／ライトのアウトプット・イネーブル信号です |
|  | XIREADY | std_logic | in | レディー入力：バス・サイクルの終了を検出する信号です。PCIからのアクセスを受け、Local Busのマスタとして動作する時、この信号を検出すると、PCIのTRDY#をアサートします |
|  | XOREADY | std_logic | out | レディー出力：バス・サイクルの終了を通知します。Local Bus のスレーブとして動作する時この信号のアサートでアクセスは終了します。PCIとの共有リソースの場合でも、このアサート・タイミングは変わりません。競合処理はハードウェアでは行わないので、注意して下さい。 |
|  | XOE_XREADY | std_logic | out | レディーのアウトプット・イネーブル信号です |
|  | XPCICS | std_logic | in | PCIチップ・セレクト：PCIC-I/F内部の各種レジスタ、PCIC内部のDMA&FIFOレジスタとマスタのFIFOポートを選択する信号です。ASIはデコード済です。 PCIC-I/Fでは、この信号が”0”の時、さらにILAをデコードして内部xlregcsとxldmacs、さらにマスタのFIFO選択用のxpbcsを生成します |
|  | XDREQ | std_logic | out | データ・リクエスト：Local Bus上のDMACに対して、DMA転送を要求するハンドシェイク信号です |
|  | XDACK | std_logic | in | データ・アクノリッジ：Local Bus上のDMACがXDREQを受け、DMA転送を開始したことを示すハンドシェイクの応答信号です。PCIC-I/Fはこの信号を使用しません |
|  | OINT_PCI | std_logic | out | Local Bus割り込み：MailboxAにPCI Busからデータを書き込んだ時アサートし、LIC（メモリ・マップ参照）に”1”を書き込むとディアサートします。 また、PCICのマスタ転送が終了した時（MEOPがアサート）にもアサートします。どちらもマスクが可能です。 |

### 3.11.5  レジスタ仕様

PCI Bus側メモリ・マップ

| PCI Bus |  | 31 |  |  |  |  |  | 24 23 |  |  |  |  |  |  |  | 16 15 |  |  |  |  |  |  |  | 8 7 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “00”h | R | PIE | PIS | LIE | LIS | ID1 | ID0 | 0 | 0 | TAIE | MAIE | EIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserved |  |  |  |  |  |  |  | ASIR (ASI Register) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W |  | PIC |  | LIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “04”h | R | MailboxA(PCI→SPARClite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “08”h | R | MailboxB(PCI←SPARClite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “0C”h | R | Local AD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “10”h | R | Local Bus Access Port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “14”h | - | PCI Bus Access Port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “18”h | - | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “1C”h | - | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “20”h | R | CAR(Current Address Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W | BAR(Base Address Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “24”h | R | CDCR(Current Dword Count Register)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W | BDCR(Base Dword Count Register)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “28”h | R | 0 | 0 | 0 | 0 | CMD3 | CMD2 | CMD1 | CMD0 | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | REQ | 0 | 0 | 0 | TC |
|  | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MSK | 0 | 0 | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “2C”h | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MSK | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W |  |  |  |  |  |  |  |  | DMCR |  |  |  |  |  |  |  | DCR |  |  |  |  |  |  |  | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |
| “30”h | R | FDCR(FIFO Data Count Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FBSR(FIFO Buffer Size Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “34”h | R | WQPR(Write Request Parameter Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RQPR(Read Request Parameter Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “38”h | R | Reserved |  |  |  |  |  |  |  | Reserved |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | XBE3 | XBE2 | XBE1 | XBE0 | Full | Empty | DIR | XMREQ | XMACK | 0 | 0 | EOP |
|  | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |
| “3C”h | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MSK | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W |  |  |  |  |  |  |  |  | FMCR |  |  |  |  |  |  |  | FCR |  |  |  |  |  |  |  | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI Bus |  | 31 |  |  |  |  |  | 24 23 |  |  |  |  |  |  |  | 16 15 |  |  |  |  |  |  |  | 8 7 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |

#### 3.11.5.2  Local Bus側メモリ・マップ

| 31 |  |  |  |  |  | 24 23 |  |  |  |  |  |  |  | 16 15 |  |  |  |  |  |  |  | 8 7 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Local Bus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIR (ASI Register) |  |  |  |  |  |  |  | Reserved |  |  |  |  |  |  |  | TAIE | MAIE | EIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PIE | PIS | LIE | LIS | ID1 | ID0 | 0 | 0 | R | “00”h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PIC |  | LIC |  |  |  |  | W |  |
| MailboxA(PCI→SPARClite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | “04”h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| MailboxB(PCI←SPARClite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | “08”h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |
| Local AD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | “0C”h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |
| Local Bus Access Port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | “10”h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| PCI Bus Access Port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | “14”h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |
| Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | “18”h |
| Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | “1C”h |
| CAR(Current Address Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | “20”h |
| BAR(Base Address Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |
| CDCR(Current Dword Count Register)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | “24”h |
| BDCR(Base Dword Count Register)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |
| 0 | 0 | 0 | REQ | 0 | 0 | 0 | TC | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CMD3 | CMD2 | CMD1 | CMD0 | R | “28”h |
| Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MSK | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |
| Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MSK | R | “2C”h |
| Reserved |  |  |  |  |  |  |  | DCR |  |  |  |  |  |  |  | DMCR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |
| FBSR(FIFO Buffer Size Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FDCR(FIFO Data Count Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | “30”h |
| Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |
| RQPR(Read Request Parameter Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WQPR(Write Request Parameter Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | “34”h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |
| Full | Empty | DIR | XMREQ | XMACK | 0 | 0 | EOP | 0 | 0 | 0 | 0 | XBE3 | XBE2 | XBE1 | XBE0 | Reserved |  |  |  |  |  |  |  | Reserved |  |  |  |  |  |  |  | R | “38”h |
| Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |
| Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MSK | R | “3C”h |
| Reserved |  |  |  |  |  |  |  | FCR |  |  |  |  |  |  |  | FMCR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |
| 31 |  |  |  |  |  | 24 23 |  |  |  |  |  |  |  | 16 15 |  |  |  |  |  |  |  | 8 7 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Local Bus |  |

#### 3.11.5.3 レジスタ詳細

PCIC-I/F内部のレジスタの詳細を以下に示します。DMA&FIFOレジスタについてはPCI Controllerマクロ仕様書 Rev 3.0を御参照下さい。

- PIE (PCI Bus Interrupt Enable)

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “00”h | 31 | R/W | “1”b | MailboxBへの書き込み時のPCI Busへの割り込み（INTA#）をイネーブルにします。このビットの制御はPCI Bus側から行います。”1”の時イネーブルです。 |
| Local Bus | “00”h | 7 | R |  |  |

- PIS (PCI Bus Interrupt Status)／PIC (PCI Bus Interrupt Clear)

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “00”h | 30 | R/W | “0”b | このレジスタはDoorbellB用の割り込みレジスタそのものであり、”1”の時PCI Busへ割り込みが発生したことを示します。Local Bus側からMailboxBへの書き込みが発生した時”1”にセットされ、PCI Bus側から”1”を書き込むことでリセットされます。 |
| Local Bus | “00”h | 6 | R |  |  |

- LIE (Local Bus Interrupt Enable)

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “00”h | 29 | R | “1”b | MailboxAへの書き込み時のLocal Busへの割り込み（INT_PCI）をイネーブルにします。このビットの制御はLocal Bus側から行います。”1”の時イネーブルです。 |
| Local Bus | “00”h | 5 | R/W |  |  |

- LIS (Local Bus Interrupt Status)／LIC (Local Bus Interrupt Clear)

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “00”h | 28 | R | “0”b | このレジスタはDoorbellAの割り込みレジスタそのものであり、”1”の時Local Busへ割り込みが発生したことを示します。PCI Bus側からMailboxAへの書き込みが発生した時”1”にセットされ、Local Bus側から”1”を書き込むことでリセットされます。 |
| Local Bus | “00”h | 4 | R/W |  |  |

- ID1,ID0

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “00”h | 27,26 | R | “00”b | Local Bus側から任意の値を書き込むことが出来、PCI Bus側からその値を読み込むことが出来ます。 bit27：ID1、 bit26：ID0 |
| Local Bus | “00”h | 3,2 | R/W |  |  |

- TAIE (Targetl Abort Interrupt Enable)

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “00”h | 23 | R/W | “0”b | PCICがPCI Busのマスタとして動作し、ターゲット・アボートを受信した時のPCI Busへの割り込み（XOINTA）をイネーブルにします。このビットの制御はPCI Bus側から行います。”1”の時イネーブルです。 |
| Local Bus | “00”h | 15 | R |  |  |

- MAIE (Targetl Abort Interrupt Enable)

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “00”h | 22 | R/W | “0”b | PCICがPCI Busのマスタとして動作し、マスタ・アボートを受信した時のPCI Busへの割り込み（INTA#）をイネーブルにします。このビットの制御はPCI Bus側から行います。”1”の時イネーブルです。 |
| Local Bus | “00”h | 14 | R |  |  |

- EIE (END of Process Interrupt Enable)

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “00”h | 21 | R | “0”b | PCIC内部のDMAレジスタのCDCRが”0”となり、PCICのマスタ動作（DMA転送）が終了した時のLocal Busへの割り込み（INT_PCI）をイネーブルにします。このビットの制御はLocal Bus側から行います。”1”の時イネーブルです。 |
| Local Bus | “00”h | 13 | R/W |  |  |

- ASIR (ASI Register)

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “00”h | 7：0 | R/W | “00”h | PCI Bus側からLocal Bus上のASIの値を設定するための8ビット・レジスタです。このレジスタの値は、PCIC-I/FがLocal Busのマスタとして動作する時ASI上に出力されます |
| Local Bus | “00”h | 7：0 | R |  |  |

- MailboxA (PCI→SPARClite)

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “04”h | 31：0 | R/W | “0000 0000”h | PCI Bus側から任意の値を書き込むことが出来、Local Bus側からその値を読み込むことが出来ます。 また、PCI Bus側から任意の値を書き込んだ時に、Local Bus側に割り込み（INT_PCI）が発生するように設定することが出来ます。 |
| Local Bus | “04”h | 31：0 | R |  |  |

- MailboxB (PCI←SPARClite)

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “08”h | 31：0 | R | “0000 0000”h | Local Bus側から任意の値を書き込むことが出来、PCI Bus側からその値を読み込むことが出来ます。 また、Local Bus側から任意の値を書き込んだ時に、PCI Bus側に割り込み（INTA#）が発生するように設定することが出来ます。 |
| Local Bus | “08”h | 31：0 | R/W |  |  |

- Local AD

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “0C”h | 31：0 | R/W | “0000 0000”h | PCI Bus側からLocal Bus上のLAの値を設定するための32ビット・レジスタです。このレジスタの値は、PCIC-I/FがLocal Busのマスタとして動作する時LA上に出力されます |
| Local Bus | “0C”h | 31：0 | R |  |  |

- Local Bus Access Port

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “10”h | 31：0 | R/W | 無し | PCI Bus側からLocal Bus上のリソースをアクセスするためのポートです。このポートへアクセスするとPCIC-I/FはLocal Busのマスタ動作を開始します。 |
| Local Bus | “10”h | 31：0 | - |  |  |

- PCI Bus Access Port

|  | アドレス | ビット | 属性 | 初期値 | 機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus | “14”h | 31：0 | - | 無し | Local Bus側からPCI Bus上のリソースをアクセスするためのポートです。このポートへアクセスするとPCIC-I/FはPCICとのハンドシェイクを開始し、PCICはPCI Busのマスタ動作を開始します。 |
| Local Bus | “14”h | 31：0 | R/W |  |  |

### 3.11.6  機能仕様

#### 3.11.6.1  PCI BusからPCIC-I/F内部レジスタへのアクセス

レジスタの種類はPIE(R/W),PIS(R),PIC(W),LIE(R),LIS(R),MailboxA(R/W),MailboxB(R),

ASI(R/W),LocalAD(R/W)です。PCI Bus側からこれらのレジスタをアクセスすることが出来ます。Local Bus側からアクセス可能なレジスタもありますが、書き込みが競合することはありません。ただし、例えばPCI Bus側からMailboxBを読み込んでいる時に、Local Bus側からMailboxBにデータが書き込まれた場合、どのようなデータが読まれるか保証できません。

#### 3.11.6.2  PCI BusからPCIC内部のDMA&FIFOレジスタへのアクセス

PCI Bus側からPCIC内部のDMA&FIFOレジスタをアクセスすることが出来ます。この機能はデバッグ時にしか使用しないため、Local Bus側からのアクセスとの競合は一切考慮しておりません。

注意：PCI Bus側からBDCRを設定（書き込み）してもPCICのマスタ機能は正常に動作しません。BDCRの設定は必ずLocal Bus側から行って下さい。

#### 3.11.6.3  PCI BusからLocal Busへのアクセス

ASIレジスタおよびLocalADレジスタを設定した後、Local Bus Access Portを通しPCI BusからLocal Busにアクセスすることが出来ます。ただしLocal Busへアクセスすると同期取りや、Local Busの調停、リソースの応答時間等で応答までかなりの時間を要します。その間PCI BusのトランザクションはTRDY#によるウェイトを挿入することになります。

PCI Bus（Rev2.1）には16クロック・ルールという規定があり、PCIのクロックで16クロック以内に応答できない場合、STOP#をアサートしてトランザクションを終了させなければならないが、Local Busが33MHzで動作し、さらにLocal Busがアイドル状態であっても最低15クロックはウェイトを挿入しなければならないことが分かっている。

そこで、PCICの16クロック・ルール用のタイマを外し、初期データ・フェーズのウェイトは無制限とする。

#### 3.11.6.4  Local BusからPCIC-I/F内部レジスタへのアクセス

レジスタの種類はLIE(R/W),LIS(R),LIC(W),PIE(R),PIS(R),MailboxA(R),MailboxB(R/W),

ASI(R),LocalAD(R)です。Local Bus側からこれらのレジスタをアクセスすることが出来ます。PCI Bus側からアクセス可能なレジスタもありますが、書き込みが競合することはありません。ただし、例えばLocal Bus側からMailboxAを読み込んでいる時に、PCI Bus側からMailboxAにデータが書き込まれた場合、どのようなデータが読まれるか保証できません。

#### 3.11.6.5  Local BusからPCIC内部のDMA&FIFOレジスタへのアクセス

Local Bus側からPCIC内部のDMA&FIFOレジスタをアクセスすることが出来ます。

DMA&FIFOレジスタはPCIクロックで制御しています。Local Busからこのレジスタをアクセスする場合Local クロックからPCIクロックに乗り換え（同期取り）を行う必要がありますが、リード・アクセスはデータを読み込むだけなのでその必要がありません。

つまり、ライト・アクセスはLocal Busからのアクセス情報（dma_ac）を、まずPCIクロックに同期し、該当するレジスタにデータを書き込んだ後、書き込みが終了したという報告（dma_ac_ack）をこんどはLocalクロックに同期しXOREADYをアサートしますが、リード・アクセスはこのような２度の同期取りを行わずに制御します（付属のタイミング図参照）。

#### 3.11.6.6  Local BusからPCI Bus（PCIC内部のFIFO）へのアクセス

Local BusからPCI Busへのアクセスは、DMA&FIFOレジスタを設定しマスクを解除すると、書き込み（PCI Bus上のリソースにデータをライトする）の場合はただちにPCICのハンドシェイクの要求信号であるXMREQがアサートします。PCIC-I/FはXMREQのアサートを確認するとLocal Bus上の汎用DMACにデータを書き込むように要求（XDREQをアサート）します。汎用DMACはXDREQのアサートを確認するとLocal Bus上のリソースからデータを読み込み、読み込んだデータをPCI Bus Access Portに書き込みます。PCIC-I/FはPCI Bus Access Portに対する書き込みアクセスが発生するとXMACKをアサートし、Local BusのLD[31:0]上のデータをOMD[31:0]（ilcd[31:0]と同じ）にドライブした後にXMACKをディアサートします。その後、XMREQの不安定期間待機して、次の要求（FIFO内に空領域が存在するか）を確認してからXOREADYをアサートしXDREQをアサート（FIFO内に空領域が存在する）またはディアサート（FIFO内に空領域が存在しない）します。読み込み（PCI Bus上のリソースからデータをリードする）の場合は、PCI上のリソースからPCIC内部のFIFOにデータを読み込み、FIFO内に１つでもデータが存在するとハンドシェイクの要求信号であるXMREQがアサートします。PCIC-I/FはXMREQのアサートを確認するとLocal Bus上の汎用DMACにデータを読み出すように要求（XDREQをアサート）します。汎用DMACはXDREQのアサートを確認するとPCI Bus Access Portに対する読み込みアクセスを実行し、読み込んだデータをLocal Bus上のリソースに書き込みます。PCIC-I/FはPCI Bus Access Portに対する読み込みアクセスが発生するとXMACKをアサートし、IMD[31:0]（既に選択されているのでolcd[31:0]と同じ）に既に存在しているデータをラッチし、Local BusのLD[31:0]上にドライブした後XMACKをディアサートします。その後、XMREQの不安定期間待機して、次の要求（FIFO内にデータが存在するか）を確認してからXOREADYをアサートしXDREQをアサート（FIFO内にデータが存在する）またはディアサート（FIFO内にデータが存在しない）します。

どちらの場合でもXDREQのディアサートはXOREADYのディアサートと同タイミングであり、アサートのタイミングは予測できません。

汎用DMACのアクセスはデュアル・アドレス・モードで行い、常に32ビット・アクセスでかつシングル・アクセス（バーストは行わない）を実行することとします。

PCIクロックへの同期はPCIC内部で行うため、本制御回路は全てLocalクロックで動作します（ただしXMREQのアサートはPCIクロックに同期しているためXMREQのサンプルは同期取りをしてから行う）

また、プログラム転送を可能にするため、XDACKは使用していません。

基本処理は上記に記しましたが、汎用DMACを使わない場合でもLocal Bus上のSPARCliteがPCI Bus Access Portをアクセスすることによってデータを転送するプログラム転送が可能です。SPARCliteはDMA&FIFOレジスタのFIFOステータス・レジスタ（FSR）を読み込むことで、XMREQの状態を判断し、PCI Bus Access Portをアクセスするようにプログラムすることで汎用DMACを使わなくてもPCI Busのマスタ転送を行うことができるようになっています。

#### 3.11.6.7  PCI Bus側への割り込み（XOINTA）

PCI Bus側のHOSTへの割り込み要因は３種類です。１つはDoorbellBです。Local Bus側からMailboxBにデータを書き込んだ時に割り込みが発生し、HOSTはPISを確認することで、割り込み元を認識でき、PICに”1”を書き込むことでPIS割り込みをリセットできます。さらにDoorbellBはマスクが可能です。PIEに”0”を書き込むと割り込みは発生しません（ただしPISは”1”になるのでポーリングは可能です）。PIEはPISレジスタの出力にゲートしているので、解除したとたんに割り込みが発生することがあります。初期状態は、PIS割り込みはイネーブル（PIEは”1”）になっています。

HOSTへの割り込みはこれ以外に２つ（ターゲット・アボートとマスタ・アボート）の要因があります。PCI Bus上で、PCICがマスタとして動作している時にターゲット・アボートを受信したかマスタ・アボートを起こした場合、割り込みが発生するように設定できます。設定はターゲット・アボートがTAIE、マスタ・アボートがMAIEをそれぞれ”1”にすると割り込みがイネーブルされます。初期状態は共にディセーブル状態です。これらの割り込みレジスタは、PCIC内部のコンフィグレーション空間のステータス・レジスタのbit28とbit29（CONFIG_REGのbit28とbit29）です。従って割り込みのリセットはこのレジスタに”1”を書き込むことで行います。TAIE,MAIEは割り込みレジスタの出力にゲートしているだけなので、既にステータス・レジスタのbit28やbit29がセットされていると、マスクを解除したとたんに割り込みが発生してしまいます。

#### 3.11.6.8  Local Bus側への割り込み（OINT_PCI）

Local Bus側のSPARCliteへの割り込み要因は２種類です。１つはDoorbellAです。PCI Bus側からMailboxAにデータを書き込んだ時に割り込みが発生し、SPARCliteはLISを確認することで、割り込み元を認識でき、LICに”1”を書き込むことでLIS割り込みをリセットできます。さらにDoorbellAはマスクが可能です。LIEに”0”を書き込むと割り込みは発生しません（ただしLISは”1”になるのでポーリングは可能です）。LIEはPISレジスタの出力にゲートしているので、解除したとたんに割り込みが発生することがあります。初期状態は、LIS割り込みはイネーブル（LIEは”1”）になっています。

また、PCICのマスタ動作の終了であるMEOPを割り込みとしてSPARCliteに通知するよう設定することが出来ます。設定はEIEを”1”にすると割り込みがイネーブルされます。初期状態はディセーブル状態です。この割り込みレジスタ（MEOPのレジスタ）はPCIC内部の転送語数（CDCR）が”00000000”hになった時でかつPCIC内部のFIFOに何もデータが存在しない時にアサート（”1”）します。従ってこの割り込みを使用する場合のオペレーションは、マスタ動作の設定（DMA&FIFOレジスタへの設定）を終えてからEIEに”1”を書き込みイネーブル状態にしてマスタ動作をスタートします。マスタの転送が終了すると割り込みが上がるので、DMA&FIFOレジスタのFSRのEOPをチェックし、セット状態であることを確認したらEIEを”0”に設定しマスクしてから割り込み処理に入ります。

MEOPは性質上初期状態が既にアクティブになっていますので、マスタ動作を行っている時だけ監視するように、上記のようなオペレーションが必要となります。

OINT_PCIはハイ・アクティブです。

## 3.12 MB86941

### 3.12.1	概要

本ASIC内蔵のCPUに接続されるSPARClite用周辺マクロである。本マクロは以下の機能を持つ。各機能の動作及びレジスタについてはMB86941仕様書を参照のこと。

- 割込みコントローラ

拡張IRCとCPUとの間に位置し、本ASIC内蔵の周辺からの割込みをエンコードして、CPUに割込みを伝える。

- 16ビットTimer ４ｃｈ

本Timerを起動させることにより、割込み、またはパルスカウンタにてカウンタ値をラッチすることができる。

Timer		割込み			パルスカウンタ

Timer3		IRQ14				--

Timer2		IRQ7				--

Timer1		拡張IRCのIRQ15		6～8

Timer0		拡張IRCのIRQ1			0～5

- SIO (SDTR)２ｃｈ

SIOにて、シリアル通信が可能。通信速度は２ｃｈとも9600bps固定である。

- SSIO (SIO)１ｃｈ

SDRAM １ｃｈモードの時にシリアル通信が可能。

### 3.12.2 レジスタマップ

ＭＢ８６９４１のレジスタマップを以下に示す。本マクロはASI=0x04,Address=0xFFFF6xxxの空間に存在し、SPARCliteバスのbit15-0に接続されるので、注意すること。本レジスタマップは32ビットアクセスした場合を想定し、有効なデータはbit15-0に対応するものとする。MB86941の端子RS[5:0]は、内部SPARCliteバスのアドレスのbit7-2に接続される。

レジスタマップ

| Module Name | ｱﾄﾞﾚｽ | Register Name | Ｂｉｔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| IRC | ００ | TM0(TRIGGER MODE 0) | CH15 |  | CH14 |  | CH13 |  | CH12 |  | CH11 |  | CH10 |  | CH9 |  | CH8 |  |
|  | ０４ | TM1(TRIGGER MODE 1) | CH7 |  | CH6 |  | CH5 |  | CH4 |  | CH3 |  | CH2 |  | CH1 |  | -- | -- |
|  | ０８ | RS(REQ SENSE) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | -- |
|  | ０Ｃ | RC(REQ CLEAR) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | -- |
|  | １０ | MASK(MASK) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | IM |
|  | １４ | IRL(IRL Latch/Clear) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CL | IRL LATCH |  |  |  |
|  | １８ | Reserved | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | １Ｃ | Reserved | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SDTR0 | ２０ | SDR0(SDTR Data 0) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TRANSMIT DATA / RECEIVE DATA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ２４ | SCSR0(SDTR CM/ST 0) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CONTROL DATA / STATUS DATA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ２８ | Reserved | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | ２Ｃ | Reserved | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SDTR1 | ３０ | SDR1(SDTR Data 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TRANSMIT DATA / RECEIVE DATA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ３４ | SCSR1(SDTR CM/ST 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CONTROL DATA / STATUS DATA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ３８ | Reserved | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | ３Ｃ | Reserved | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| PRESCALER0 | ４０ | PRS0(PRESCALE 0) | EX | TEST | -- | -- | -- | SELECT |  |  | PRESCALE VALUE |  |  |  |  |  |  |  |
| TIMER0 | ４４ | TCR0(TIMER CONTROL 0) | OT | IN | -- | TEST | CE | CS |  | OCONT |  | IV | MODE |  |  | EVENT |  |  |
|  | ４８ | RVR0(RELOAD VALUE 0) | RELOAD VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ４Ｃ | CVR0(COUNT VALUE 0) | COUNT VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESCALER1 | ５０ | PRS1(PRESCALE 1) | EX | TEST | -- | -- | -- | SELECT |  |  | PRESCALE VALUE |  |  |  |  |  |  |  |
| TIMER1 | ５４ | TCR1(TIMER CONTROL 1) | OT | IN | -- | TEST | CE | CS |  | OCONT |  | IV | MODE |  |  | EVENT |  |  |
|  | ５８ | RVR1(RELOAD VALUE 1) | RELOAD VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ５Ｃ | CVR1(COUNT VALUE 1) | COUNT VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ６０ | Reserved | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TIMER2 | ６４ | TCR2(TIMER CONTROL 2) | OT | IN | -- | TEST | CE | CS |  | OCONT |  | IV | MODE |  |  | EVENT |  |  |
|  | ６８ | RVR2(RELOAD VALUE 2) | RELOAD VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ６Ｃ | CVR2(COUNT VALUE 2) | COUNT VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ７０ | Reserved | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TIMER3 | ７４ | TCR3(TIMER CONTROL 3) | TO | IN | -- | TEST | CE | CS |  | OCONT |  | IV | MODE |  |  | EVENT |  |  |
|  | ７８ | RVR3(RELOAD VALUE 3) | RELOAD VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ７Ｃ | CVR3(COUNT VALUE 3) | COUNT VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I/O PORT | ８０ | PDR(PORT DATA) | PORT DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ８４ | DCR(PORT DIRECTION) | PORT DIRECTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ８８ | Reserved | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | ８Ｃ | Reserved | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SIO | ９０ | SCR(SERIAL CONTROL) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ９４ | STR(SERIAL STATUS) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | STATUS |  |  |  |
|  | ９８ | RDR(RECEIVE DATA) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RECEIVE DATA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ９Ｃ | TDR(TRANSMIT DATA) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TRANSMIT DATA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ａ０ | TRR(TRANSFER RATE) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RATE SELECT |  |  |
|  | Ａ４ | Reserved | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Ａ８ | Reserved | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | ＡＣ | Reserved | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TIMING0 | Ｂ０ | RTR0(READ TIMING 0) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TREW |  |  | TRDSW |  |  | TREL |  | TRDSL |  |
|  | Ｂ４ | WTR0(WRITE TIMING 0) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TWEW |  |  | TWDSW |  |  | TWEL |  | TWDSL |  |
| TIMING1 | Ｂ８ | RTR1(READ TIMING 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TREW |  |  | TRDSW |  |  | TREL |  | TRDSL |  |
|  | ＢＣ | WTR1(WRITE TIMING 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TWEW |  |  | TWDSW |  |  | TWEL |  | TWDSL |  |

## 3.13.	PWM

- Counter兼Timer

- Up-Down Counter

- Bit幅：16bit

- PWM出力：内部レジスタの設定によってデューティ比の異なる矩形波を出力

- 外部入力可能

- チャネル数：9

PWMブロック図

- PWMコントロールレジスタ

アドレス

ASI=0x04,  Address=0xFFFF7000		PWM[0]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF7010		PWM[1]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF7020		PWM[2]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF7030		PWM[3]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF7040		PWM[4]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF7050		PWM[5]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF7060		PWM[6]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF7070		PWM[7]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF7080		PWM[8]

ライトonly

| 31 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P | CLR | CNTEN |

| bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| 2 | P | Positive :Default 0 0:カウンタ値がタイミングレジスタ値よりも小さい時PWM出力は０となる 1:カウンタ値がタイミングレジスタ値よりも小さい時PWM出力は１となる |
| 1 | CLR | counter CLeaR :Default 0 0:don’t care 1:カウンタをクリアする |
| 0 | CNTEN | CouNT ENable :Default 0 0:カウンタを停止する 1:カウンタを起動する |

- PWMサイクルレジスタ

アドレス

ASI=0x04,  Address=0xFFFF7004		PWM[0]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF7014		PWM[1]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF7024		PWM[2]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF7034		PWM[3]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF7044		PWM[4]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF7054		PWM[5]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF7064		PWM[6]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF7074		PWM[7]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF7084		PWM[8]

ライトonly

| 31 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- |
|  | CY<15:0> |  |

| bit No. | Bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| 15-0 | CY15-0 | Cycle :Default X サイクル時間を決定するレジスタである。 カウンタ値が本レジスタ値と同じになったらカウンタは値‘０’をロードする。 |

- PWM出力反転制御レジスタ

アドレス

ASI=0x04,  Address=0xFFFF7008		PWM[0]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF7018		PWM[1]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF7028		PWM[2]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF7038		PWM[3]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF7048		PWM[4]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF7058		PWM[5]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF7068		PWM[6]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF7078		PWM[7]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF7088		PWM[8]

ライトonly

| 31 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- |
|  | RV<15:0> |  |

| bit No. | Bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| 15-0 | RV15-0 | ReVerse timing :Default X PWM出力を反転する時間を決定するレジスタである。 カウンタ値が本レジスタ値と同じになったらPWM出力は反転する。 |

## 3.14 	パルスカウンタ

・	位相（2入力）によるUp-Down Counter（いわゆるマウスカウンタ）

- bit幅：24bit

- パルスカウント機能：カウント数がコンペアレジスタにあらかじめ設定されている数になるとパルス（割り込み）を発生

- 上記パルス発生の許可レジスタ及びステータスレジスタ

- 外部からのトリガ入力によってその時点でのカウントレジスタの値を別のカウント保持レジスタにコピーし値を保持する機能

- 外部入力

- チャネル数：９

パルスカウンタブロック図

レジスタインタフェース

パルスカウンタ制御レジスタ

アドレス

ASI=0x04,  Address=0xFFFF8000		パルスカウンタ[0]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF8008		パルスカウンタ[1]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF8010		パルスカウンタ[2]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF8018		パルスカウンタ[3]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF8020		パルスカウンタ[4]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF8028		パルスカウンタ[5]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF8030		パルスカウンタ[6]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF8038		パルスカウンタ[7]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF8040		パルスカウンタ[8]

ライト時

| 31 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | START | SEL | MD<1:0> |  | INTEN | CLR | CNTEN |

| Bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| 6 | START | START :Default 0 0：内部タイマをリセットして、停止させる。 1：内部タイマを起動させる。 |
| 5 | SEL | SELect :Default 0 動作モードの選択を行う。 0：外部からのラッチ信号によりカウンタ値をラッチし、内部設定レジスタに設定された値と同じになった時割込みを発生する。 1：内部タイマ(1ms)によりカウンタ値をラッチして割込みを上げる。 |
| 4:3 | MD<1:0> | MoDe :Default 0 00：1逓倍でカウントアップする。 01：2逓倍でカウントアップする。 10,11：4逓倍でカウントアップする。 |
| 2 | INTEN | INTerrupt Enable :Default 0 0:割り込み禁止 1:割り込み許可 |
| 1 | CLR | counter CLeaR :Default 0 0:don’t care 1:カウンタをクリアする |
| 0 | CNTEN | CouNT ENable :Default 0 0:カウンタを停止する 1:カウンタを起動する |

リード時

| 31 | 0 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | INT |

| Bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| 0 | INT | INTerrupt :Default 0 0:割込み発生なし 1:割込み発生 |

本レジスタのﾋﾞｯﾄは本レジスタをリードするとクリアされる。

コンペアデータレジスタ／ラッチデータレジスタ

アドレス

ASI=0x04,  Address=0xFFFF8004		パルスカウンタ[0]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF800C		パルスカウンタ[1]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF8014		パルスカウンタ[2]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF801C		パルスカウンタ[3]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF8024		パルスカウンタ[4]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF802C		パルスカウンタ[5]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF8034		パルスカウンタ[6]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF803C		パルスカウンタ[7]

ASI=0x04,  Address=0xFFFF8044		パルスカウンタ[8]

ライト時

| 31 | 23 | 0 |
| --- | --- | --- |
|  | CMP<23:0> |  |

| Bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| 23-0 | CMP23-0 | compare Data :Default X 比較するデータをライトする。 カウンタがこの値と同じになると割込み原因となる。 |

リード時

| 31 | 23 | 0 |
| --- | --- | --- |
|  | CNT<23:0> |  |

| Bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| 23-0 | CNT23-0 | count Data :Default X ラッチパルスが入力された時にカウンタの値が本レジスタにラッチされる。 |

## 3.15	SDRAM-I/F

SPARCliteバスとSDRAM間のﾃﾞｰﾀ入出力制御を行うﾌﾞﾛｯｸである。

（１）ＳＤＲＡＭ転送モード

SDRAMとの転送は以下のモードで行う。

・ＢＬ(Burst Length)  :  4

・ＣＬ(CAS Latency)  :  3

・Burst　Type       :  シーケンシャル

・Burst Read / Burst Write  mode

（２）SDRAM初期化

本SDRAM-I/FはSDCTLﾚｼﾞｽﾀへの書き込みにより起動される。ただしSDCTLﾚｼﾞｽﾀへの

書き込みは１度のみ有効である。

起動後、SDRAM-I/FはSDRAMの初期化動作を行う。SDRAM-I/FはSDCTLﾚｼﾞｽﾀへの

書き込みからSDRAM初期化待機期間後にSDIを"H"にｾｯﾄし、初期化動作を行った後、

SDRAMへのｱｸｾｽ可能状態となる。

SPARCliteバス

ﾓｰﾄﾞﾚｼﾞｽﾀ

BUS変換　　ADD/DATA 　　　SDRAM-IF      SDRAM

SD-REQC

SD-FREE

SD-CACK

SD-DOEN

SD-DIEN

SD-RW

## 3.16 バス・アービタ

### 3.16.1 仕様全般

本バスアービタは、チップ内部バスに対するバス要求の調停を行なう。バス要求者は次の4種類である。

- Switch (3)

- DMAC (2)

- PCI Bus I/F (1)

- Local Bus I/F (0)

本バスアービタは、バス要求を受け付けると、CPU coreに対してバスリクエストを送る。そして、CPU coreからバスグラントを受け取りしだい、バス要求者に内部バスを与える。尚、複数のバス要求を同時に受け取った場合、後述するプライオリティ・ステートマシンを用いて、バス獲得者を決定する。

リセット直後の優先順位は(1)『先着順』、(2)『同着なら上記の数字の大きい順』である。一旦バスマスタが決定した後は、(2)は、『同着なら前のマスタ番号より1少ないものから順に大きい順(0まで行ったら3に戻る)』というラウンドロビン形式で循環させる。

誰かがバスを握っている最中に要求が来た場合には、裏で次のマスタ(必要であれば更に次のマスタも)を決定しておく。また、バスをCPU coreが握っている最中に次々とバス要求が到着した場合にも、先の優先順位に従って次のマスタ(必要であれば更に次、その次のマスタも)を決定しておく。

CPU core以外がバスマスタになっている場合に、CPU coreがキャッシュミスなどのために内部バスを要求すると、現在のトランザクション終了後に速やかにバスを明け渡す。

3.16.2 信号線

要求に受け答えする信号線は以下の通りである。信号名の最後に『_』がついているものは active low の信号である。

・基本信号

- 入力

- clk: クロック

- reset_: リセット

- 出力...なし

・バス要求者とのコミュニケーション用

- 入力

- breq_[3:0] :  周辺からのバス要求信号。数字の対応は1頁を参照

- 出力

- bgnrt_[3:0] :  周辺へのバス獲得(0)解放(1)通知信号。

・CPU coreとのコミュニケーション用

- 入力

- bgrnt_from_cpu_: CPU Coreからのバス獲得(0)解放(1)通知信号。

- pbreq_: CPU Coreからのバス要求信号

- 出力

- (output) breq_to_cpu_: CPU Coreへのバス要求信号。

・デバッグ用

- 入力...なし

- 出力

- ZZ_comm_state[2:0]: communication state machineの状態

- ZZ_prio_state[2:0]: priority state machineの状態

- ZZ_next_state[7:0]: next state machineの状態

- ZZ_next_[3:0]: next masterを示す

### 3.16.3 ステートマシン構成

バスアービタは、次に述べる三つのステートマシンで構成する。

a)コミュニケーション・ステートマシン

CPU Coreとの間で内部バスの要求、獲得、解放のやりとりを行なう。Idle、Request、Get、Release_requested、Releaseの5状態をもち、それぞれの状態は以下の通りである。

- Idle: 周辺からのバスリクエストを待つ

- Request: CPU coreに対しバスリクエストを出す

- Get: 内部バスを獲得し、要求者をバスマスタにする

- Release_requested: プロセッサからバス解放要求をうけとり、現バスマスタの転送終了を待つ

- Release: 内部バスを解放する

b)プライオリティ・ステートマシン

現在のバスマスタを4種類あるバス要求先の中から決定する。優先順位は先着順(同着はラウンドロビン形式)。

- Wn(W0,W1,W2,W3): 周辺からのバスリクエスト待ち(Wait)

- Mn(M0,M1,M2,M3): バス獲得中(Master)

c)ネクストマスタ・ステートマシン

誰か(CPU core または周辺)がバスを握っている最中に、次以降のマスタを先着順(同着はラウンドロビン形式)で決定しておく。

- WaitN(N=3,2,1,0):CPU coreがバスマスタであり、バス要求者

数0

- NextN(N=3,2,1,0):CPU coreがバスマスタであり、バス要求者

数1。次マスタは『N』。

- NextN_I ((N,I) =

(3,2),(3,1),(3,0),

(2,3),(2,1),(2,0),

(1,3),(1,2),(1,0),

(0,3),(0,2),(0,1))

CPU coreがバスマスタであり、バス要求者数2。次マスタは『N』、次々マスタ は『I』。

- NextN_I_J ((N,I,J) =

(3,2,1),(3,2,0),(3,1,2),(3,1,0),(3,0,2),(3,0,1),

(2,1,0),(2,1,3),(2,0,1),(2,0,3),(2,3,1),(2,3,0),

(1,0,3),(1,0,2),(1,3,0),(1,3,2),(1,2,0),(1,2,3),

(0,3,2),(0,3,1),(0,2,3),(0,2,1),(0,1,3),(0,1,2))

CPU coreがバスマスタであり、バス要求者数3。次マスタは『N』、次々マスタは『I』、次々々マスタは『J』。

- MasterN(N=3,2,1,0):『N』がバスマスタであり、他のバス要求

者数0。

- MasterN_I ((N,I) =

(3,2),(3,1),(3,0),

(2,3),(2,1),(2,0),

(1,3),(1,2),(1,0),

(0,3),(0,2),(0,1))

『N』がバスマスタであり、他のバス要求者数1。次マスタは『I』。

- MasterN_I_J ((N,I,J) =

(3,2,1),(3,2,0),(3,1,2),(3,1,0),(3,0,2),(3,0,1),

(2,1,0),(2,1,3),(2,0,1),(2,0,3),(2,3,1),(2,3,0),

(1,0,3),(1,0,2),(1,3,0),(1,3,2),(1,2,0),(1,2,3),

(0,3,2),(0,3,1),(0,2,3),(0,2,1),(0,1,3),(0,1,2))

『N』がバスマスタであり、他のバス要求者数2。次マスタは『I』、次々マスタ は『J』。

この3種類のステートマシンが協調動作を行ない、バスアービトレーションを行なう。コミュニケーション・ステートマシンが『Idle,Request,Release_requested,Release』の場合はプライオリティ・ステートマシンは『Wn』状態にある。コミュニケーション・ステートマシンが『Get』の場合はプライオリティ・ステートマシンは『Mn』の状態にある。

3.16.4 信号への要求事項

周辺は、バスを要求する時、バスリクエスト信号をアサートする。バスリクエストはバスを獲得、使用し、解放するまでアサートすること。この仕様はSPARCliteがバススレーブとの間でやりとりするbreq_,bgrnt_の仕様とタイミング的にも全く同じである。

## 3.17  AD/DA

### 3.17.1	ADコンバータ

Fig.   ＡＤコンバータ ブロック構成図

レジスタインタフェース

アドレス

ASI=0x04,  Address=0xFFFF9000

７                                                                         ０

| ADRDY | ADPD | DAPD | ADSTART | -- | ADCH2 | ADCH1 | ADCH0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

bit 7: read only

| bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| ７ | ADRDY | AD convert ReaDY : Default 1 0: AD変換中 1: AD変換終了 |
| ６ | ADPD | AD Power Down : Default 0 パワーダウン用ビット 0: 通常動作 1: パワーダウンモード (0.1μＡ以下) |
| ５ | DAPD | DA Power Down : Default 0 0: 通常動作 1: パワーダウンモード （0.1μＡ以下） |
| ４ | ADSTART | AD convert START : Default 0 0: AD変換しない 1: AD変換を開始する |
| ３ | 未使用 | リザーブ。ライト時は０を書き込むこと |
| ２：０ | ADCH 2:0 | ＡＤチャネル : Default 000 : CH0 000: CH0 100: CH4 001: CH1 101: CH5 010: CH2 110: CH6 100: CH3 111: CH7 |

アドレス：

ASI=0x04,  Address=0xFFFF9004

| 31 | 10 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ADDATA[9:0] |  |

| bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| 9: 0 | ADDATA9:0 | AD DATA Default : 0 AD変換された結果が格納される |

### 3.17.2	ＤＡコンバータ

Fig.   ＤＡコンバータ ブロック構成図

レジスタインタフェース

アドレス：

ASI=0x04,  Address=0xFFFFA000

| 31 | 8 | 7 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DAnDATA[7:0] |  |

Ｒ／Ｗ

| bit No. | bit名 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| ７：０ | DAnDATA7:0 | DA n chanel DATA : Default 0 DA変換するデータを格納する |

## 3.18  USB I/F

### 3.18.1  全体ブロック構成

USBインタフェース部のブロック構成を下図に示す。マクロは、Hub部を構成するUH01とデバイスコントローラ部を構成するUDCから構成される。　なお、LSI内部SPARCliteバスとの接続のためのマクロUSB_I/Fは、別冊の仕様書を参考のこと。

USB   I/O

Xver

PLL  Block

SIE  Block

EPINFO

EP

Block

PL

Block

Frame Timer Block

Hub Controller

Block

Hub Repeater

Block

Hub Functional

State Machine

Block

Power & Overcur

Control

Hub Command Interpreter Block

Port State

Machine Block

Port State

Machine Block

DS Port 1

DS Port 2

UH01  Hub Core

UDC  Core

UBL

USB

I/O

SIE: Serial Interface Engine

USB_I/F

内部SPARCliteバス

図3.18-1  USBインタフェース部　全体ブロック構成図

### 3.18.2  Ｈub部仕様概要

・USB Protocol Rev. 1.0に準拠

・ファームウェア不要

・ハブコントローラとハブリピータの２つの主要ブロックから構成される

・ダウンストリームポートの数は2本

・USBサスペンドレジュームプロトコルをサポートすることによるパワーマネジメント

・エンドポイント０に１つの割込みエンドポイントをサポート

・ダウンストリームポートでのロースピード／フルスピードをともにサポート

・ＵＳＢからのクロックとデータリカバリ

・ビットスタッフィング機能

・ＣＲＣ５チェック、ＣＲＣ１６チェック／発生

・サポートしているエンドポイントに対するデータトグルビットのサポート

・すべてのディスクリプタ情報をhardcoded valuesとして内部に格納し、ホストからのGetDescriptor

コマンドによりホストへデータを供給する機能

・ポートパワースイッチングモード、オーバカレント検出モードがユーザプログラマブル

・各ダウンストリームについてパワースイッチングのための出力ピンとオーバカレント検出のための入

力ピンをサポート

Hub　UH01コアはHUBコントローラとHUBリピータの２つのメインブロックより構成される。

ダウンストリームポートは最大１５ポートまで拡張が可能。　UH01コアは、必要とされるすべてのUSB

標準ならびにUSB　Hub　Classコマンドをサポートしている。

### 3.18.3  UDCデバイスコントローラ部仕様概要

UDCﾃﾞﾊﾞｲｽｺﾝﾄﾛｰﾗは、すべてのUSBﾌﾟﾛﾄｺﾙをサポートし、ﾌｧﾝｸｼｮﾝｲﾝﾀﾌｪｰｽ（ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾊﾞｽ)で

の単純なﾘｰﾄﾞﾗｲﾄﾌﾟﾛﾄｺﾙですむ。UDCとｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾊﾞｽは12MHzで動作する。UDCマクロの構成は

以下の仕様の中からｺﾝﾌｨｷﾞｭﾗﾌﾞﾙである。

・USB Protocol  Rev. 1.0に準拠

・USBプロトコルハンドリング

・ﾏｲｸﾛｺﾝﾄｰﾗやファームウェアは介在しない

・USBデバイスステートハンドリング

・USBからのクロック、データリカバリング

・ビットスタッフィング機能

・ＣＲＣ５チェック機能、ＣＲＣ１６発生／チェック機能

・シリアルパラレルデータ変換機能

・データ同期ビットの管理

・３組までのコンフィグをサポートし、各コンフィグでは、４つのｲﾝﾀﾌｪｰｽをサポートする。

そして各ｲﾝﾀﾌｪｰｽは４種までのｾｯﾃｨﾝｸﾞを選択することができる。（ある条件下では最大８種まで可

能）

・物理的なエンドポイントの数は3つ

・エンドポイント情報はユーザプログラマブル

・エンドポイント０に対して標準のＵＳＢコマンドのデコードと動作

・GetDescriptorコマンドのデコードまたはそのコマンドをアプリケーションバスへ伝達するかを

オプション指定

・SETUPトランザクションをアプリケーションバスへ伝達することにより、Class/Vendorコマンド

をサポート

・ストリングディスクリプタをサポート

・CPU-I/FでのFIFOの大きさは、8Bit×8stack×物理エンドポイント数

USBのレジスタｲﾝﾀｰﾌｪｲｽの詳細については、USB-I/F仕様書を参照のこと。

### 3.18.4  USB Macro Prameter List

UDC：

##################################################################

#                                                                #

#                        epconfig.log                            #

#                                                                #

##################################################################

These are the Options You have chosen for this UDC Core..

Part I. General Options:

----------------

Get_Descriptor Cmd is decoded by the UDC Core          = "NO"

Set_Descriptor Cmd is supported by the UDC Core        = "NO"

Sync Frame Cmd is supported by the UDC Core            = "YES"

HardCode the EndPt, Cfg, String Bufs in the Core       = "NO"

Format 1 with Four AlterNate Settings is used.         = "YES"

BufAdrPtr for the Control Transactions on the App. Bus = 8000

Total Number of Configurations in this Device          = 1

Configuration #1 Supported                             = "YES"

Number of Interfaces in Configuration #1               = 1

Number of AlterNate Settings Supported in Intf0, Cfg1  = 1

Configuration #2 Supported                             = "NO"

Configuration #3 Supported                             = "NO"

String Descriptor Supported                            = "NO"

Number of Strings Supported                            = 0

DEVICE_REMOTE_WAKEUP Feature Supported                 = "YES"

Part II. EndPoint Options:

-----------------

EndPtNum    -     Description

-----------------------------

0        -     Control EndPt

1        -     IN/OUT Only EndPt

2        -     IN/OUT Only EndPt

3        -     NOT SUPPORTED

4        -     NOT SUPPORTED

5        -     NOT SUPPORTED

6        -     NOT SUPPORTED

7        -     NOT SUPPORTED

8        -     NOT SUPPORTED

9        -     NOT SUPPORTED

10        -     NOT SUPPORTED

11        -     NOT SUPPORTED

12        -     NOT SUPPORTED

13        -     NOT SUPPORTED

14        -     NOT SUPPORTED

15        -     NOT SUPPORTED

The Total Number of Physical EndPoints Supported in this device : 3

Hub：

hub option list

1.The Number of DownStream Ports  :  4                          (Default)

下位ポート数

2.Power-swtching Option           :  No Power Switching         (Default)

下位ポートの電源ON/OFFスイッチを行うかどうかを

指定

3.Compound Device                 :  Yes

下位ポートにケーブル無しでチップ内部で接続される

ものがあるかどうかを指定

4.Over-current protection         :  No Over-current Protection (Default)

下位ポートからの消費電力オーバー信号をポートステータス

に反映するかどうかを指定

5.PwrOn2PwrGood value             :  2ms                        (Default)

電圧が安定するまでの時間。HUBディスクリプタに反映する。

6.HubContrCurrent value           :  8mA                        (Default)

最大要求電流値。HUBディスクリプタに反映する。

7.DeviceRemovable                 :  Not Removable on all ports (Default)

活性挿抜を行うかどうかの指示

8.PortPwrCtrlMask                 :  0                          (Default)

どのポートの電源制御をマスクするかを指示

9.Vendor ID                       :  0x0000                     (Default)

10.Product ID                      :  0x0000                     (Default)

11.Device Releace number           :  0x0000                     (Default)

12.iManufacturer                   :  0x00                       (Default)

13.iProduct                        :  0x00                       (Default)

14.Device Serial Number            :  0x00                       (Default)

15.Bus Powerd or Self Powered      :  Self Powered               (Default)

上位ポートから電源供給を受けるか否かを指示

16.Maximum Power Consumption       :  0x10 mA                    (Default)

最大消費電流値。HUBディスクリプタに反映する。

17.iConfiguration                  :  0x00                       (Default)

コンフィギュレーションディスクリプタの

iConfigurationの値を指示

18.iInterface                      :  0x00                       (Default)

インターフェイスディスクリプタのiInterfaceの値を

指示

19.Number of String Descriptors    :  No Strings Supported       (Default)

String Descriptorのバイト数を指示

## 3.19 ＲＴＣ

本ASICはReal Time Clockを搭載する。本機能の詳細は、富士通ASICマクロ機能説明書F_RTC仕様書を参考のこと。アドレスマップは以下の通り。

| アドレス | レジスタ機能 |
| --- | --- |
| ASI=0x4,Address=0xFFFF5000 | 秒カウンタ |
| ASI=0x4,Address=0xFFFF5004 | 秒アラーム |
| ASI=0x4,Address=0xFFFF5008 | 分カウンタ |
| ASI=0x4,Address=0xFFFF500C | 分アラーム |
| ASI=0x4,Address=0xFFFF5010 | 時カウンタ(12時間表示) |
|  | 時カウンタ(24時間表示) |
| ASI=0x4,Address=0xFFFF5014 | 時アラーム(12時間表示) |
|  | 時アラーム(24時間表示) |
| ASI=0x4,Address=0xFFFF5018 | 曜日カウンタ |
| ASI=0x4,Address=0xFFFF501C | 日カウンタ |
| ASI=0x4,Address=0xFFFF5020 | 月カウンタ |
| ASI=0x4,Address=0xFFFF5024 | 年カウンタ |